PENGARUH BEBAN HIDROLIK PADA BIOFILTER ANAEROBIK UNTUK MENGOLAH AIR LIMBAH RUMAH POTONG AYAM DENGAN MENGGUNAKAN PERSAMAAN ECKENFELDER

Sugito1, Muhammad Al Kholif1

1Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Surabaya 60234, Indonesia

Abstrak

Industri Rumah Potong Ayam (RPA) bergerak dalam fungsi pemotongan ayam hidup dan mengolah menjadi karkas yang siap konsumsi. Industri RPA menghasilkan limbah baik dalam proses itu sendiri serta dalam mencuci peralatan dan fasilitas, hal ini ditandai dengan tingginya konsentrasi zat organik dan padatan tersuspensi. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengaruh beban hidrolik pada biofilter anaerobik dengan menggunakan persamaan Eckenfelder berdasarkan variasi konsentrasi air limbah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen yang dilakukan dalam skala laboratorium. Variasi beban hidrolik yang digunakan yaitu 0,0015 m3/m2.hari, 0,0022 m3/m2.hari, dan 0,0035 m3/m2.hari. Media yang digunakan sebagai tempat tumbuh dan berkembangbiaknya mikroorganisme adalah media bio ball dan media koral. Penerapan teknologi pengolahan air limbah dengan sistem anaerobik meiliki keunggulan tersendiri bila dibandingkan dengan pengolahan air limbah secara aerobik. Penggunaan nilai konstanta 0,5 diperoleh nilai tertinggi sebesar 1,90 yang terjadi pada reaktor 3 (R3) pada media bio ball dan 0,99 pada media koral. Hal ini menunjukan bahwa penerapan persamaan Eckenfelder pada sistem anaerobik lebih baik dari sistem aerobik. Biofilter anaerobik memberikan efisiensi yang sama pada beban hidrolik yang rendah yaitu sebesar 0,0015 m3/m2.hari. Rata-rata efisiensi penyisihan beban pencemaran BOD5 dan COD mencapai 96 % pada reaktor 1 (R1).

Kata kunci:  Biofilter Anaerobik; Persamaan Eckenfelder; Air Limbah RPA; Beban Hidrolik

Abstract

The Effect of Hydraulic Load on Anaerobic Biofilter to Chicken Slaughterhouse Waste water Treatment by Using the Equation Eckenfelder

The chicken slaughterhouse industry is engaged in the function of cutting live chickens and processing them into carcasses that are ready for consumption. The chicken slaughterhouse industry generates waste both in the process itself and in washing equipment and facilities, this is characterized by high concentrations of organic matter and suspended solids. The objective of this study is to examine the effect of hydraulic loads on anaerobic biofilter using the Eckenfelder equation based on variations in wastewater concentration. The method used in this study is an experimental method conducted on a laboratory scale. The hydraulic load is used namely 0,0015 m3/m2.day, 0,0022 m3/m2.day, and 0,0035 m3/m2.day. Media that is used as a growth and cultivation of microorganisms is bio ball media and coral media. The application of wastewater treatment technology with the anaerobic system has its advantages when compared to aerobic wastewater treatment. The use of a constant value of 0.5 obtained the highest value of 1.90 which occurred in reactor 3 (R3) on bio-ball media and 0.99 on coral media. This shows that the application of the Eckenfelder equation to anaerobic systems is better than aerobic systems. Anaerobic biofilter provides the same efficiency at low hydraulic loads in the amount of 0.0015 m3/m2.day. The average removal efficiency of BOD5 and COD pollution load reaches 96% in reactor 1 (R1).

Keywords: Anaerobic Biofilter; Chicken Slaughterhouse Wastewater, Eckenfelder equation; Hydraulic Load

Pendahuluan

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri peternakan unggas secara terpusat telah menarik perhatian luas selama beberapa dekade. Menurut data statistik 2008, sekitar 2,01 miliar ton (berat basah) pupuk kandang ternak dan unggas telah diproduksi di Cina setiap tahun, dimana 1,12 miliar ton berasal dari peternakan skala besar. Ada dua proses utama yang digunakan untuk pembuangan kotoran: pengolahan secara alami dan pengolahan industri. Pengolahan secara alami, seperti aplikasi tanah langsung, kolam stabilisasi biologi dan wetland (Knight et al. 2000). Oleh karena itu, pengolahan direkayasa untuk menawarkan keuntungan terutama pada lahan yang terbatas. Dari perspektif ini, teknik fermentasi anaerob dianggap menjanjikan pengolahan rekayasa untuk mencapai tujuan ganda dalam pengurangan limbah dan produksi energi terbarukan (Liu et al. 2012). Berbagai polutan, seperti logam, obat-obatan, dan senyawa lain ditambahkan ke pakan ternak untuk tujuan gizi dan farmasi,  hal ini dapat terakumulasi dalam air limbah ungags (Salminen and Rintala 2002).

Dalam prosesnya industri rumah potong ayam (RPA) membutuhkan air dalam jumlah yang besar dan hal ini dapat menghasilkan air limbah dalam jumlah yang besar (Kist, El-Moutaqi, and Machado 2009). Pemotongan hewan unggas menghasilkan air limbah dalam jumlah yang besar. Air limbah ini mengandung bahan organik biodegradable dalam jumlah yang tinggi dan materi koloid seperti lemak, protein dan selulosa (Caixeta, Cammarota, and Xavier 2002; Massé and Masse 2001; Núñez and Martínez 1999). Adanya peraturan, meningkatnya biaya perawatan, dan kesadaran lingkungan, serta pengolahan air limbah sudah dijadikan sebagai perhatian utama bukan hanya dalam pengolahan unggas tetapi di industri daging pada umumnya (Kobya, Senturk, and Bayramoglu 2006).

Metode aerobik dan anaerobik secara tradisional digunakan untuk pengolahan air limbah rumah potong unggas. Proses pengolahan secara aerobik membutuhkan konsumsi energi yang tinggi untuk aerasi dan dibatasi produksi lumpur yang tinggi. Pengolahan secara anaerobik pada air limbah rumah potong unggas sering diperlambat atau terganggu akibat akumulasi padatan tersuspensi dan lemak terapung di reaktor, yang menyebabkan adanya penurunan aktivitas metanogen dan biomassa (Massé and Masse 2001). Limbah cair industri Rumah Potong Ayam (RPA) merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan. Industri RPA bergerak dalam fungsi pemotongan ayam hidup dan mengolah menjadi karkas yang siap konsumsi (Singgih and Kariana 2008). Industri RPA menghasilkan limbah baik dalam proses itu sendiri serta dalam mencuci peralatan dan fasilitas, hal ini ditandai dengan tingginya konsentrasi zat organik dan padatan tersuspensi (Amorim, de Nardi, and Del Nery 2007).

Pembuangan air limbah rumah potong ayam merupakan masalah penting bagi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Karena permintaan pasar yang terus meningkat, pengolahan limbah semakin berkembang dan juga menghasilkan sebagian besar polutan dalam ekosistem (Choksuchart Sridang et al. 2006). Proses kimia, dilakukan ketika air limbah menghasilkan kontaminasi lumpur yang tinggi dan senyawa kompleks. Proses lumpur aktif adalah metode yang paling umum dari pengolahan secara biologis. Peraturan yang ketat dalam pembuangan limbah, mengakibatkan pengolahan lumpur aktif secara konvensional tidak mampu mengeluarkan polutan dari air limbah dalam batas yang diinginkan (Aziz et al. 2011).

Proses biologis melibatkan penghapusan padatan koloid yang tidak stabil, senyawa organik beracun dan mengurangi konsentrasi senyawa anorganik. Oleh karena itu, proses tersebut merupakan salah satu bagian yang paling penting dari sistem pengolahan air limbah rumah potong hewan (Rosso et al. 2011). Pertumbuhan terlekat, memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas proses pengolahan limbah. Oleh karena itu, telah diuji dengan berbagai bahan yang berbeda untuk memilih bahan yang terbaik. Namun, membutuhkan mekanisme biofilm yang baik untuk proses pengolahan air limbah. Pertumbuhan bakteri dalam sistem biofilm memberikan beberapa keuntungan dibandingkan dengan sistem konvensional. Keuntungannya seperti waktu retensi lumpur, pencegahan biomassa dari sistem pengolahan, dan stabilitas proses yang lebih baik dalam hal menahan beban pencemaran atau efek penghambatan dalam jangka waktu yang pendek (Sudarno dkk, 2010).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengkaji pengaruh beban hidrolik pada biofilter anaerobik dengan menggunkan persamaan Eckenfelder berdasarkan variasi konsentrasi air limbah. Penerapan persamaan Eckenfelder pada biofilter anaerobik dengan angka konstanta yang rendah memberikan nilai efisiensi yang besar. Pengolahan air limbah RPA dilakukan secara biofilter anaerobik. Pemilihan teknologi pengolahan secara biofilter anaerobik dilakukan karena pada pengolahan dengan sistem ini mampu mengolah air limbah pada beban yang lebih tinggi.  Hasil yang akan diperoleh merupakan data penurunan beban pencemaran pada air limbah RPA yang diolah secara biofilter anaerobik kemudian dilakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan Eckenfelder untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persamaan Eckenfelder terhadap penurunan beban pencemaran yang diakibatkan dari aktivitas industri RPA. Parameter air limbah yang akan diolah secara biofilter anaerobik yaitu BOD dan COD.

Bahan dan Metode

  - Rancangan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen yang dilakukan di laboratorium (skala laboratorium). Sampel limbah yang digunakan dalam penelitian ini adalah air limbah RPA yang diambil langsung dari industri RPA. Air limbah diambil ketika industri malakukan aktivitas pemotongan ayam. Setelah diambil, air limbah kemudian dibawa ke laboratorium dengan menggunakan wadah plastik (jirigen) berkapasitas 20 liter untuk dilakukan pengolahan secara biofilter anaerobik.

Pembenihan (seeding) dilakukan untuk menumbuhkan mikroorganisme sehingga terbentuk lapisan biofilm pada media sebelum biofilter dioperasikan. Proses pembenihan mikroorganisme dilakukan secara langsung di dalam reaktor biofilter anaerobik. Hasil pembenihan diamati setiap hari untuk melihat perubahan pertumbuhan mikroorganisme yang menempel pada media. Apabila pada media terbentuk lapisan lendir yang berwarna hitam serta tidak mudah terlepas dari media, maka dapat dipastikan bahwa telah tumbuh mikroorganisme pada media. Lamanya proses pembenihan tergantung dari sampel limbah dan kondisi selama penelitian. Sampai mikroorganisme tumbuh diperlukan waktu selama kurang lebih sepuluh hari (Al Kholif 2013). Hal tersebut dilakukan untuk didapatkan hasil sampai terjadi steady state pada kondisi air limbah. Proses Aklimatisasi dilakukan bersama-sama dengan proses seeding dalam reaktor biofilter anaerob. Aklimatisasi diukur keberhasilannya setelah tercapai kondisi steady state, kondisi ini diketahui dengan melakukan pemeriksaan harian angka permanganat (PV) pada effluen sehingga diperoleh angka yang konstan yaitu apabila tercapai fluktuasi pengolahan kurang dari 10% (Sterling et al. 2001; Vartak et al. 1997). Setelah proses seeding dan aklimatisasi sudah mencapai pada kondisi stady state kemudian dilakukan pengukuran parameter dari effluen secara berkala.

  - Alat dan Bahan Penelitian

Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada pemotongan unggas yang menerapkan sistem layar putar dan tangki ekualisasi statis umumnya dilakukan untuk menghilangkan bulu, isi perut dan padatan tersuspensi. Sistem kimia-DAF (dissolved-air ﬂotation) umumnya digunakan untuk menghilangkan partikel tersuspensi dan lemak, sedangkan reaktor upflow anaerob sludge blanket (UASB) umumnya untuk menghilangkan bahan organik (De Nardi et al. 2011). Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan rangkaian unit pengolahan biofilter anaerobik tercelup aliran upflow yang dirancang dalam skala laboratorium (gambar 1). Reaktor biofilter anaerobik terbuat dari akrilik dengan ketebalan 5 mm yang terdiri dari 3 reaktor dengan ukuran yang berbeda-beda. Debit aliran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,045 m3/hari. Ukuran lengkap rekator seperti yang tersaji pada tabel 1.

Tabel 1. Ukuran Reaktor yang Digunakan dalam Penelitian

| Reaktor | Debit (m3/hari) | Panjang (m) | Lebar (m) | Tinggi media (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koral | Bio ball |
| I | 0,045 | 0,30 | 0,30 | 0,55 | 0,40 |
| II | 0,045 | 0,25 | 0,25 | 0,55 | 0,40 |
| III | 0,045 | 0,20 | 0,20 | 0,55 | 0,40 |

Media yang digunakan sebagai tempat tumbuh dan berkembangbiaknya mikroorganisme dalam penelitian ini adalah media bio ball dan media koral berdiameter ± 3 cm. Adanya perbedaan tinggi dari masing-masing media karena untuk mendaptkan nilai yang sama pada beban organik.

Unit eksperimental ditunjukkan pada Gambar. 1. Air limbah rumah potong ayam (RPA) pertama kali dikumpulkan dalam bak limpahan dengan kapasitas 120 liter. Wadah luapan ini berfungsi sebagai wadah air limbah RPA sementara. Dari bak penyimpanan limpahan, selanjutnya dipompa ke tangki influen yang dilengkapi dengan katup yang berfungsi untuk menghentikan aliran air limbah ke reaktor pengolahan jika terjadi kebocoran reaktor. Tangki influen yang digunakan berkapasitas 300 liter sehingga kebutuhan air limbah dapat terpenuhi. Untuk mengalirkan limbah RPA ke dalam reaktor pengolahan dilakukan dengan sistem gravitasi yang dilengkapi dengan katup. Katup ini berfungsi sebagai sarana mengatur aliran limbah sehingga aliran air limbah yang masuk ke reaktor konstan, dengan mempertahankan ketinggian air di regulator pembuangan. Debit yang direncanakan dalam penelitian ini adalah 0,045 m3 / hari.

Gambar. 1. Diagram skematis dari eksperimental: (1) Tangki limpahan; (2) Tangki influen; (3) Reaktor Biofilter Anaerob; (4) Air Limbah yang Diolah

  - M

  - etode Analisis

Parameter air limbah RPA yang akan dianalsis adalah kandungan BOD dan COD. Prosedur analisis oksigen terlarut (OT) pada BOD dan COD menggunakan metode Winkler. Hasil pengamatan akan dianalisis berdasarkan persamaan Eckenfelder untuk melihat perubahan penurunan kandungan BOD dan COD pada air limbah RPA sesuai dengan konsentrasi air limbah. Variasi Konsentrasi air limbah RPA yang digunakan dalam penelitian adalah berdasarkan kondisi sampel air limbah pada saat penelitian. Persamaan yang digunakan untuk mengetahui beban hidrolik adalah

Ql=QAs1

dimana :

Ql	= Beban Hidrolik (m3/m2.hari)

Q	= Debit (m3/hari)

As	= Luas Permukaan (m2)

Sedangkan persamaan dasar yang dikembangkan Eckenfelder untuk megolah air limbah domestik adalah

SeSo=11+5,358H0,67Ql0,52

dimana :

Se	= Konsentrasi BOD5 pada effluent (mg/L)

So	= Konsentrasi BOD5 pada inffluent (mg/L)

H	= Kedalaman media filter (m)

Ql	= Beban Hidrolik (m3/m2.hari)

Dengan menggunakan persamaan pada beban hidrolik, maka diperoleh nilai beban hidrolik dari masing-masing reaktor seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Beban Hidrolik pada Media Bio ball dan Media Koral

| Reaktor | Debit (m3/hari) | Luas Permukaan (m2) |  | Beban Hidrolik (m3/m2.hari) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Koral | Bio ball |  |
| I | 0,045 | 28,26 | 28,26 | 0,0015 |
| II | 0,045 | 19,62 | 19,62 | 0,0022 |
| III | 0,045 | 12,56 | 12,56 | 0.0035 |

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai beban hidrolik pada reaktor 1 adalah 0,0015 m3/m2.hari, reaktor 2 adalah 0,0022 m3/m2.hari, dan reaktor 3 nilainya adalah 0,0035 m3/m2.hari. Sebelum diolah di laboratorium dengan sistem biofilter anaerob, air limbah RPA terlebih dahulu dianalisis di laboratorium untuk diketahui kandungan beban pencemarnya. Hal ini dilakukan agar dengan mudah menentukan konsentrasi organik limbah yang akan dijadikan sebagai acuan dalam proses pengolahan. Ke tiga beban hidrolik tersebut akan dijadikan sebagai variable utama dalam penelitian selain penggunaan jenis media dan ukuran reaktor pengolahan. Penjelasan secara lengkap tentang karakteristik air limbah RPA sebelum diolah tersajii pada tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Air Limbah RPA Sebelum Pengolahan

| Parameter | Satuan | Baku Mutu Air Limbah *) | Hasil Analisa |
| --- | --- | --- | --- |
| BOD | mg/L O2 | 125 | 1.648 |
| COD | mg/L O2 | 250 | 2.573 |
| TSS | mg/L | 100 | 1.130 |
| Amonia Total | mg/L NH3-N | 25 | 141,28 |
| Minyak & Lemak | mg/L | 25 | 180 |
| pH | - | 6 - 9 | 7 |

*)(Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 tahun 2013), Untuk limbah cair Rumah Potong Hewan

Hasil dan Pembahasan

Pengolahan air limbah RPA dilakukan dengan menggunakan sistem biofilter anaerobik tercelup aliran upflow yang dirancang dalam skala laboratorium. Jumlah dan karakteristik air limbah RPA ini sangat bervariasi tergantung pada proses industri dan air yang digunakan untuk setiap kegiatan penyembelihan (De Nardi et al. 2011). Selama proses degradasi di dalam air, ammonia (NH3) dan asam sulfat (H2S) yang diproduksi di atas baku mutu air maksimum. Kedua gas tersebut menyebabkan bau busuk, selain itu adanya penggunaan oksigen terlarut yang berlebihan juga dapat mengakibatkan kurangnya oksigen untuk biota perairan. Amonia terbentuk selama proses pencernaan anaerobik protein dan dari asam rantai panjang lemak yang terbentuk dalam pencernaan lipid (Bayr et al. 2012; Cuetos et al. 2008; Salminen and Rintala 2002).

  - Proses Seeding dan Aklimatisasi

Proses seeding dan aklimatisasi dalam penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya. Menurut (Al Kholif 2013) proses seeding dan aklimatisasi air limbah RPA terjadi selama 10 hari untuk media koral dan 12 hari pada media bio ball sampai mencapai kondisi stady state. Hasil analisis angka permanganat pada rekator berisi media koral dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Hasil Analisis angka permanganat pada Media Koral

Penurunan nilai kandungan COD pada influen dan efluen tidak terlalu besar. Hal ini menandakan bahwa mikroorganisme yang tumbuh dan berkembangbiak pada sebuah media filter belum sepenuhnya tumbuh pada media yang digunakan, sehingga proses oksidasi belum terjadi secara maksimal (Al Kholif 2013). Sedangkan hasil analisis angka permanganate pada reaktor berisi media bio ball dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Hasil Analisis angka permanganat pada Media Bio ball

Pada media bio ball proses dari mikroorganisme untuk mencapai kondisi stady state berlangsung lebih lama yaitu berlangsung selama 12 hari. Nilai kandungan COD pada influen relatif tidak stabil atau fluktuasi karena konsentrasi bahan organik terlarut pada air limbah RPA dipengaruhi oleh karakteristik dan banyaknya jumlah air yang digunakan dalam melakukan pencucian ayam pada hari itu (Al Kholif 2013).

  - Penerapan Persamaan Eckenfelder Pada Beban Hidrolik 0,0015 m3/m2.hari; 0,0022 m3/m2.hari dan 0,0035 m3/m2.hari.

Air limbah setelah mengalami pengolahan primer seperti proses fisik dan kimia selanjutnya dapat dapat diolah melaui proses pengolahan sekunder. Senyawa organik terlarut biodegradable terdegradasi melalui proses biologis aerobik/anaerobik. Seringkali, proses lumpur aktif ini dikenal dengan pengolahan biologis (Ebrahimi and Najafpour 2016). Mikroorganisme (bakteri dan protozoa) yang menguntungkan akan memakan zat kontaminan dan populasi mereka akan meningkat (menghasilkan biomassa). Dalam proses oksidasi aerobik umumnya membutuhkan oksigen. Dalam anaerobik bahan organik yang dicerna tanpa kehadiran oksigen. Bahkan lumpur yang terbentuk dicerna sementara oleh senyawa organik dihidrolisis dan asam lemak yang mudah menguap. Dengan demikian maka akan terbentuk asam metanogen yang mensintesis metana dan karbon dioksida (Bakhshi et al. 2011).

Penerapan persamaan Eckenfelder dengan nilai konstanta 5,358 diperoleh efisiensi 80 % pada biofilter aerobik bermedia pecahan koral. Secara lengkap Penerapan persamaan Eckenfelder pada media bio ball dan koral berlangsung pada kondisi beban hidrolik 0,0015 m3/m2.hari; 0,0022 m3/m2.hari dan 0,0035 m3/m2.hari untuk menurunkan kandungan BOD maupun COD. Secara lengkap hasil perhitungan persamaan Eckenfelder pada penurunan kadar BOD ditunjukan pada tabel 4 dan tabel 5.

Tabel 4. Penerapan persamaan Eckenfelder pada media Bio ball (parameter BOD5)

| Reaktor Media Bio ball |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hari | H (m) | So BOD5 (mg/L) |  |  | Se BOD5 (mg/L) |  |  | Se/So BOD5 (mg/L) |  |  | k=(1/Se/So-1)/(H^0.67/Qi^0.5) |  |  |
|  |  | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 |
| 1 | 0.4 | 132 | 132 | 132 | 73.50 | 78.40 | 63.70 | 0.556818 | 0.593939 | 0.482576 | 0.056955 | 0.059249 | 0.117202 |
| 2 | 0.4 | 211 | 211 | 211 | 83.30 | 88.20 | 98.90 | 0.394787 | 0.418009 | 0.464455 | 0.109701 | 0.120659 | 0.126039 |
| 3 | 0.4 | 162 | 162 | 162 | 44.10 | 51.45 | 49.00 | 0.272222 | 0.317593 | 0.302469 | 0.191311 | 0.186211 | 0.252079 |
| 4 | 0.4 | 172 | 172 | 172 | 44.10 | 51.45 | 53.90 | 0.256395 | 0.299128 | 0.313372 | 0.207538 | 0.203055 | 0.239505 |
| 5 | 0.4 | 211 | 211 | 211 | 51.45 | 58.80 | 58.80 | 0.243839 | 0.278673 | 0.278673 | 0.221910 | 0.224320 | 0.282938 |
| 6 | 0.4 | 260 | 260 | 260 | 34.30 | 34.30 | 44.10 | 0.131923 | 0.131923 | 0.169615 | 0.470872 | 0.570254 | 0.535141 |
| 7 | 0.4 | 294 | 294 | 294 | 53.90 | 58.80 | 63.70 | 0.183333 | 0.200000 | 0.216667 | 0.318764 | 0.346650 | 0.395192 |
| 8 | 0.4 | 221 | 221 | 221 | 19.60 | 19.60 | 24.50 | 0.088688 | 0.088688 | 0.110860 | 0.735307 | 0.890501 | 0.876699 |
| 9 | 0.4 | 260 | 260 | 260 | 19.60 | 24.50 | 27.93 | 0.075385 | 0.094231 | 0.107423 | 0.877695 | 0.833021 | 0.908243 |
| 10 | 0.4 | 181 | 181 | 181 | 7.350 | 14.70 | 9.80 | 0.040608 | 0.081215 | 0.054144 | 1.690647 | 0.980406 | 1.909552 |

Penerapan teknologi pengolahan air limbah dengan sistem anaerobik meiliki keunggulan tersendiri bila dibandingkan dengan pengolahan air limbah secara aerobik. Dalam proses pengolahan secara aerob produksi lumpur yang dihasilkan yaitu sebesar 0,5 kg VSS/ kg COD dengan konsentrasi nitrogen sebesar 8-12% dan fosfor sebesar 1,5-2,5%. Sedangkan pada pengolahan secara anaerob lumpur yang dihasilkan jauh lebih sedikit yaitu sebesar 0,1 kg VSS/kg COD. Dengan adanya hasil tersebut sehingga pengolahan dengan sistem aerob dan anaerob dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengolahan air limbah. Pemilihan teknologi pengolahan tergantung dari karakteristik air limbah yang akan diolah. Bahkan, untuk karakteristik limbah tertentu diperlukan kombinasi dari kedua proses tersebut. Pada table 4 dengan nilai konstanta 0,5 diperoleh nilai tertinggi sebesar 1,90 yang terjadi pada reaktor 3. Hal ini menunjukan bahwa penerapan persamaan Eckenfelder pada sistem anaerobik lebih baik dari sistem aerobik.

Tabel 5. Penerapan persamaan Eckenfelder pada media koral (parameter BOD5)

| Reaktor Media Koral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hari | H (m) | So BOD5 (mg/L) |  |  | Se BOD5 (mg/L) |  |  | Se/So BOD5 (mg/L) |  |  | k=(1/Se/So-1)/(H^0.67/Qi^0.5) |  |  |
|  |  | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 |
| 1 | 0.55 | 132 | 132 | 132 | 86.24 | 71.05 | 78.40 | 0.653333 | 0.538258 | 0.593939 | 0.030675 | 0.060059 | 0.060373 |
| 2 | 0.55 | 211 | 211 | 211 | 98.00 | 98.00 | 112.70 | 0.464455 | 0.464455 | 0.534123 | 0.066658 | 0.080727 | 0.077023 |
| 3 | 0.55 | 162 | 162 | 162 | 58.80 | 53.90 | 73.50 | 0.362963 | 0.332716 | 0.453704 | 0.101462 | 0.140412 | 0.106328 |
| 4 | 0.55 | 172 | 172 | 172 | 53.90 | 58.80 | 58.80 | 0.313372 | 0.341860 | 0.341860 | 0.126667 | 0.134784 | 0.170004 |
| 5 | 0.55 | 211 | 211 | 211 | 53.90 | 58.80 | 53.90 | 0.255450 | 0.278673 | 0.255450 | 0.168496 | 0.181220 | 0.257382 |
| 6 | 0.55 | 260 | 260 | 260 | 49.00 | 51.45 | 49.00 | 0.188462 | 0.197885 | 0.188462 | 0.248937 | 0.283787 | 0.380257 |
| 7 | 0.55 | 294 | 294 | 294 | 53.90 | 56.35 | 53.90 | 0.183333 | 0.191667 | 0.183333 | 0.257517 | 0.295265 | 0.393364 |
| 8 | 0.55 | 221 | 221 | 221 | 24.50 | 36.75 | 42.14 | 0.110860 | 0.166290 | 0.190679 | 0.463659 | 0.351009 | 0.374809 |
| 9 | 0.55 | 260 | 260 | 260 | 24.50 | 24.50 | 34.30 | 0.094231 | 0.094231 | 0.131923 | 0.555683 | 0.672966 | 0.581070 |
| 10 | 0.55 | 181 | 181 | 181 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 0.081215 | 0.081215 | 0.081215 | 0.654000 | 0.792033 | 0.999001 |

Komposisi utama air limbah dengan konsentrasi tinggi mengandung polutan organik seperti BOD, dan COD serta sebagian besar darah dan sisa limbah yang mudah terurai (Wang and Yuan 2005). Jika air limbah tersebut tidak diperlakukan secara tepat, maka akan berpotensi mencemari banyak sumber alam seperti tanah, air permukaan dan air tanah. Pengolahan air limbah rumah pemotongan menggunakan kombinasi pengolahan lumpur aktif dan biofinger mampu menghilangkan kandungan BOD dan COD yang lebih besar. Pada pengolahan ini mampu menyisihkan kandungan BOD sebesar  99,1% dan COD sebesar 97,5% (Baker 2016). Pada media koral dengan nilai konstanta yang sama diperoleh nilai tertinggi sebesar 0,99 pada reaktor 3. Nilai efisiensi penyisihan kadar BOD5 untuk media bio ball dan koral disajikan pada gambar 4 dan 5.

Gambar 4. Efisiensi Penyisihan BOD5 pada Reaktor media bio ball

Gambar 5. Efisiensi Penyisihan BOD5 pada Reaktor media Koral

Puncak penyisihan beban pencemar rata-rata terjadi pada hari ke 10 (tabel 4 dan tabel 5). Secara keseluruhan efisiensi penyisihan beban pencemar BOD5 untuk ke 3 reaktor baik media bio ball atau media koral rata-rata lebih dari 90%. Efisiensi penyisihan tertinggi terjadi pada reaktor 1 (R1) media bio ball yang mencapai 96% (gambar 4 dan 5) sedangkan pada media koral efisiensi tertinggi mencapai 91% untuk ke-3 reaktor. Secara keseluruhan penyisihan beban pencemar seperti BOD5 pada air limbah RPA lebih dari 90% setelah diolah dengan menggunakan sistem biofilter anaerobik tercelup. Penyisihan terbesar terjadi pada semua parameter dari beban pencemaran yang dianalisis dengan konsentrasi BOD influen yang paling rendah yaitu sebesar 380 mg/L (Sugito, dkk. 2016). Secara lengkap hasil perhitungan persamaan Eckenfelder pada penurunan kadar COD ditunjukan pada tabel 6 dan tabel 7.

Tabel 6. Penerapan persamaan Eckenfelder pada media Bio ball (parameter COD)

| Reaktor Media Bio ball |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hari | H (m) | So COD (mg/L) |  |  | Se COD (mg/L) |  |  | Se/So COD (mg/L) |  |  | k=(1/Se/So-1)/(H^0.67/Qi^0.5) |  |  |
|  |  | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 |
| 1 | 0.4 | 2573 | 2573 | 2573 | 1120 | 1120 | 560 | 0.435290 | 0.435290 | 0.217645 | 0.092835 | 0.112429 | 0.392925 |
| 2 | 0.4 | 2531 | 2531 | 2531 | 720 | 1040 | 1040 | 0.284473 | 0.410905 | 0.410905 | 0.179991 | 0.124244 | 0.156711 |
| 3 | 0.4 | 2655 | 2655 | 2655 | 240 | 480 | 720 | 0.090395 | 0.180791 | 0.271186 | 0.720064 | 0.392689 | 0.293767 |
| 4 | 0.4 | 2269 | 2269 | 2269 | 1200 | 1600 | 1600 | 0.528867 | 0.705156 | 0.705156 | 0.063747 | 0.036236 | 0.045705 |
| 5 | 0.4 | 2577 | 2577 | 2577 | 1360 | 1200 | 1440 | 0.527745 | 0.465658 | 0.558789 | 0.064035 | 0.099445 | 0.086308 |
| 6 | 0.4 | 2545 | 2545 | 2545 | 112 | 160 | 240 | 0.044008 | 0.062868 | 0.094303 | 1.554496 | 1.291813 | 1.049817 |
| 7 | 0.4 | 2140 | 2140 | 2140 | 480 | 400 | 320 | 0.224299 | 0.186916 | 0.149533 | 0.247476 | 0.376982 | 0.621692 |
| 8 | 0.4 | 2712 | 2712 | 2712 | 800 | 1280 | 1040 | 0.294985 | 0.471976 | 0.383481 | 0.171026 | 0.096954 | 0.175734 |
| 9 | 0.4 | 2643 | 2643 | 2643 | 1040 | 720 | 1120 | 0.393492 | 0.272418 | 0.423761 | 0.110297 | 0.231461 | 0.148640 |
| 10 | 0.4 | 2380 | 2380 | 2380 | 1440 | 1360 | 800 | 0.605042 | 0.571429 | 0.336134 | 0.046712 | 0.064997 | 0.215884 |

Tabel 7. Penerapan persamaan Eckenfelder pada media Koral (parameter COD)

| Reaktor Media Koral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hari | H (m) | So COD (mg/L) |  |  | Se COD (mg/L) |  |  | Se/So COD (mg/L) |  |  | k=(1/Se/So-1)/(H^0.67/Qi^0.5) |  |  |
|  |  | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 |
| 1 | 0.55 | 2573 | 2573 | 2573 | 960 | 960 | 880 | 0.373105 | 0.373105 | 0.342013 | 0.097133 | 0.117634 | 0.169889 |
| 2 | 0.55 | 2531 | 2531 | 2531 | 960 | 960 | 1120 | 0.379297 | 0.379297 | 0.442513 | 0.094604 | 0.114571 | 0.111250 |
| 3 | 0.55 | 2655 | 2655 | 2655 | 80 | 560 | 160 | 0.030132 | 0.210923 | 0.060264 | 1.860758 | 0.261917 | 1.377024 |
| 4 | 0.55 | 2269 | 2269 | 2269 | 880 | 640 | 400 | 0.387836 | 0.282063 | 0.176289 | 0.091248 | 0.178201 | 0.412611 |
| 5 | 0.55 | 2577 | 2577 | 2577 | 640 | 1840 | 240 | 0.248351 | 0.714009 | 0.093132 | 0.174965 | 0.028043 | 0.859881 |
| 6 | 0.55 | 2545 | 2545 | 2545 | 400 | 240 | 240 | 0.157171 | 0.094303 | 0.094303 | 0.310006 | 0.672400 | 0.848107 |
| 7 | 0.55 | 2140 | 2140 | 2140 | 240 | 400 | 720 | 0.112150 | 0.186916 | 0.336449 | 0.457662 | 0.304549 | 0.174159 |
| 8 | 0.55 | 2712 | 2712 | 2712 | 1520 | 1680 | 1600 | 0.560472 | 0.619469 | 0.589971 | 0.045335 | 0.043007 | 0.061373 |
| 9 | 0.55 | 2643 | 2643 | 2643 | 1360 | 1200 | 320 | 0.514567 | 0.454030 | 0.121075 | 0.054537 | 0.084189 | 0.641048 |
| 10 | 0.55 | 2380 | 2380 | 2380 | 1040 | 1120 | 160 | 0.436975 | 0.470588 | 0.067227 | 0.074486 | 0.078763 | 1.225248 |

Beban hidrolik pada persamaan Eckenfelder berpengaruh terhadap efisiensi pengolahan air limbah RPA menggunakan biofilter anaerobik. Aplikasi persamaan Eckenfelder pada biofilter anaerobik tetap berlaku dengan koreksi angka konstanta. pada biofilter anaerobik dengan media yang sama diperoleh efisiensi 80 % pada angka konstanta sebesar 0,8 pada hari ke-9 yang terjadi pada reaktor 2. Nilai efisiensi penyisihan kadar COD untuk media bio ball dan koral disajikan pada gambar 6 dan 7.

Gambar 6. Efisiensi Penyisihan COD pada Reaktor media bio ball

Gambar 7. Efisiensi Penyisihan COD pada Reaktor media media koral

Pada beban pencemaran COD hasil yang didapatkan sangat fluktuatif. Dari hari perhitungan dengan menggunakan persamaan Eckenfelder, rata-rata puncak penyisihan beban pencemaran COD terjadi pada hari ke-3, hari ke-6 dan hari ke-10 (gambar 6 dan 7). Pada media bio ball efisiensi terbesar terjadi pada hari ke-6 yang mencapai 95% pada reaktor 1. Sedangkan pada media koral efisiensi tertinggi hanya mencapi 90% yang terjadi pada reaktor 2 dan 3, sedangkan pada reaktor 1 mencapai 88%.  Meskipun peningkatan efisiensi penyisihan mencapai 95%, namun pada hari-hari berikutnya terjadi penurunan penyisihan yang sangat drastis. Hal ini menunjukan bahwa adanya pengaruh yang besar terhadap kinerja mikroorganisme dalam menyisihkan beban pencemar terutama penyisihan kadar COD. Penggunaan beban hidrolik media 0006 m3/m2media.hari mampu mengurangi kandungan COD sebesar 96,32% (Al Kholif and Hermana 2013).

Kesimpulan

Penerapan persamaan Eckenfelder pada biofilter anaerobik memberikan pengaruh yang besar terhadap penyisihan beban pencemaran parameter BOD5 dan COD pada air limbah RPA. Penggunaan persamaan Eckenfelder pada biofilter anaerobik dengan nilai konstanta 0,5 menghasilkan angka penyisihan kadar BOD5 dan COD yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan penerapan persamaan Eckenfelder pada proses biofilter aerobik, dimana angka tertinggi mencapai 1,90 pada rekator 3 untuk penyisihan BOD5. Biofilter anaerobik memberikan efisiensi yang sama pada beban hidrolik yang rendah yaitu sebesar 0,0015 m3/m2.hari. Rata-rata efisiensi penyisihan beban pencemaran BOD5 dan COD mencapai 96 % pada reaktor 1 (R1) media bio ball. Untuk menghasilkan efisiensi penyisihan yang cukup tinggi, maka perlu adanya pengembangan penelitian lanjutan misalnya dengan mengkombinasikan teknologi pengolahan untuk mengolah air limbah RPA.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada DIRJEN DIKTI dan LPPM Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA) Surabaya atas dukungan dana penelitian serta laboratorium Teknik Lingkungan UNIPA Surabaya sebagai tempat penelitian.

Daftar Pustaka

Amorim, A. K. B., I. R. de Nardi, and V. Del Nery. 2007. “Water Conservation and Effluent Minimization: Case Study of a Poultry Slaughterhouse.” Resources, Conservation and Recycling 51(1):93–100.

Aziz, Hamidi Abdul, Tan Jyy Ling, Abu Ahmed Mokammel Haque, Muhammad Umar, and Mohd. Nordin Adlan. 2011. “Leachate Treatment by Swim-Bed Bio Fringe Technology.” Desalination 276(1):278–86.

Baker, Bakar. 2016. “Explore the Pollution Load of Slaughterhouse Wastewater and Their Treatment Potential Using Biofilm Reactor.” International Journal of Scientific and Engineering Research 7:1757–61.

Bakhshi, Zeinab, Ghasem Najafpour, Esmaeel Kariminezhad, Roya Pishgar, Nafise Mousavi, and Tahere Taghizade. 2011. “Growth Kinetic Models for Phenol Biodegradation in a Batch Culture of Pseudomonas Putida.” Environmental Technology 32(16):1835–41.

Bayr, Suvi, Outi Pakarinen, Aki Korppoo, Saku Liuksia, Ari Väisänen, Prasad Kaparaju, and Jukka Rintala. 2012. “Effect of Additives on Process Stability of Mesophilic Anaerobic Monodigestion of Pig Slaughterhouse Waste.” Bioresource Technology 120:106–13.

Caixeta, Cláudia E. T., Magali C. Cammarota, and Alcina M. F. Xavier. 2002. “Slaughterhouse Wastewater Treatment: Evaluation of a New Three-Phase Separation System in a UASB Reactor.” Bioresource Technology 81(1):61–69.

Choksuchart Sridang, Porntip, Jansongkod Kaiman, Anthony Pottier, and Christelle Wisniewski. 2006. “Benefits of MBR in Seafood Wastewater Treatment and Water Reuse: Study Case in Southern Part of Thailand.” Desalination 200(1):712–14.

Cuetos, María, Xiomar Gómez, Marta Otero, and Antonio Morán. 2008. “Anaerobic Digestion of Solid Slaughterhouse Waste (SHW) at Laboratory Scale: Influence of Co-Digestion with the Organic Fraction of Municipal Solid Waste (OFMSW).” Biochemical Engineering Journal 40:99–106.

Ebrahimi, Atieh and Ghasem D. Najafpour. 2016. “Iranica Journal of Energy & Environment Biological Treatment Processes : Suspended Growth vs . Attached Growth.” Iranica Journal of Energy and Environment 7(2):114–23.

Al Kholif, Muhammad. 2013. “Aplikasi Biofilter Anaerobik Pada Air Limbah Cucian Dari Rumah Potong Ayam.” Institut Teknologi Sepuluh November.

Al Kholif, Muhammad and Joni Hermana. 2013. “The Wastewater Treatment of Chicken Slaughterhouse by Using Submerged up Flow Anaerobic Biofilter.” Pp. 1–7 in 4th International Seminar Department of Environmental Engineering Department of Environmental Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Public Health Program Study, Medical Faculty, Udayana University. Denpasar: Universitas Udayana Bali.

Kist, L. T., S. El-Moutaqi, and Ê. L. Machado. 2009. “Cleaner Production in the Management of Water Use at a Poultry Slaughterhouse of Vale Do Taquari, Brazil: A Case Study.” Journal of Cleaner Production 17(13):1200–1205.

Knight, Robert, Victor Jr, Robert Borer, and Ronald Clarke. 2000. “Constructed Wetlands for Livestock Wastewater Management.” Ecological Engineering 15:41–55.

Kobya, Mehmet, Elif Senturk, and Mahmut Bayramoglu. 2006. “Treatment of Poultry Slaughterhouse Wastewaters by Electrocoagulation.” Journal of Hazardous Materials 133(1–3):172–76.

Liu, Zhan-Guang, Xue-Fei Zhou, Ya-Lei Zhang, and Hong-Guang Zhu. 2012. “Enhanced Anaerobic Treatment of CSTR-Digested Effluent from Chicken Manure: The Effect of Ammonia Inhibition.” Waste Management 32(1):137–43.

Massé, Daniel I. and Lucie Masse. 2001. “The Effect of Temperature on Slaughterhouse Wastewater Treatment in Anaerobic Sequencing Batch Reactors.” Bioresource Technology 76(2):91–98.

De Nardi, I. R., V. Del Nery, A. K. B. Amorim, N. G. dos Santos, and F. Chimenes. 2011. “Performances of SBR, Chemical-DAF and UV Disinfection for Poultry Slaughterhouse Wastewater Reclamation.” Desalination 269(1–3):184–89.

Núñez, L. A. and B. Martínez. 1999. “Anaerobic Treatment of Slaughterhouse Wastewater in an Expanded Granular Sludge Bed (EGSB) Reactor.” Water Science and Technology 40(8):99–106.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 tahun 2013. 2013. Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Dan/Atau Kegiatan Usaha Lainnya.

Rosso, Diego, Sarah E. Lothman, Matthew K. Jeung, Paul Pitt, W. James Gellner, Alan L. Stone, and Don Howard. 2011. “Oxygen Transfer and Uptake, Nutrient Removal, and Energy Footprint of Parallel Full-Scale IFAS and Activated Sludge Processes.” Water Research 45(18):5987–96.

Salminen, E. and J. Rintala. 2002. “Anaerobic Digestion of Organic Solid Poultry Slaughterhouse Waste - A Review.” Bioresource Technology 83(1):13–26.

Singgih, Moses Laksono and Mera Kariana. 2008. “Pendekatan Produktivitas Dan Kinerja Lingkungan Dengan Pendekatan Green Productivity Pada Rumah Potong Ayam XX.” Jurnal Teknologi Dan Manajemen Lingkungan 9(2):21–26.

Sterling, M. C., R. E. Lacey, C. R. Engler, and S. C. Ricke. 2001. “Effects of Ammonia Nitrogen on H2 and CH4 Production during Anaerobic Digestion of Dairy Cattle Manure.” Bioresource Technology 77(1):9–18.

Sudarno, Utomo, Stephan Bathe, Josef Winter, and Claudia Gallert. 2010. “Nitrification in Fixed-Bed Reactors Treating Saline Wastewater.” Applied Microbiology and Biotechnology 85(6):2017–30.

Sugito, Diah Karunia Binawati, and Muhammad Al Kholif. 2016. “The Effect of BOD Concentrate Influet to Remove Pollutant Load in Waste Water of a Chicken Slaughterhouse.” ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences 11(5):3519–24.

Vartak, D. R., C. R. Engler, M. J. McFarland, and S. C. Ricke. 1997. “Attached-Film Media Performance in Psychrophilic Anaerobic Treatment of Dairy Cattle Wastewater.” Bioresource Technology 62(3):79–84.

Wang, Ying and Qipeng Yuan. 2005. “Nitrogen and Carbon Removals from Food Processing Wastewater by an Anoxic/Aerobic Membrane Bioreactor.” Process Biochemistry - PROCESS BIOCHEM 40:1733–39.