USULAN PENERAPAN LEAN SIX SIGMA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK SEMEN

Vera Devani1, Nurul Amalia2

1Progam Studi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Syarik Kasim Riau,

JL. HR. Soebrantas No. 155 Simpang Baru, Panam, Pekanbaru, 28293

Abstrak

PT. XYZ merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang packing plant semen. Saat proses packing berlangsung banyak terdapat waste-waste pada lantai produksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis waste, mengidentifikasi akar penyebab waste, mengeliminasi waste dan memberikan usulan tindakan perbaikan dengan Lean Six Sigma. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh jenis waste yang paling berpengaruh adalah defect product, OTIFIC, antrian, unnecessary motion, over processing, transportasi dan penumpukkan. Akar penyebab terjadinya waste adalah karena kurangnya skill, kurang teliti dan kelelahan, kondisi peralatan mulai aus serta kurangnya maintenance, SOP kerja yang kurang tepat dan mendetail, alur transportasi yang bolak-balik karena tata letak yag tidak tepat. Aktivitas yang merupakan waste dan harus dieliminasi adalah saat operator packer 2 menghitung ulang jumlah bag. Usulan perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki SOP kerja yang ada, menerapkan program 6S, membuat SOP 6S, melakukan pelatihan kerja, membuat standard an kriteria khusus dalam proses perekrutan karyawan, membuat label atau tanda pad tiap tumpukkan bag, melakukan maintenance secara rutin dan berkala, melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan serta membuat peraturan baru untuk mendisiplinkan karyawan

Kata kunci: DMAIC, Kualitas, Lean Six SIgma

Abstract

PT. XYZ is a company engaged in cement packing plants. During the packing process, there is a lot of waste-waste on the production floor. The purpose of this study is to identify the types of waste, identify the root causes of waste, eliminate waste and provide proposed corrective actions with Lean Six Sigma. Based on the research that has been done to obtain the most influential types of waste are product defects, OTIFIC, queues, unnecessary motion, over processing, transportation and stacking. The root cause of waste is due to lack of skills, lack of thoroughness and fatigue, condition of equipment worn out and lack of maintenance, inadequate and detailed work SOPs, transportation flow back and forth because the layout is not right. Activities that are waste and must be eliminated are when the packer 2 operator recalculates the number of bags. Proposed improvements that can be made are by improving existing work SOPs, implementing 6S programs, making SOP 6S, conducting job training, making standards and specific criteria in the process of hiring employees, making labels or signs on each pile, carrying out routine and periodic maintenance , supervise employee performance and make new regulations to discipline employees.

Keywords: DMAIC, Quality, Lean Six Sigma

# 1. Pendahuluan

*Penulis Korespondensi.

E-mail: veradevani@gmail.com,

amalianurul0103@gmail.com

PT. XYZ adalah salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang packing plant semen yang memiliki dua jenis merek produk yakni semen PCC (Portland Composite Cement) dan semen OPC (Ordinary Portland Cement). Pada penelitian produk yang diteliti adalah semen PCC dengan ukuran kemasan 50 kg dan 40 kg. Pada proses packing sering terjadi kesalahan yang menyebabkan terjadinya defect. Kondisi tersebut membuat perusahaan perlu meningkatkan kualitas produk dan menekan jumlah cacat yang terjadi saat proses produksi berlangsung untuk mewujudkan suatu kondisi yang ideal dalam sebuah proses produksi (zero defect).

Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan continuous improvement dengan meminimasi faktor-faktor yang mengganggu aliran proses produksi (waste) menggunakan Lean Six Sigma. Menurut Gasperz dan Avanti (2011) Lean Six Sigma ialah kombinasi antara lean dan Six Sigma yang merupakan suatu pendekatan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan (waste) ataupun aktivitas yang tidak bernilai tambah (nonvalue added) melalui continuous improvement untuk mencapai target Six Sigma.

Penelitian mengenai terdahulu mengenai Lean Six Sigma telah banyak dilakukan., antara lain yang dilakukan oleh Cherrafi, et al. (2016). Penelitian  bertujuan untuk menyajikan kerangka kerja yang secara metodis memandu perusahaan melalui lima tahapan dan enam belas langkah proses untuk secara efektif mengintegrasikan dan mengimplementasikan pendekatan Green, Lean dan Six Sigma untuk meningkatkan keberlanjutan kinerja. Hasil menunjukkan bahwa integrasi Lean Six Sigma and Green membantu organisasi mengurangi konsumsi sumber daya dari 20% menjadi 40% dan meminimalkan biaya energi dan aliran massa sebesar 7–12%.

Penelitan yang dilakukan oleh Indrawati dan Irwansyah (2015) menunjukkan bahwa kualitas kinerja dalam tingkat 2, 97 Sigma. Terdapat 33,67 % nonvalue added activity 14,2% non necessary nonvalue added activity yang terjadi selama proses manufaktur. Berdasarkan analisis, cacat produk, pengolahan yang tidak tepat dan menunggu adalah jenis limbah manufaktur. Continuous improvement program terdiri dari redesain chute kolektor debu, menimbang prosedur operasi standar, BC 05 ereksi, instalasi Vibro meter dan instalasi tanaman nitrogen.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang telah dilakukan oleh Devani dan Nurul (2018), tentang peningkatan kualitas semen X menggunakan metode Six Sigma untuk mencapai zero defect. Penelitian lanjutan ini bertujuan untuk mengurangi waste yang terjadi pada saat proses packing berlangsung, agar tercipta kondisi lean pada lantai produksi dengan melakukan continuous improvement. Banyaknya waste yang timbul pada lantai produksi dapat menghambat produktivitas perusahaan. Waste-waste terjadi karena aktivitas yang disengaja maupun tidak disengaja. Jenis-jenis waste yang terdapat pada lantai produksi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis Waste

|  | Jenis Waste | Keterangan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Defect | Untuk jumlah terbanyak defect pada proses packing semen X PCC ukuran 40 kg dan 50 kg periode Jan-Nov 2016, terdapat pada jenis bag ukuran 50 kg dengan total persentase sebesar 30,118%, sedangkan persentase defect bag ukuran 40 kg adalah sebesar 24,809%. Untuk persentase defect terbesar pada tiap bulannya berada pada bulan Juli dengan nilai sebesar 4,439%, persentase kecacatan produk ini masih sangat jauh dari target kecacatan yang ditetapkan oleh perusahaan sebesar 0,15 %. Nilai sigma untuk bag 50 kg adalah sebesar 2,937σ dan 3,038σ untuk bag 40 kg, dengan total nilai DPMO masing-masing sebesar 75.293,924 dan 62.021,762. Berdasarkan perhitungan nilai sigma tersebut dapat diketahui bahwa nilai yang diperoleh masih sangat jauh dari target 6σ, dengan nilai DPMO 3,4. |  |  |
|  |  | Bag Burst |  | Jatuh, terbanting, terlalu penuh |
|  |  | Berat di luar toleransi |  | Sensor packer mulai aus, tidak ada timbangan pada mesin packer. |
|  |  | Bag rusak |  | Rusak dari supplier, koyak, lembab/basah |
|  |  | Bag stuck |  | Berat semen kurang, bag slading |
| OTIFIC |  |  | Banyaknya defect yang terjadi menyebabkan terjadi pengerjaan ulang (rework), rework ini kemudian akan memakan waktu yang kemudian akan mengakibatkan terjadinya OTIFIC yang merupakan suatu peringatan yang mengindikasikan bahwa awktu proses packing sudah melebihi batas waktu yang ditetapkan selama 32 menit. OTIFIC terbesar terdapat pada bulan September dengan total waktu sebesar 6.839 menit. Sedangkan total keseluruhan OTIFIC periode Jan-Nov 2016 adalah 43.563 menit. Waktu proses packing ini juga akan mengakibatkan terjadinya waste lainnya seperti waiting time. |  |
| Unnecessary motion |  |  | Kegiatan yang tidak perlu yang terjadi pada lantai saat proses packing berlangsung. Kegiatan ini tergolong ke dalam nonvalue added activity, karena tidak memberikan nilai tambah. |  |

Tabel 1. Jenis Waste (Lanjutan)

| Jenis Waste |  | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Over Processing | - Menghitung ulang jumlah bag Pada saat bag dari gudang bag diberikan kepada packer operator dan kemudian bag tersebut dihitung oleh operator packer, tidak diberikan tanda atau label pada tiap tumpukkan untuk menandakan jumlahnya, namun hanya disebutkan saja berapa jumlah. Sehingga ketika packer operator lainnya akan mulai melakukan pengisian bag opearator tersebut diharuskan menghitung kembali jumlahnya. |  |
|  | - Pengulangan proses pengisian bag Hal ini terjadi karena ketidaktepatan operator saat memasukkan kantong ke mulut spout, sehingga tidak terbaca oleh sensor mesin packer dan kantongpun tidak terisi. Selain itu, penempatan kedudukan bag yang tidak stabil juga dapat menjadi penyebab lainnya, karena ketika posisi bag tidak stabil akan mudah semen didalamnya tumpah, kemudian operator memperbaiki posisi bag dan mengisi kembali. |  |
| Antrian | Terjadi karena banyaknya mobil yang ingin memuat semen, sedangkan area packing plant perusahaan tidak begitu besar, yang menyebabkan banyaknya antrian mobil di luar. |  |
| Transportasi |  | Jarak dari timbangan masuk ke ruangan dispatch sangat jauh dan alurnya bolak-balik, yang sangat tidak efisien karena ketika supir check in dan menimbang mobil di pos 1, kemudian diharuskan untuk menyerahkan surat perintah pengambilan produk ke ruangan dispatch lalu kembali lagi ke tempat check n. |
| Penumpukkan |  | Penumpukkan bag yang terjadi dikarenakan operator tidak menyusun bag sesuai pada tempatnya. Penumpukkan ini menyebabkan area kerja packer menjadi semakin sempit, serta seringkali mengakibatkan bag-bag tersebut menjadi rusak. |

# 2. Metodologi Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data defect, data produksi periode Jan-Nov 2016, data OTIFIC, data waktu produksi, dan data jenis-jenis waste. Data-data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menganalisa permasalahan yang terdapat pada lantai produksi dengan menggunakan metode Lean Six Sigma dengan beberapa tahapan proses analisis yaitu define, measure, analyze, improve dan control (DMAIC).

Lean

Menurut Gasperz dan Avanti (2011) Lean merupakan suatu upaya continuous untuk menghilangkan waste dan meningkatkan nilai tambah (value added) agar memberikan nilai kepada pelanggan (customer value). Sasaran dari lean adalah untuk menciptakan aliran lancar dari produk sepanjang value stream untuk mencapai zero defect serta untuk menghilangkan variasi. Tujuan dari lean adalah untuk meningkatkan secara terus-menerus customer value melalui peningkatan terus-menerus antara nilai tambah terhadap waste. Waste dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas kerja yang tidak memberikan nilai tambah dalam proses transformasi input menjadi output sepanjang value stream. Berdasarkan persepektif lean, semua jenis waste yang terdapat sepanjang value sream pada proses produksi input menjadi output, harus dihilangkan guna meningkatkan nilai produk dan customer value.

Six Sigma

Menurut Gasperz (2002) Six Sigma merupakan strategi terobosan yang memungkinkan perusahaan melakukan peningkatan dramatik di tingkat bawah dan sebagai pengendalian proses industri yang berfokus pada pelanggan dengan memperhatikan kemampuan proses. Tujuan six sigma adalah untuk meningkatkan kualitas suatu produk agar tercapai target zero defect dengan cara mengidentifikasi penyebab cacat pada proses produksi, menganalisa penyebab cacat tersebut, serta memberikan solusi perbaikan untuk menanggulangi cacat tersebut dengan metodologi DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).

Define

Merupakan tahap awal Six Sigma yang bertujuan untuk mendefiniskan proses produksi secara keseluruhan (Gasperz, 2002), serta untuk mengidentifikasi jenis-jenis cacat yang terjadi pada saat proses produksi. Diagram SIPOC bertujuan untuk menggambarkan proses produksi secara keseluruhan, mulai dari supplier, input yang akan digunakan pada proses produksi, tahapan proses-prosesnya, output yang dikeluarkan, serta konsumen.

Measure

Merupakan tahap pengukuran untuk peningkatan kualitas DMAIC. Tahap measure menggunakan pengukuran-pengukuran yakni:

- Uji keseragaman dan kecukupan

Merupakan suatu pengukuran yang dilakukan untuk mngetahui apakah data-data yang dikumpulkan berada pada batas kendali atau tidak. Apabila telah dilakukan pengujian keseragaman, maka akan dilanjutkan dengan pengujian kecukupan data untuk melihat apakah data telah cukup atau belum untuk digunakan sebagai instrument pengamatan.

- Perhitungan faktor penyesuaian (rating factor)

Perhitungan ini mempertimbangkan faktor keterampilan, usaha, kondisi kerja dan konsistensi operator berdasarkan metode westinghouse.

- Perhitungan kelonggaran (allowance)

Perhitungan yang dilakukan dengan memberikan allowance atau kelonggaran kepada operator.

- Perhitungan waktu normal

Merupakan perhitungan yang dilakukan untuk mendapatkan waktu pada kondisi normal bagi

operator dalam menyelesaikan pekerjaannya.

- Perhitungan waktu baku

Merupakan perhitungan yang dilakukan untuk mendapatkan waktu yang dibutuhkan operator untuk melakukan suatu pekerjaan dengan menambahkan faktor kelonggaran (allowance) pada kondisi waktu normal. Berikut adalah perhitungan waktu normal dan baku (Wardhana et al, 2015):

Rf		= Wf + 1		(1)

Wn		= Ws × Rf		(2)

Wb		= Wn ×  100100 - Allowance	(3)

Keterangan:

Rf		= Rating factor

Wn		= Waktu normal

Ws		= Waktu siklus

Wb		= Waktu baku

Wf		= Westinghouse factor

- Perhitungan manufacturing lead time

Perhitungan yang dilakukan untuk mendapatkan waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan kegaiatan proses packing dari awal sampai akhir.

- Perhitungan PCE

Perhitungan yang dilakukan untuk menentukan tingkat efisien dari siklus packing yang terjadi (Ahmad et al, 2006).

Process Cycle Efficiency = Value Added TimeTotal Lead Time× 100%  (4)

- VSM

Bertujuan untuk menggambarkan keseluruhan proses packing dan untuk mengidentifikasi waste yang terdapat pada proses tersebut.

- Peta aliran proses

Peta yang menggambarkan seluruh kegiatan produksi, baik kegiatan bernilai tambah ataupun tidak bernilai tambah.

- Perhitungan kemampuan proses (yield)

Perhitungan ini berguna untuk melihat kemampuan    suatu proses dalam menghasilkan produk yang bebas cacat (Pande, et al, 2000).

Y= (1-Total Jumlah CacatJumlah Unit yang Diperiksa) × 100%		(5)

Analyze

Merupakan tahap ketiga dari metode DMAIC yang bertujuan untuk menganalisa penyebab cacat yang terjadi. Tools yang akan digunakan untuk tahap analyze FTA (Fault Tree Analysis). Metode FTA berguna untuk mengidentifikasi resiko yang berperan terhadap terjadinya kegagalan (Sutalaksana et al, [6]). Analisis menggunakan FTA menggunakan skala prioritas 80-20% dari hasil Diagram Pareto nilai RPN (Devani dan Nurul, 2018).

Improve

Tahapan improve merupakan tahapan yang keempat yang betujuan untuk memberikan usulan perbaikan terhadap akar penyebab masalah yang terdapat pada lantai produksi. Tools yang digunakan pada tahap improve adalah diagram PDPC, Tree Diagram dan formulir audit 6S. Diagram pohon merupakan sebuah tool yang berguna untuk membuat usulan perbaikan dengan cara memetakan jalur tugas-tugas yang harus diselesaikan (Wardhana et al, 2015). Formulir audit 6S berfungsi untuk menganalisa dan mengaudit implementasi 6S yang dilakukan pada lantai produksi (Gasperz dan Avanti, 2011). Formulir audit 6S terdiri dari Sort, Stabilize, Shine, Standarize, Sustain serta dengan penambahan elemen Safety.

Control

Tahapan control termasuk tahapan terakhir dalam pendekatan DMAIC. Hal perlu dilakukan pada tahapan ini adalah membuat SOP untuk penerapan 6S pada perusahaan.

# 3. Hasil dan Pembahasan

Dengan menggunakan konsep Lean Six Sigma diperoleh:

Define

Berdasarkan penjabaran dari diagram SIPOC (Devani dan Nurul, 2018) dapat diketahui bahwa:

- Supplier

Suppliers dari proses packing semen pada PT. XYZ Dumai Terminal adalah PT. ABC dan PT. XYZ Pusat.

- Input

Input dari proses packing bag semen adalah semen dan kantong (bag) semen.

- Process

Process pada diagram SIPOC ini terdiri dari 21 proses packing dari awal hingga akhir.

- Output

Output yang dihasilkan oleh proses packing ini adalah zak semen berukuran 40 kg dan 50 kg.

- Customer

Customer PT. XYZ adalah konsumen semen X ukuran 40 kg dan 50 kg yaitu perusahaan BPA, EMA, DMJ, DJB, TBP dan SP.

Berdasarkan Gambar 1 (Lampiran A) dapat diketahui bahwa terdapat proses yang merupakan waste dan tidak memiliki nilai tambah (NVA) pada stasiun packing. Kegiatan yang harus dihilangkan yaitu proses ke-4 saat operator packer 2 menghitung ulang jumlah untuk mengoptimalkan proses pakcing.

Measure

Tahapan measure menggunakan perhitungan:

- Uji keseragaman dan kecukupan data

Berdasarkan uji keseragaman dan kecukupan data yang dilakukan terhadap semen X untuk jenis muatan 50 zak dan 500 zak (bag 50 kg) serta muatan 40 zak dan 625 zak (bag 40 kg) semua data dikategorikan seragam dan cukup.

- Perhitungan Waktu Normal dan Baku

Perhitungan waktu normal dan baku Semen X Bag 50 kg muatan 50 zak:

Waktu siklus rata-rata (Ws)

= 0,286 menit

dimana:

Westinghouse factor (Wf)

= -0,015

Rating factor (Rf)

= Wf + 1

= 0,985

Allowance	= 18%

Waktu normal:

Wn 	= Ws × Rf

= 0,282 menit

Waktu baku:

Wb	= Wn ×  100100 - Allowance

= 0,344

Perhitungan waktu normal dan baku Semen X Bag 40 kg muatan 60 zak:

Waktu siklus rata-rata (Ws) = 0,369 menit

dimana:

Westinghouse factor (Wf)

= -0,015

Rating factor (Rf)

= Wf + 1

= 0,985

Allowance = 18%

Waktu normal:

Wn 	= Ws × Rf

= 0,363 menit

Waktu baku:

Wb 	= Wn ×  100100 - Allowance

= 0,443

Tabel 2 merupakan rekapitulasi waktu normal dan waktu baku untuk jenis bag 50 kg dan muatan 50 zak

Tabel 2 Waktu Normal dan Waktu Baku 50 kg Muatan 50 zak

| No | Kegiatan | Rata-Rata (WS) | Rating Factor | Waktu Normal (menit) | Allowance (%) | Waktu Baku (menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sopir melapor pada security dan menunjukkan surat perintah | 1,487 | -0,02 | 1,457 | 2 | 1,487 |
| 2 | Security mengkonfirmasi check in yang dilakukan | 0,469 | -0,02 | 0,460 | 2 | 0,469 |
| 3 | Pemindahan truck ke timbangan masuk | 0,5485 | 0,01 | 0,554 | 6 | 0,589 |
| 4 | Proses penimbangan berat truck | 1,069 | 0,01 | 1,080 | 6 | 1,149 |
| 5 | Sopir melakukan administrasi pengambilan di dispatch room | 7,185 | 0,01 | 7,257 | 6 | 7,720 |
| 6 | Pemindahan truck ke gerbang w (packer building) | 0,36 | 0,01 | 0,364 | 6 | 0,387 |
| 7 | CCR Op. memberikan informasi terkait banyak muatan yang akan dimuat | 0,171 | -0,015 | 0,168 | 18 | 0,205 |
| 8 | Op. packer1 menghitung jumlah bag yang akan diisi | 0,286 | -0,015 | 0,282 | 18 | 0,344 |

Tabel 2. Waktu Normal dan Waktu Baku 50 kg Muatan 50 zak (Lanjutan)

| No | Kegiatan | Rata-Rata (WS) | Rating Factor | Waktu Normal (menit) | Allowance (%) | Waktu Baku (menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Set up mesin packer | 2,799 | -0,015 | 2,757 | 18 | 3,362 |
| 10 | Op. packer 2 menghitung ulang jumlah bag | 0,269 | -0,015 | 0,265 | 30.5 | 0,381 |
| 11 | Op. packer 2 memasukkan bag ke mulut spout | 1,357 | -0,015 | 1,337 | 30.5 | 1,923 |
| 12 | Proses pengisian bag oleh mesin packer | 0,886 | -0,015 | 0,873 | 30.5 | 1,256 |
| 13 | Op. loading melakukan persiapan sebelum pemuatan | 0,47 | 0,14 | 0,536 | 46 | 0,992 |
| 14 | Op. loading menata semen dari belt conveyor ke dalam truck | 1,138 | 0,14 | 1,297 | 46 | 2,402 |
| 15 | Op. loading melakukan inspeksi | 2,225 | 0,14 | 2,537 | 10.5 | 2,834 |
| 16 | Op. loading melakukan finishing | 2,075 | 0,14 | 2,366 | 10.5 | 2,643 |
| 17 | Pemindahan truck menuju timbangan ke luar | 0,655 | 0,01 | 0,662 | 10 | 0,735 |
| 18 | Inspeksi akhir | 1,263 | 0,01 | 1,276 | 10 | 1,417 |
| 19 | Sopir melakukan administrasi check out di dispatch room | 5,28 | 0,01 | 5,333 | 10 | 5,925 |
| 20 | Sopir melapor pada security dan menunjukkan surat perintah | 1,487 | -0,02 | 1,457 | 2 | 1,487 |
| 21 | Security mengkonfirmasi check out yang dilakukan | 0,469 | -0,02 | 0,460 | 2 | 0,469 |

Tabel 3. Waktu Normal dan Waktu Baku Bag 50 kg dan Muatan 500 zak

| No | Kegiatan | Rata-Rata (WS) | Rating Factor | Waktu Normal (menit) | Allowance (%) | Waktu Baku (menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sopir melapor pada security dan menunjuk-kan surat perintah | 1,487 | -0,02 | 1,457 | 2 | 1,487 |
| 2 | Security mengkonfirmasi check in yang dilakukan | 0,469 | -0,02 | 0,460 | 2 | 0,469 |
| 3 | Pemindahan truck ke timbangan masuk | 0,5485 | 0,01 | 0,554 | 6 | 0,589 |
| 4 | Proses penimbangan berat truck | 1,069 | 0,01 | 1,080 | 6 | 1,149 |
| 5 | Sopir melakukan administrasi pengambilan di dispatch room | 7,185 | 0,01 | 7,257 | 6 | 7,720 |
| 6 | Pemindahan truck ke gerbang w (packer building) | 0,36 | 0,01 | 0,364 | 6 | 0,387 |
| 7 | CCR Op. memberikan informasi terkait banyak muatan yang akan dimuat | 0,171 | -0,015 | 0,168 | 18 | 0,205 |
| 8 | Op. packer1 menghitung jumlah bag yang akan diisi | 2,53 | -0,015 | 2,492 | 18 | 3,039 |
| 9 | Set up mesin packer | 2,799 | -0,015 | 2,757 | 18 | 3,362 |

Tabel 3. Waktu Normal dan Waktu Baku Bag 50 kg dan Muatan 500 zak (Lanjutan)

| No | Kegiatan | Rata-Rata (WS) | Rating Factor | Waktu Normal (menit) | Allowance (%) | Waktu Baku (menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Op. packer 2 menghitung ulang jumlah bag | 2,469 | -0,015 | 2,432 | 30.5 | 3,499 |
| 11 | Op. packer 2 memasukkan bag ke mulut spout | 13,369 | -0,015 | 13,168 | 30.5 | 18,947 |
| 12 | Proses pengisian bag oleh mesin packer | 8,813 | -0,015 | 8,681 | 30.5 | 12,490 |
| 13 | Op. loading melakukan persiapan sebelum pemuatan | 0,47 | 0,14 | 0,536 | 46 | 0,992 |
| 14 | Op. loading menata semen dari belt conveyor ke dalam truck | 11,7365 | 0,14 | 13,380 | 46 | 24,777 |
| 15 | Op. loading melakukan inspeksi | 2,225 | 0,14 | 2,537 | 10.5 | 2,834 |
| 16 | Op. loading melakukan finishing | 2,075 | 0,14 | 2,366 | 10.5 | 2,643 |
| 17 | Pemindahan truck menuju timbangan ke luar | 0,655 | 0,01 | 0,662 | 10 | 0,735 |
| 18 | Inspeksi akhir | 1,263 | 0,01 | 1,276 | 10 | 1,417 |
| 19 | Sopir melakukan administrasi check out di dispatch room | 5,28 | 0,01 | 5,333 | 10 | 5,925 |
| 20 | Sopir melapor pada security dan menunjukkan surat perintah | 1,487 | -0,02 | 1,457 | 2 | 1,487 |
| 21 | Security mengkonfirmasi check in yang dilakukan | 0,469 | -0,02 | 0,460 | 2 | 0,469 |

Tabel 4 Waktu Normal dan Waktu Baku Bag 40 kg dan Muatan 60 zak

| No | Kegiatan | Rata-Rata (WS) | Rating Factor | Waktu Normal (menit) | Allowance (%) | Waktu Baku (menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sopir melapor pada security dan menunjukkan surat perintah | 1,487 | -0,02 | 1,457 | 2 | 1,487 |
| 2 | Security mengkonfirmasi check in yang dilakukan | 0,469 | -0,02 | 0,460 | 2 | 0,469 |
| 3 | Pemindahan truck ke timbangan masuk | 0,5485 | 0,01 | 0,554 | 6 | 0,589 |
| 4 | Proses penimbangan berat truck | 1,069 | 0,01 | 1,080 | 6 | 1,149 |
| 5 | Sopir melakukan administrasi pengambilan di dispatch room | 7,185 | 0,01 | 7,257 | 6 | 7,720 |
| 6 | Pemindahan truck ke gerbang w (packer building) | 0,36 | 0,01 | 0,364 | 6 | 0,387 |
| 7 | CCR Op. memberikan informasi terkait banyak muatan yang akan dimuat | 0,171 | -0,015 | 0,168 | 18 | 0,205 |
| 8 | Op. packer1 menghitung jumlah bag yang akan diisi | 0,369 | -0,015 | 0,363 | 18 | 0,443 |
| 9 | Set up mesin packer | 2,799 | -0,015 | 2,757 | 18 | 3,362 |
| 10 | Op. packer 2 menghitung ulang jumlah bag | 0,347 | -0,015 | 0,342 | 30.5 | 0,492 |

Tabel 4. Perhitungan Waktu Normal dan Waktu Baku Bag 40 kg dan Muatan 60 zak (Lanjutan)

| No | Kegiatan | Rata-Rata (WS) | Rating Factor | Waktu Normal (menit) | Allowance (%) | Waktu Baku (menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Op. packer 2 memasukkan bag ke mulut spout | 1,639 | -0,015 | 1,614 | 30.5 | 2,323 |
| 12 | Proses pengisian bag oleh mesin packer | 1,069 | -0,015 | 1,053 | 30.5 | 1,515 |
| 13 | Op. loading melakukan persiapan sebelum pemuatan | 0,47 | 0,14 | 0,536 | 46 | 0,992 |
| 14 | Op. loading menata semen dari belt conveyor ke dalam truck | 1,41 | 0,14 | 1,607 | 46 | 2,977 |
| 15 | Op. loading melakukan inspeksi | 2,225 | 0,14 | 2,537 | 10.5 | 2,834 |
| 16 | Op. loading melakukan finishing | 2,075 | 0,14 | 2,366 | 10.5 | 2,643 |
| 17 | Pemindahan truck menuju timbangan ke luar | 0,655 | 0,01 | 0,662 | 10 | 0,735 |
| 18 | Inspeksi akhir | 1,263 | 0,01 | 1,276 | 10 | 1,417 |
| 19 | Sopir melakukan administrasi check out di dispatch room | 5,28 | 0,01 | 5,333 | 10 | 5,925 |
| 20 | Sopir melapor pada security dan menunjukkan surat perintah | 1,487 | -0,02 | 1,457 | 2 | 1,487 |
| 21 | Security mengkonfirmasi check in yang dilakukan | 0,469 | -0,02 | 0,460 | 2 | 0,469 |

Tabel 5 Waktu Normal dan Waktu Baku 40 kg Muatan 625 zak

| No | Kegiatan | Rata-Rata (WS) | Rating Factor | Waktu Normal (menit) |  | Allowance (%) | Waktu Baku (menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sopir melapor pada security dan menunjuk-kan surat perintah | 1,487 | -0,02 | 1,457 |  | 2 | 1,487 |
| 2 | Security mengkonfirmasi check in yang dilakukan | 0,469 | -0,02 | 0,460 |  | 2 | 0,469 |
| 3 | Pemindahan truck ke timbangan masuk | 0,5485 | 0,01 | 0,554 |  | 6 | 0,589 |
| 4 | Proses penimbangan berat truck | 1,069 | 0,01 | 1,080 |  | 6 | 1,149 |
| 5 | Sopir melakukan administrasi pengambilan di dispatch room | 7,185 | 0,01 | 7,257 |  | 6 | 7,720 |
| 6 | Pemindahan truck ke gerbang w (packer building) | 0,36 | 0,01 | 0,364 |  | 6 | 0,387 |
| 7 | CCR Op. memberikan informasi terkait banyak muatan yang akan dimuat | 0,171 | -0,015 | 0,168 |  | 18 | 0,205 |
| 8 | Op. packer1 menghitung jumlah bag yang akan diisi | 4,039 | -0,015 | 3,978 |  | 18 | 4,852 |
| 9 | Set up mesin packer | 2,799 | -0,015 | 2,757 |  | 18 | 3,362 |

Tabel 5 Waktu Normal dan Waktu Baku 40 kg Muatan 625 zak (Lanjutan)

| No | Kegiatan | Rata-Rata (WS) | Rating Factor | Waktu Normal (menit) | Allowance (%) | Waktu Baku (menit) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Op. packer 2 menghitung ulang jumlah bag | 4,023 | -0,015 | 3,963 | 30.5 | 5,702 |  |
| 11 | Op. packer 2 memasukkan bag ke mulut spout | 16,899 | -0,015 | 16,646 | 30.5 | 23,950 |  |
| 12 | Proses pengisian bag oleh mesin packer | 11,159 | -0,015 | 10,992 | 30.5 | 15,815 |  |
| 13 | Op. loading melakukan persiapan sebelum pemuatan | 0,47 | 0,14 | 0,536 | 46 | 0,992 |  |
| 14 | Op. loading menata semen dari belt conveyor ke dalam truck | 14,429 | 0,14 | 16,449 | 46 | 30,461 |  |
| 15 | Op. loading melakukan inspeksi | 2,225 | 0,14 | 2,537 | 10.5 | 2,834 |  |
| 16 | Op. loading melakukan finishing | 2,075 | 0,14 | 2,366 | 10.5 | 2,643 |  |
| 17 | Pemindahan truck menuju timbangan ke luar | 0,655 | 0,01 | 0,662 | 10 | 0,735 |  |
| 18 | Inspeksi akhir | 1,263 | 0,01 | 1,276 | 10 | 1,417 |  |
| 19 | Sopir melakukan administrasi check out di dispatch room | 5,28 | 0,01 | 5,333 | 10 | 5,925 |  |
| 20 | Sopir melapor pada security dan menunjukkan surat perintah | 1,487 | -0,02 | 1,457 | 2 | 1,487 |  |
| 21 | Security mengkonfirmasi check in yang dilakukan | 0,469 | -0,02 | 0,460 | 2 | 0,469 |  |

- Perhitungan MLT

Perhitungan manufacturing lead time dilakukan dengan menjumlahkan semua waktu proses packing yang terdiri dari 21 kegiatan

Tabel 5 Manufacturing Lead Time

| No | Jumlah Muatan (Zak) | Total MLT |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 38,178 |
| 2 | 500 | 94,622 |
| 3 | 60 | 39,62 |
| 4 | 625 | 112,65 |

- Perhitungan Process Cycle Efficiency

Tabel 6 merupakan rekapitulasi perhitungan nilai PCE.

Tabel 6 Process Cycle Efficiency

| No | Muatan (Zak) | VA | NNVA | Waste | PCE (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 25,909 | 11,886 | 0,381 | 67,864 |
| 2 | 500 | 76,542 | 14,581 | 3,499 | 80,892 |
| 3 | 60 | 27,143 | 11,985 | 0,492 | 68,508 |
| 4 | 625 | 90,554 | 16,394 | 5,702 | 80,385 |

- VSM

Berdasarkan VSM (Lampiran A1-A4) dapat diketahui bahwa terdapat beberapa waste pada stasiun packing yaitu defect product, OTIFIC, antrian, unnecessary motion, over processing, transportasi dan penumpukkan.

- Peta Aliran Proses

Berdasarkan Peta Aliran Proses (Lampiran B1-B4) diketahui bahwa jumlah kegiatan adalah sebanya 21 kegiatan. Kegiatan yang tidak bernilai tambah ada 2 kegiatan yaitu transportasi dan delay.

- Perhitungan Kemampuan Proses (Yield)

Berdasarkan perhitungan Yield untuk jenis bag 50 kg dan 40 kg untuk periode Januari–November 2016 diperoleh nilai Yield untuk tiap bulannya antara 95-98,5%. Hal ini menandakan bahwa kemampuan proses perusahaan menghasilkan produk yang mendekati zero defect sangat tinggi.

Analyze

Analisis diagram FTA pada penelitian ini akan diprioritaskan untuk mengidentifikasi lebih dalam pada potensial cause (Devani dan Nurul, 2018) yang paling dominan.

Analisa waste pada lantai produksi menggunakan FTA:

Gambar 1 FTA Potential Cause

Gambar 2 FTA Potential Cause

Gambar 3 FTA OTIFIC

Gambar 4 FTA Antrian

Gambar 5 FTA Unnecessary Motion

Gambar 6 FTA Menghitung Ulang Jumlah Bag

Gambar 7 FTA Pengulangan Proses Pengisian

Gambar 8 FTA Transportasi

Gambar 9 FTA Penumpukkan

# Improve

Usulan perbaikan yang akan diberikan pada tahapan improve menggunakan tools diagram PDPC, tree diagram dan analisa 6S. Berdasarkan penjabaran diagram PDPC (Devani dan Nurul, 2018) dan Lampiran C, dapat diketahui bahwa usulan-usulan perbaikan yang dapat diterapkan oleh perusahaan adalah usulan-usulan yang diberi simbol O, sedangkan usulan dengan simbol X merupakan usulan yang sulit diterapkan. Usulan perbaikan berdasarkan tree diagram terbagi menjadi empat jenis, yakni dari faktor peralatan, manusia (operator), metode kerja dan lingkungan.

- Faktor peralatan

- Melakukan penataan material (bag)

Hal ini sangat berguna untuk membuat lantai produksi menjadi lebih rapi dan teratur, sehingga akan lebih memudahkan operator dalam bekerja.

- Melakukan maintenance

Tindakan ini berguna untuk menjaga kondisi mesin dan peralatan lainnya agar tetap terjaga pada kondisi baik.

- Menyediakan peralatan tambahan di area packer

Peralatan tambahan yang dimaksud adalah sensor timbangan otomatis yang diletakkan pada lintasan belt conveyor untuk menghindari berat bag yang berada diluar batas toleransi.

- Faktor manusia (operator)

- Membuat standar perekrutan karyawan

Tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh perusahaan.

- Membuat pelatihan kerja

Tindakan ini berguna untuk meningkatkan kemampuan karyawan serta meningkatkan motivasi dan disiplin karyawan dalam bekerja.

- Membuat standar perekrutan karyawan

Tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan karyawan sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh perusahaan.

- Membuat pelatihan kerja

Tindakan ini berguna untuk meningkatkan kemampuan karyawan serta meningkatkan motivasi dan disiplin karyawan dalam bekerja.

- Meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan karyawan

Pemberian fasilitas kerja ini berguna untuk lebih memudahkan karyawan dalam melaksanakan tugasnya serta dapat meningkatkan kenyamanan karyawan saat berada di lingkungan kerja.

- Membuat peraturan baru

Membuat peraturan baru bertujuan untuk lebih mendisiplinkan karyawan dalam bekerja agar tidak lalai.

- Metode kerja

- Memperbaiki SOP kerja

Memperbaiki SOP kerja terutama pada stasiun packing dan loading. Tujuannya adalah agar kinerja karyawan dan aktivitas kerja di perusahaan menjadi lebih terarah dan efektif.

- Penerapan sistem 6S (Sort, Stabilize, Shine, Standarize, Sustain dan Safety)

Membuat SOP 6S serta melakukan pengecekkan terhadap SOP 6S dengan menggunakan check sheet agar segala aktivitas dan masalah penumpukkan bag-bag yang terjadi di lantai produksi menjadi lebih terarah dan teratasi dengan solusi yang tepat. Adanya check sheet ini untuk melihat sejauh mana penerapan 6S pada perusahaan dapat terealisasikan.

- Lantai produksi (lingkungan)

- Membuat tambahan ruang dispatch

Tindakan ini bertujuan agar proses administrasi weighting in dan out dilakukan pada ruang yang terpisah sehingga waktu proses lebih efektif.

- Memindahkan proses administrasi ke pos 1

Selain dengan menambah ruangan dispatch dapat juga dilakukan dengan memindahkan proses administrasi weighting in ke pos 1, karena ruangan pada pos 1 lebih besar dan lebih memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat administrasi weighting in.

Analisa 6S menggunakan formulir analisa 6S untuk menganalisa dan mengaudit implementasi 6S yang dilakukan pada lantai produksi. Formulir ini terdiri dari sort, stabilize, shine, standardize, sustain dan safety. Berdasarkan perhitungan skor akhir pada formulir 6S diperoleh nilai 65,33% sebelum dilakukannya perbaikan pada lantai produksi. Nilai tersebut menandakan bahwa proses packing ini membutuhkan perbaikan (Gasperz dan Avanti, 2011). Oleh karena itu, perlu dilakukannya perbaikan seperti penerapan sistem 6S ini pada perusahaan untuk membuat kinerja karyawan dan perusahaan menjadi lebih baik.

Control

Tahap control yang harus dilakukan membuat SOP khusus untuk program 6S (Lampiran C). SOP ini dibuat dengan berisikan 11 aktivitas kerja yang diuraikan dengan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami oleh operator. Tujuan SOP ini adalah untuk membantu penerapan program 6S pada perusahaan agar berlangsung dengan baik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai perbaikan kualitas produksemen dengan menggunakan metode Lean Six Sigma, dapat diambil kesimpulan yakni: Jenis waste yang paling berpengaruh terhadap berlangsungnya proses packing semen adalah defect product, OTIFIC, antrian, unnecessary motion, over processing, transportasi dan penumpukkan. Akar penyebab terjadinya waste pada saat proses packing semen adalah operator (kurang teliti dan disiplinnya karyawan dalam bekerja, kurangnya skill pada operator karena kurangnya pelatihan kerja yang diberikan dank arena kelelahan yang dialami operator), peralatan (kondisi peralatan yang mulai aus, jarang dikalibrasi, dan kurangnya maintenance pada peralatan yang ada), metode (SOP kerja yang kurang tepat dan mendetail serta metode kerja yang tidak baik), dan lingkungan (alur transportasi yang bolak-balik karena tata letak yang tidak tepat).

Kegiatan dalam proses packing, terdapat satu kegiatan yang merupakan aktivitas waste, yaitu operator packer 2 menghitung ulang bag yang sebelumnya tekah dihitung. Usulan tindakan perbaikan dengan menggunakan pendekatan Lean Six Sigma yang dapat dilakukan adalah memperbaiki SOP kerja yang ada, menerapkan program 6S pada perusahaan, membuat SOP program 6S agar dapat dimengerti maksud dan tujuannya oleh karyawan, melakukan pelatihan kerja serta pelatihan motivasi bagi karyawan (minimal 1 kali per tahun), membuat standard  kriteria khusus dalam proses perekrutan karyawan, serta memberikan peningkatan fasilitas yang dibutuhkan oleh karyawan, membuat label atau tanda pada tiap tumpukkan bag, melakukan maintenance secara rutin dan berkala untuk mesin (seperti rutin: packer, discharge, kompresor, airdryer, blower, belt conveyor, deflector (plang); berkala: Airslide, gate, hopper packer, JPF, elevator, vibrating screen, silo, checkhole, ring channel, autoring, scrapper, rotary), melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan di lantai produksi, dan membuat peraturan baru untuk mendisiplinkan karyawan

# 5. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada pihak PT.XYZ yang telah banyak membantu dalam penyelesaikan laporan penelitian ini.

# 6. Daftar Pustaka

Ahmad, & Salomon, L. L. (2016). Implementasi Lean Six Sigma dan Usulan Perbaikan untuk Meminimasi Non Value Added pada Proses Produksi Kertas di PT. Pelita Cengkareng Paper. Seminar Nasional Teknologi dan Sains (pp. 20-24). Jakarta: SNT

Cherrafi, A., Elfezazi, S., Govindan, K., Garza-Reyes, J. A., Benhida, K., & Mokhlis, A. (2016). A framework for the integration of Green and Lean Six Sigma for superior sustainability performance. International Journal of Production Research.

BIBLIOGRAPHY Devani, V., & Amalia, N. (2018). Peningkatan Kualitas Semen “X” dengan Metode Six Sigma di Packing Plant PT. XYZ. Jurnal Teknik Industri, VIII(1), 1-11.

Gaspersz, v. (2002). Pedoman Implementasi Program Six Sigma Terintegrasi dengan ISO 9001:2000, MBNQA, dan HACCP. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Gaspersz, V., & Fontana, A. (2011). Lean Six Sigma For Manufacturing And Service Industries. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Indrawati, S., & Ridwansyah, M. (2015). Manufacturing Continuous Improvement Using Lean Six Sigma: An Iron Ores Industry Case Application. Procedia Manufacturing, 528-534.

Mayangsari, D. F., Adianto, H., & Yuniati, Y. (2015). Usulan Pengendalian Kualitas Produk Isolator dengan Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Fault Tree Analysis (FTA). Jurnal Online Institut Teknologi Nasional, III(2), 81-91.

Pande, P., Newman, R., dan Cavanagh, R. (2000). The Six Sigma Way-How  GE , Motorola, and Other Top Companies are Honing Ther Performance. Yogyakarta: ANDI

Sutalaksana, & Iftikar, Z. (2006). Teknik Perancangan Sistem Kerja. Bandung: ITB.

Wardhana, W., Harsono, A., & Liansari, G. P. (2015). Implementasi Perbaikan Kualitas Menggunakan Metode Six Sigma untuk Mengurangi Jumlah Cacat Produk Sajadah pada Perusahaan PT. Pondok Tekstil Kreasindo. Jurnal Online Institut Teknologi Nasional, III(1), 85-95.

LAMPIRAN A-1

VSM Bag 50 Kg Muatan 500 zak

LAMPIRAN A-2

VSM Bag 50 Kg Muatan 500 zak

LAMPIRAN A-3

VSM Bag 40 Kg Muatan 60 zak

LAMPIRAN A-4

VSM Bag 40 Kg Muatan 625 zak

LAMPIRAN B-1

Peta Aliran Pross 50 zak

LAMPIRAN B-2

Peta Aliran Proses 500 zak

LAMPIRAN B-3

Peta Aliran Proses 60 zak

LAMPIRAN B-4

Peta Aliran Proses 625 zak

LAMPIRAN C

SOP 6S