ANALISA KEBUTUHAN MATERIAL KAPAL 3 GT UNTUK GALANGAN KAPAL MULTIFUNGSI

Muhammad Ikhsan

Program Studi Teknik Perkapalan, Politeknik Negeri Bengkalis

Kampus Politeknik Negeri Bengkalis, Jalan Bathin Alam, Sei, alam, 28651

Telp (+62)766-7008877, Fax,(+62)766-80081000

Email: ikhsan@polbeng.ac.id

ABSTRAK

Ketersediaan kapal nelayan kabupaten Bengkalis berjumlah 1119 buah kapal nelayan. Yang terdiri dari kapal nelayan 1 GT sebanyak 246 unit, Kapal nelayan 2 GT sebanyak 259 unit, Kapal nelayan 3 GT sebanyak 270 unit, Kapal nelayan 4 GT sebanyak 150 unit, Kapal nelayan 5 GT sebanyak 141 unit dan 6-10 GT sebanyak 53 unit. Dari data data tersebut, Bengkalis mempunyai potensi yang sangat besar untuk pembangunan sebuah galangan kapal dikarenakan masyarakat pulau bengkalis banyak yang bermata pencarian sebagai nelayan penangkap ikan. Galangan multifungsi adalah hal yang harus dibagun didaerah ini, mengingat semakin sulit didaerah ini untuk mendapatkan kayu, sehingga kapal fiber glass sebagai alternatif kedua untuk pembuatan kapal nelayan ini, galangan multifungsi hal yang layak untuk dibuat didaerah ini. Untuk itu hal yang harus dilakukan yaitu perhitungan materialnya, karena di daerah ini kapal 3GT yang lebih banyak, maka material yang dihitung adalah kapal yang berbobot 3 GT. Untuk mengetahui kebutuhan kayu dan fiberglass. Setelah dilakukan analisa perhitungan kebutuhan material kayu dan fiberglass maka didapatkan kebutuhan materialnya yaitu untuk material kayu yang dibutuhkan untuk pembuatan kapal 3 GT adalah sebanyak 2,5 Ton kayu.  Sedangkan material fiberglass untuk pembuatan kapal 3 GT adalah

Gelcoat 23,5  Kg, Mat 199,4 Kg, WR 149,2 Kg, Resin 749 Kg.

Kata kunci: Multifungsi,Material, Kayu, Fiberglass.

## PENDAHULUAN

Didapatkan data data dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kabupaten Bengkalis tahun 2014 bahwa ketersediaan kapal nelayan kabupaten Bengkalis berjumlah 1119 buah kapal nelayan. Yang terdiri dari kapal nelayan 1 GT sebanyak 246 unit, Kapal nelayan 2 GT sebanyak 259 unit, Kapal nelayan 3 GT sebanyak 270 unit, Kapal nelayan 4 GT sebanyak 150 unit, Kapal nelayan 5 GT sebanyak 141 Dari data data tersebut, Bengkalis mempunyai potensi yang sangat besar untuk pembangunan sebuah galangan kapal dikarenakan masyarakat pulau bengkalis banyak yang bermata pencarian sebagai nelayan penangkap ikan. Sehingga ini akan menunjang layaknya untuk pembangunan sebuah galngan kapal di kabupaten bengkalis. Dengan banyaknya jumlah kapal kapal diperairan kabupaten bengkalis ini, akan sangat bermanfaat apabila bengkalis mempunyai sebuah galangan kapal. Seperti yang diketahui saat ini bengkalis tidak ada dan bahkan tidak mempunyai sama sekali sebuah galangan kapal yang bisa memproduksi dan mereparasi kapal kayu dimana seharusnya kapal tersebut diproduksi dan direparasi. Oleh sebab itu saat ini masih banyak para nelayan harus memproduksi dan mereparasi sebuah kapal dibibir pantai dan dibibir sungai hal inilah yang menghambat para nelayan untuk memproduksi sebuah kapal dikarenakan tidak tersedianya sebuah galangan kapal dikabupaten bengkalis ini.

Salah satu tempat yang efektif untuk membangun dan mereparasi kapal adalah galangan yang ada di perguruan tinggi negeri yang ada di kabupaten Bengkalis, tetapi untuk saat ini belum di manfaatkan dengan sebaikya. Untuk itu perlu di lakukan analisa kebutuhan material yang akan digunakan untuk galangan ini dengan data kapal yang telah di dapatkan dan faktor atau kondisi galangan kapal yang kapasitasnya kecil. Untuk itu perlu analisa yang harus di buat untuk kebutuhan material kapal yang akan di buat maupun yang akam melakukan reparasi di galangan ini, baik itu kapal kayu maupun kapal fiber glass. Degan mendapatkan kebutuhan material yang akan di gunakan, maka galangan ini akan dapat di fungsikan oleh masyarakat yang akan melakukan pembuatan kapal baru maupun reparasi sehingga nelayan setempat tidak lagi mebuat kapal di pinggir-pinggir sungai.

## TINJAUAN PUSTAKA

  - Perhitungan Berat Material

Perhitungan material kapal menggunakan rumus matematika sederhana karena hanya menggunakan rumus mencari volume dan dikalikan dengan masa jenis material yang digunakan. Penemu rumus volume ini adalah Archimedes yang menemukankaitan antara luas permukaan benda dengan volume benda. Rumus volume ini sering digunakan dalam dunia perkapalan untuk mencari berat kapal. Rumus yang digunakan adalah:

- P x L x T  x Cb x Bj

Dari rumus ini bisa digunakan juga untuk mencari berat material kapal yang ingin dihitung. Dengan mengetahui volumematerial dan masa jenis material yang digunakan, maka bisa diketahui berat kapal tersebut. Jika material yang digunakan diukur dengan menggunakan dimensi milimeter (mm), maka perlu dikonversikan kedalam meter (m) dengan membagikan 1.000.000.000 (satu miliar). Berikut adalah rumus perhitungan berat material kapal jika menggunakan satuan milimeter.

(P x L x T) mm x Bj

1.000.000.000

17

Rumus diatas merupakan rumus untuk mencari berat kapal dalam satuaan Ton. Jika ingin mencari berat kapal dengan menggunkan satuan kilo, maka variabel Bj perlu dirubah kedalam Kg dengan dikalikan 1.000 (seribu). Berikut adalah rumus yang digunakan.

- BJ Ton/M3 = Bj x 1.000 Kg/M3

- Jika ingin dikaitkan pada rumus diatas, maka berikut adalah rumusnya

Berat Material

= (P x L x T) mm x (Bj x 1.000) Kg/M3

- 1.000.000.000

= (Volume Material) mm3 x Bj Kg/M3

1.000.000

= (Volume Material) M3 x Bj Kg/M3

- = (Volume Material x Bj) Kg

= (Berat Material) Kg

  - Jenis Kayu Yang Digunakan

Kapal kayu adalah kapal yang kontruksinya berasal dari kayu mulai dari lunas, gading dan semua bagian-bagiannya. Kayu yang digunakan harus memiliki kualitas pengawetan, Pengawetan adalahdaya tahan kayu terhadap serangan hama yaitu serangga dan jamur dan kualitas kekuatan, Kekuatan adalah daya tahan kayu terhadap kekuatan mekanis dari luar, antara lain: daya dukung, daya tarik, daya tahan dan sebagainya. Kayu yang digunakan dalam pembuatan kontruksi kapal kayu digolongkan kepada kualitas kelas awet dan kualitas kelas kuat. Kualitas Kelas Awet adalah tingkat kekuatan alami sesuatu jenis kayu terhadap serangan hama dinyatakan dalam kelas awet I, II, III. Makin besar angka kelasnya makin rendah keawetannya.Sedangkan kualitas Kelas Kuat adalah tingkat ketahanan alami suatu jenis kayu terhadap kekuatan mekanis (beban) dinyatakan dalam Kelas Kuat I, II, III, IV dan V. Makin besar angka kelasnya makin rendah kekuatannya.

13

Tabel .Umur pemakaian kayu terhadap 5 kelas awet

| Kelas awet | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selalu Berhubungan dengan tanah lembab | 8 tahun | 5 tahun | 3 tahun | Sangat pendek | Sangat pendek |
| Hanya dipengaruhi oleh cuaca tetapi dijaga agar tidak terendam air dan tidak kekurangan udara | 20 tahun | 5 tahun | 10 tahun | Beberapa tahun | Sangat pendek |
| Dibawah atap, tidak berhubungan dengan tanah lembab dan tidak kekurangan udara | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Sangat lama | Beberapa tahun | Pendek |
| seperti diatas tetapi dipelihara dengan baik dan dicat | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | 20 tahun | 20 tahun |
| Serangan rayap tanah | Tidak | jarang | Cepat | Sangat cepat | Sangat cepat |
| Serangan bubuk kayu kering | Tidak | jarang | Hampir tidak | Tidak berarti | Sangat cepat |

  - Bahan Dasar Pembuatan Fiberglass

    - Resin

Resin adalah bahan kimia yang berbentuk cair, menyerupai minyak goreng, tetapi agak kental. Jenis resin bermacam-macam. Untuk bahan aksesorisfiberglassumumnya menggunakan resin bening atau resin butek. Resin bening, biasanya digunakan untuk bentuk yang menonjolkan kebeningannya, seperti untuk aksesoris visor, kap lampu dan lain–lain. Namun penggunaan resin bening yang ada dipasaran untuk pengganti mika, masih belum menghasilkan kualitas yang memuaskan.

    - Katalis

Cairan ini bisa dibilang pendamping setia resin, cairan ini biasanya berwarna bening dan berbau agak sengak. Cairan ini berfungsi untuk mempercepat proses pengerasan adonan fiber, semakin banyak katalis maka akan semakin cepat adonan mengeras tetapi hasilnya kurang bagus. Cairan ini jika mengenai kulit akan terasa panas, seperti cairan air.

    - Kalsium Karbonat

Bahan berbentuk bubuk putih yang menyerupai terigu ini berfungsi sebagai pengental adonan fibreglass utama (resin, katalis dan lain-lain). Semakin banyak campuran kalsium karbonat pada adonan, maka hasil fiberglass akan menjadi lebih tebal dan berat. Bahan ini dapat diganti dengan Talc, tetapi warna talc agak lebih gelap.

10

    - Matt

Merupakan bahan serat kaca. Bahan ini berfungsi sebagai serat penguat dari adonan fibreglass ketika akan dicetak, agar hasilnya menjadi lebih kuat dan tidak mudah pecah. Bentuk met bermacam-macam, ada yang mirip bihun, kain, karung dan sarang lebah. Tetapi yang banyak dijumpai dipasaran adalah yang berbentuk seperti bihun.

    - Kobalt (Cobalt Blue)

Kobalt adalah bahan kimia yang berbentuk cair, berwarna biru mirip tinta dan mempunyai aroma tidak sedap. Cairan ini digunakan untuk tambahan campuran adonan resin dan katalis, agar adonan lebih merekat pada met dan mempercepat pengerasan adonan fibreglass. Terlalu banyak menambahkan Kobalt dapat mengakibatkan hasil fibreglass yang getas (rapuh).

    - Wax (Mold Release)

Bahan ini sepintas mirip mentega/keju ketika masih di dalam wadahnya. Berfungsi sebagai pelicin pada tahap pencetakan yang menggunakan mal/molding, agar antara molding dengan hasil cetakan tidak saling merekat, sehingga dengan mudah dapat dilepaskan.

  - Laminasi

Laminasi merupakan sebuah operasi yang menentukan keberhasilan dari penguat glass yang sudah terisi resin tambah katalis. Dalam proses laminasi diusahakan lapisan tersebut harus rata dan tidak terjadi peranginan yang mengakibatkan lapisan tersebut pecah dan rapuh. Dalam proses ini standard berat yang digunakan adalah: 600 gram matt, 600 gram WR dan 400 gram gelcoat. Perbandingan antara mat dan resin 3 : 1. Sedangkan perbandingan WR dengan resin

1 : 1. Pada perhitungan ini direncanakan perbandingan material yang digunakan3 : 1 dijelaskan pada tabel dibawah ini

Tabel 2.1 Perbandingan Antara Resin dan Serat Glass

| Density of Glass g/m2 | Resin : Glass Ratio ( by weigh ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chopped Standart Mat |  |  | Woven Roving |
|  | Thicness of Lamination (mm) |  |  |  |
|  | 3 : 1 | 2,5 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 |
| 225 | 0,64 | 0,56 | 0,46 | 0,27 |
| 300 | 0,90 | 0,74 | 0,60 | 0,37 |
| 450 | 1,30 | 1,10 | 0,90 | 0,55 |
| 600 | 1,70 | 1,50 | 1,25 | 0,74 |
| 750 | 2,10 | 1,90 | 1,50 | 1,00 |
| 900 | 2,60 | 2,20 | 1,90 | 1,10 |
| 1200 | 3,40 | 3,00 | 2,50 | 1,50 |
| 1500 | 4,30 | 3,70 | 3,10 | 1,80 |

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini dilakukan beberapa tahapan:

- Desain kapal dilakukan dengan menggunakan program Maxsurf Pro dengan ukuran utama kapal yang telah di tentukan.

- Selanjutnya untuk mencari luasan pada kapal material fiberglass dilakukan dengan menggunakan program CAD.

- Sendangkan untuk menghitung kapal material kayu digunakan rumus matematika sederhana, volume dan dikalikan dengan masa jenis material.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

  - Perhitungan Kebutuhan Material Produksi Kapal Kayu

    - Lunas, Linggi Haluan dan Linggi Buritan

Berdasarkan peraturan Biro Klasifikasi Indonesia kapal kayu 1996 bahwa untuk tinggi dan lebar lunas dalam dan lunas luar terdapat dalam tabel 4.2 dan tergantung dari angka penunjuk L(B/3+H). Kapal yang mempunyai angka penunjuk L(B/3+H) lebih kecil dari 140, tidak perlu dipasang lunas dalam, sedangkan yang lebih besar dari 140 harus dipasang lunas dalam (dari linggi buritan sampai linggi haluan) dan lunas luar.

Dari perhitungan berat material diatas didapatkanlah berat keseluruhan material kayu pada konstrksi:

| Linggi Haluan | 38 Kg |
| --- | --- |
| Linggi Buritan | 45 Kg |
| Lunas | 217 Kg |
| TOTAL | 300 Kg = 0.3 Ton |

Total berat keseluruhan material adalah 300 Kg atau sama dengan 0,3 ton kayu.

    - Gading-gading

Berdasarkan peraturan Biro Klasifikasi Indonesia kapal kayu 1996 bahwa untuk tinggi dan lebar gading tergantung dari interpolasi nilai. Interpolasi mencari ketebalan dan lebar gading – gading kapal menurut peraturan kapal kayu 1996 adalah sebagai berikut:

| NO | A | B |
| --- | --- | --- |
| 1 | 243 | 85 |
| 2 | 260 | A |
| 3 | 294 | 90 |

Dari hitungan diatas didapatkanlah nilai interpolasi sebesar 86, maka tebal gading

pada kapal ini adalah 86 mm dan lebar gading mengikuti ukuran tebal gading.

Selanjutnya adalah untuk mengetahui berat material kayu pada bagian konstruksi gading-gading kapal, dilakukan hitungan sebagai berikut:

| Gading | Berat (Kg) |
| --- | --- |
| 18 | 19,9 kg |
| 17 | 21 kg |
| 16 | 21 kg |
| 15 | 22 kg |
| 14 | 23 kg |
| 13 | 24 kg |
| 12 | 25 kg |
| 11 | 26 kg |
| 10 | 25 kg |
| 9 | 25 kg |
| 8 | 25 kg |
| 7 | 24 kg |
| 6 | 24 kg |
| 5 | 23 kg |
| 4 | 23,5 kg |
| 3 | 24 kg |
| 2 | 22 kg |

Karena kayu yang di gunakan adalah jenis kayu kempas maka berat jenis rata-ratanya 0,95. Jadi total berat gading-gading dari gading 2 sampai dengan gading 18 berjumlah 397 kg atau 0,39 Ton.

    - Wrang

Selanjutanya untuk mengetahui berat material kayu pada bagian kontruksi wrang kapal.

| Wrang | Berat (Kg) |
| --- | --- |
| 18 | 21,8 kg |
| 17 | 21,8 kg |
| 16 | 23 kg |
| 15 | 24,8 kg |
| 14 | 31,6 |
| 13 | 28 kg |
| 12 | 29 kg |
| 11 | 29,7 kg |
| 10 | 28 kg |
| 9 | 28 kg |
| 8 | 28 kg |
| 7 | 27 kg |
| 6 | 24 kg |
| 5 | 20 kg |
| 4 | 16 kg |
| 3 | 14 kg |
| 2 | 6,5 kg |

Karena kayu yang di gunakan adalah jenis kayu kempas maka berat jenis rata-ratanya 0,95. Jadi total berat wrang dari wrang 2 sampai dengan wrang 18 berjumlah 373 kg atau 0,37 Ton.

    - Galar Balok

Setiap kapal pada tiap sisi sekurang-kurangnya harus mempunyai sebuahgalar balok yang tidak terputus. Untuk kapal yang mempunyai angka penunjuk L(B/3+H) yang lebih besar dari 55, pada tiap sisi disamping galar balok utama harus ditambah dengan galar balok bawah atau galar balok sisi. Ukuran galar balok kim tinggi 185 mm x lebar 43 mm. Dan didapatkan jumlah berat kayu yang digunakan untuk balok kim adalah 68 kg dan galar balok 43 kg jadi total keseluruhan adalah 111 Kg sama dengan 0,1 ton.

    - Lambung/Kulit Luar

Kapal yang mempunyai angka penunjuk L(B/3+H) sampai dengan 50, seluruh lajur dari kulit luar dapat dibuat dari papan dengan tebal yang sama. Untuk kapal yang lebih besar, lajur lunas dan lajur sisi atas dari kulit luar itu harus lebih kuat (tebal) dari pada lajur alas dan lajur sisi lainnya. Diluar 0,5 L tebal papan lajur lunas dan lajur sisi atas secara berangsur-angsur dapat dikurangi sampai  mencapai tebal papan lajur sisi dan lajur alas. Dan didapatkan jumlah nilai 22,3 maka untuk ukuran ketebalan papan pada kulit lambung 24mm.

    - Memposisikan Papan Pada Bentangan Lambung

Untuk mengetahui berat material kayu pada bagian konstruksi kulit lambung kapal dilakukan hitungan sebagai berikut:

Adapun jumlah papan yang dibutuhkan adalah 22 keping setelah diketahui dari penggambaran bukaan kulit..

1 Tan kayu	=1000 Kg

1 Tan 	=16 keping papan ukuran 12 m x 1,75 m x 0,05 m

Mencari berat kayu:

- 1 Tan/16 keping papan = 1000 Kg/16

= 62,5 Kg

Jadi, untuk berat selembar papan adalah 62,5 Kg.

Dikarenakan untuk pembuatan kulit lambung membutuhkan 22 keping papan dari gambar bukaan kulit, maka dilakukan hitungan sebagai berikut:

Berat perkeping papan x 22 keping papan = 62,5 Kg x 22 keping papan

= 1.375 Kg

= 1.4 Ton

Jadi, untuk pembuatan kulit lambung kapal membutuhkan jumlah keseluruhan papan 1,4 ton.

Dari hasil hitungan seluruh kebutuhan material pada pembuatan kapal kayu 3 GT ini didapatlah seluruh jumlah material kayu yang dibutuhkan adalah.

Nama Bagian Konstruksi:

Lunas		 = 217   Kg

Linggi Haluan	 = 38     Kg

Linggi Buritan = 45     Kg

Gading		 = 397   Kg

Wrang		 = 373   Kg

Galar Kim	 = 68     Kg

Galar Balok	 = 43     Kg

Lambung	 = 1375 Kg

Total berat kayu keseluruhan adalah 2,5 ton kayu.

  - Perhitungan Kebutuhan Material Produksi Kapal Fibreglass.

Adapun cara yang digunakan untuk menghitung luasan seluruh badan kapal ini menngunakan software maxsurf, sofware ini bisa digunakan langsung untuk mencari luasan seluruh badan kapal.

| Posisi | Luasan (M2) |
| --- | --- |
| Lambung | 30,53 |
| Maindeck | 20,3 |
| Linggi Haluan | 1,49 |
| Dinding Samping | 5,09 |
| Dinding Depan | 2,87 |
| Atap Atas | 8,29 |
| Tutup Palka | 0,83 |
| Palka Jaring | 6,15 |
| Palka Buritan | 6,58 |
| Total | 82,139 M2 |

    - Penetuan Ketebalan Plate Pada Setiap Kontruksi Kapal Fiberglass

Untuk menentukan atau mengetahui ketebalan plate pada setiap kontruksi, diambil langsung dari observasi dilapangan sehingga dapat diketahui ketebalan setiap kontruksi, adapun ketebalannya sebagai berikut:

| Posisi | Ketebalan (mm) |
| --- | --- |
| Lambung | 10 |
| Maindeck | 8 |
| Linggi Haluan | 12 |
| Dinding Samping | 6 |
| Dinding Depan | 6 |
| Atap Atas | 6 |
| Tutup Palka | 6 |
| Palka Jaring | 6 |
| Palka Buritan | 6 |

    - Proses Laminasi

Lambung:

Untuk lapisan kulit lambung adalah 9 lapisan, tebal yang dihasilkan dari proses laminasi 11,46mm, bearti memenuhi dengan data dilapangan yang didapat 10 mm.

Banyaknya kebutuhan material serat glass pada lapisan ini adalah:

Berat Mat:600gr/m2x5lapisan = 3000 gram

Berat WR:600gr/m2x4lapisan = 2400 gram

Gelcoat    : 400 gram.

Maindeck:

Untuk lapisan kulit maindeck adalah 7 lapisan, tebal yang dihasilkan dari proses laminasi 9,02mm, bearti memenuhi dengan data dilapangan yang didapat 8mm.

Banyaknya kebutuhan material serat glass pada lapisan ini adalah:

Berat Mat:600gr/m2x4lapisan = 2400 gram

Berat WR:600gr/m2x3lapisan = 1800 gram

Gelcoat    : 400 gram.

Linggi Haluan:

Untuk lapisan kulit Linggi Haluan 7 lapisan, tebal yang dihasilkan dari proses laminasi 13,16mm, bearti memenuhi dengan data dilapangan yang didapat 12mm.

Banyaknya kebutuhan material serat glass pada lapisan ini adalah:

Berat Mat:600gr/m2x6lapisan = 3600 gram

Berat WR:600gr/m2x4lapisan = 2400 gram

Dinding Samping:

Untuk lapisan Dinding Samping adalah 5 lapisan, tebal yang dihasilkan dari proses laminasi 6,58mm, bearti memenuhi dengan data dilapangan yang didapat 6mm.

Berat Mat:600gr/m2x3lapisan = 1800 gram

Berat WR:600gr/m2x2lapisan = 1200 gram

Gelcoat    : 400 gr/m2

Dinding Depan:

Untuk lapisan Dinding Depan adalah 7 lapisan, tebal yang dihasilkan dari proses laminasi 6,58mm, bearti memenuhi dengan data lapangan yang didapatkan 6mm.

Berat Mat:600gr/m2x3lapisan = 1800 gram

Berat WR:600gr/m2x2lapisan = 1200 gram

Gelcoat   : 400 gr/m2

Atap Atas:

Untuk lapisan Atap Atas adalah 7 lapisan, tebal yang dihasilkan dari proses laminasi 6,58mm, bearti memenuhi dengan data lapangan yang didapatkan 6mm.

Berat Mat :600gr/m2x3lapisan= 1800 gram

Berat WR :600gr/m2x2lapisan= 1200 gram

Gelcoat   : 400 gr/m2

Tutup Palka:

Untuk lapisan Tutup Palka adalah 7 lapisan, tebal yang dihasilkan dari proses laminasi 6,58mm, bearti memenuhi dengan data lapangan yang didapatkan 6mm.

Berat Mat :600gr/m2x3lapisan= 1800 gram

Berat WR :600gr/m2x2lapisan= 1200 gram

Gelcoat   : 400 gr/m2

Palka Jaring:

Untuk lapisan Palka Jaring adalah 7 lapisan, tebal yang dihasilkan dari proses laminasi 6,58mm, bearti memenuhi dengan data lapangan yang didapatkan 6mm.

Berat Mat :600gr/m2x3lapisan= 1800 gram

Berat WR :600gr/m2x2lapisan= 1200 gram

Gelcoat   : 400 gr/m2

Palka Buritan:

Untuk lapisan Palka Buritan adalah 7 lapisan, tebal yang dihasilkan dari proses laminasi 6,58mm, bearti memenuhi dengan data lapangan yang didapatkan 6mm.

Berat Mat :600gr/m2x3lapisan= 1800 gram

Berat WR :600gr/m2x2lapisan= 1200 gram

Gelcoat   : 400 gr/m2

    - Kebutuhan Material kapal Fibreglass

Lambung:

Luas (A)  =  30,534 m2

Mat	 = 600gr/m2x30,534= 91602   gram

WR	 = 600gr/m2x30,534=73281,6 gram

Maindeck:

Luas (A) =  20,3 m2

Mat	   = 600 gr/m2 x 20,3 = 48720 gram

WR	   = 600 gr/ m2 x 20,3 =36540 gram

Linggi Haluan:

Luas (A) =  1,4928 m2

Mat	   = 600gr/m2x1,4928 = 9162 gram

WR	   = 600gr/m2x 1,4928 = 6108 gram

Dinding Samping:

Luas (A) =  5,09 m2

Mat	   = 600 gr/m2 x 5,09	= 9162	 gram

WR	   = 600 gr/m2 x 5,09	= 6108	 gram

Dinding Depan:

Luas (A) =  2,87 m2

Mat	   = 600 gr/m2 x 2,87	= 5166 gram

WR	   = 600 gr/m2 x 2,87	= 3444	 gram

Atap Atas:

Luas (A) =  8,29 m2

Mat	   = 600 gr/ m2 x 8,29	=14922 gram

WR	   = 600 gr/ m2 x 8,29	=9948   gram

Tutup Palka:

Luas (A) =  0,8399 m2

Mat	   = 600 gr/m2x0,8399 =1511  gram

WR	   = 600 gr/m2x0,8399 =1007  gram

Palka Jaring:

Luas (A) =  6,151 m2

Mat	   =  600 gr/m2x6,151= 11071 gram

WR	   = 600 gr/m2 x 6,151	=7381   gram

Palka Buritan:

Luas (A) =  6,583 m2

Mat	   = 600 gr/m2 x 6,583	 =11849 gram

WR	   = 600 gr/m2 x6,583 = 7899  gram

Jadi dapat diketahui banyaknya kebutuhan keseluruhan material yang digunakan untuk membuat kapal fiberglass adalah:

Gelcoat banyaknya = 23,5  Kg

Mat banyaknya      = 199,4 Kg

WR banyaknya      = 149,2 Kg

Resin banyaknya   = 749    Kg

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil ini adalah sebagai berikut:

- Untuk material kayu pembuatan  kapal dengan 3 GT membutuhkan banyak material dengan  total berat kayu keseluruhan adalah 2,5 ton kayu.

- Sedangkan untuk material fiberglass pembuatan kapal 3 GT membutuhkan banyak material Gelcoat 23,5 Kg. Mat 199,4 Kg. WR 149,2 Kg. Resin 749 Kg.

- Perlu di aplikasikan di beberapa galangan tradisional yang ada di kabupaten Bengkalis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andjar Soeharto, Soejitno, 1996, “Galangan Kapal”, Diktat Perkuliahan Jurusan Teknik Perkapalan Ftk–Its, Surabaya.

- Ahyari, A, (1996), Manajemen Produksi Perencanaan Sistem Produksi. Apple, J.M. Tata Letak Pabrik Dan Pemindahan Bahan. Bandung: Itb Bandung, 1990.

- Biro Klasifikasi Indonesi (BKI) Peraturan Kapal Kayu 1996.

- (Ahmad Fauzi 2015) Pengertian AutoCAD 2013.

- (Susanto Rudi 2012) Tugas Akhir. Proses Laminasi, Perhitungan Banyaknya Kebutuhan Material.