LAMPIRAN 1

- Karakteristik Penggunaan Lahan

Kawasan terbangun meliputi permukiman, perkantoran baik pemerintah maupun swasta, pelayanan umum, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan wisata, pelabuhan, peribadatan, dan kesehatan, sedangkan ruang terbuka meliputi taman, hutan kota, kawasan lindung, kuburan, rawa-rawa, sungai dan kawasan mangrove. Adapun lebih jelasnya pola penggunaan lahan ini secara rinci dapat pada tabel 34.

Tabel 34. Penggunaan lahan di Kota Baubau

| NO | Penggunaan Lahan | Luas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ha | % |
| A | Kawasan Terbangun | 6,006.492 | 20.49 |
| 1 | Perumahan dan Permukiman | 5094.62 | 17.38 |
| 2 | Kawasan Perdagangan dan Jasa | 284.84 | 0.97 |
| 3 | Perkantoran | 349.61 | 1.19 |
| 4 | Fasilitas | 101.12 | 0.34 |
|  | Kesehatan | 7.39 | 0.03 |
|  | Pendidikan | 80.50 | 0.27 |
|  | Peribadatan | 13.23 | 0.05 |
| 5 | Transportasi | 159.16 | 0.54 |
|  | Terminal | 4.38 | 0.01 |
|  | Jalan | 154.78 | 0.53 |
| 6 | Industri | 17.142 | 0.06 |
| B | Ruang Terbuka Hijau | 21,562.217 | 73.56 |
| 1 | Hutan | 11,930.00 | 40.70 |
| 2 | Belukar | 4,415.34 | 15.06 |
| 3 | Sawah | 958.887 | 3.27 |
| 4 | Ladang | 3,544.84 | 12.09 |
| 5 | Kuburan | 62.25 | 0.21 |
| 6 | Ruang Terbuka Hijau | 566.338 | 1.93 |

Lanjutan Tabel 34

| NO | Penggunaan Lahan | Luas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ha | % |
|  | Taman kota | 19.67 | 0.07 |
|  | Jalur hijau | 15.01 | 0.05 |
|  | Lapangan olahraga | 13.11 | 0.04 |
|  | Rawa | 35.248 | 0.12 |
|  | Alang-alang | 483.3 | 1.65 |
| 7 | Sungai | 71.065 | 0.24 |
| 8 | Mangrove | 13.502 | 0.05 |
| C | Lain-lain | 1,742.28 | 5.94 |
| Total |  | 29,310.99 | 100 |

(Sumber: Revisi RTRW Kota Baubau 2014 – 2034)

Gambar 31. Peta Penggunaan Lahan Kota Baubau

(Sumber: Revisi RTRW Kota Baubau 2014-2034)

- Penggunaan Lahan DAS Kota Baubau

Adapun luas serta penggunaan lahan pada wilayah penelitian yang telah diolah dapat dilihat di tabel 35, Penggunaan lahan tersebut diperoleh dari masing-masing data wilayah administrasi yang masuk dalam areal DAS Baubau yang telah di totalkan secara keseluruhan.

Tabel 35. Luasan penggunaan lahan di wilayah penelitian tahun 2018 dan

2019

| No | Kota Baubau |  |  | Pengunaan Lahan |  | Luas (Ha) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kecamatan | Desa/Kelurahan |  |  |  |  |  |
| 1 | Murhum | Baadia Melai Wajo Lamangga Tanganapada | Tegal/Huma |  |  | 19.0 |  |
|  |  |  | Padang rumput/Penggembalaan |  |  | 3.0 |  |
|  |  |  | Sementara tidak diusahakan |  |  | 15.0 |  |
|  |  |  | Ditanami pohon/Hutan rakyat |  |  | 3.0 |  |
|  |  |  | Perkebunan rakyat |  |  | 6.0 |  |
|  |  |  | Lahan Pertanian Bukan sawa/ Lainnya |  |  | 431.0 |  |
|  |  |  | Pemukiman |  |  | 132.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 609.00 |  |
| 2 | Batupoaro | Bone-Bone Tarafu Wameo Kaobula Lanto Nganganaumala | Lahan Kosong |  |  | 7.73 |  |
|  |  |  | Perkebunan |  |  | 6.94 |  |
|  |  |  | Pemukiman |  |  | 124.29 |  |
|  |  |  | Reklamasi |  |  | 29.04 |  |
|  |  |  |  |  |  | 168.00 |  |
| 3 | Wolio | Bataraguru Tomba Wale Batulo Wangkanapi Bukit Wolio Indah Kadolokatapi | Tegal/Huma |  |  | 510.0 |  |
|  |  |  | Padang rumput/Penggembalaan |  |  | 30.0 |  |
|  |  |  | Ditanami pohon/Hutan rakyat |  |  | 63.0 |  |
|  |  |  | Hutan Negara |  |  | 569.48 |  |
|  |  |  | Perkebunan rakyat |  |  | 50.51 |  |
|  |  |  | Lahan bukan pertanian/Kosong |  |  | 384.85 |  |
|  |  |  | Hutan Produksi Biasa |  |  | 259.06 |  |
|  |  |  | Hutan Lindung |  |  | 554.39 |  |
|  |  |  | Hutan Wisata |  |  | 80.19 |  |
|  |  |  | Pemukiman |  |  | 199.06 |  |
|  |  |  |  |  | 2700.53 |  |  |

Lanjutan Tabel 35

| No | Kota Baubau |  | Pengunaan Lahan | Luas (Ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kecamatan | Desa/Kelurahan |  |  |
| 4 | Betoambari | Lipu | Lahan Kosong | 38.015 |
|  |  |  | Kebun | 4.353 |
|  |  |  | Lahan permukiman | 8.951 |
|  |  |  | Semak | 28.622 |
|  |  |  | Ladang | 19.115 |
|  |  |  |  | 99.057 |
|  |  | Katobengke | Pemikiman | 18.731 |
|  |  |  | Kebun | 5.507 |
|  |  |  | Lahan Kosong | 3.244 |
|  |  |  |  | 27.482 |
|  |  | Waborobo | Ladang | 126.526 |
|  |  |  | Lahan Kosong | 36.443 |
|  |  |  | Pemukiman | 1.315 |
|  |  |  | Semak | 578.277 |
|  |  |  |  | 742.56 |
|  |  | Labalawa | Ladang | 27.658 |
|  |  |  | Semak | 55.273 |
|  |  |  |  | 82.931 |
| 5 | Sorawolio | Kaisabu Baru | Permukiman | 11.301 |
|  |  |  | Lahan Kosong | 0.908 |
|  |  |  | Perkebunan | 218.357 |
|  |  |  | Hutan | 18.367 |
|  |  |  | Ladang | 8.831 |
|  |  |  | Tambak | 0.365 |
|  |  |  | Sawah | 38.705 |
|  |  |  | Semak | 321.964 |
|  |  |  |  | 618.798 |
|  |  | Karya Baru | Semak | 56.999 |
|  |  |  | Permukiman | 15.593 |
|  |  |  | Lahan Kosong | 2.400 |
|  |  |  | Perkebunan | 69.751 |
|  |  |  | Tambak | 0.423 |
|  |  |  |  | 145.165 |
|  |  | Bugi | Semak | 98.926 |
|  |  |  | Permukiman | 9.796 |
|  |  |  | Perkebunan | 46.872 |
|  |  |  | Hutan | 18.367 |
|  |  |  | Lahan Kosong | 7.737 |
|  |  |  | Danau / Situ | 0.278 |
|  |  |  |  | 181.976 |
| 6 | Kokalukuna | Kadolomoko | Lahan Permukiman | 13.865 |

Lanjutan Tabel 35

| No | Kota Baubau |  |  | Pengunaan Lahan | Luas (Ha) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kecamatan |  | Desa/Kelurahan |  |  |  |
| 6 | Kadolomoko | Kadolo |  | Semak | 1.883 |  |
|  |  |  |  | Perkebunan | 0.818 |  |
|  |  |  |  |  | 16.566 |  |
|  |  |  |  | Semak | 6.113 |  |
|  |  |  |  | Lahan Kosong | 7.057 |  |
|  |  |  |  | Lahan Pemukiman | 10.199 |  |
|  |  |  |  | Perkebunan | 2.824 |  |
|  |  |  |  |  | 26.193 |  |
| No | Buton Selatan |  |  | Pengunaan Lahan | Luas (Ha) |  |
|  | Kecamatan |  | Desa/Kelurahan |  |  |  |
| 8 | Batauga |  | Busoa | Hutan Produksi | 12.005 |  |
|  |  |  | Lawela | Hutan Lindung | 414.061 |  |
|  |  |  |  | Hutan Produksi | 102.758 |  |
|  |  |  |  |  | 516.819 |  |
|  |  |  | Lawela Selatan | Hutan Produksi | 21.131 |  |
| 9 | Sampolawa |  | Sandang Pangan | Hutan Produksi | 68.602 |  |
|  |  |  |  | Ladang | 134.956 |  |
|  |  |  |  |  | 203.558 |  |
|  |  |  | Lipumangau | Hutan Produksi | 1203.81 |  |
|  |  |  |  | Hutan Lindung | 63.354 |  |
|  |  |  |  | Ladang | 155.757 |  |
|  |  |  |  |  | 1422.92 |  |
|  | Total |  |  |  | 7594.69 |  |

(Sumber: Hasil analisis data BPS Kota Baubau dan Buton Selatan, 2019)

- Analisis Hidrologi

- Data Curah Hujan

Data curah hujan yang digunakan ialah data curah hujan maksimum 10 tahun terakhir dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 yang di peroleh dari stasiun hujan BMKG Betoambari Kota Baubau yang berdekatan langsung dengan DAS Baubau. Disajikan secara lengkap pada tabel 36 berikut :

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

STASIUN METEOROLOGI BETOAMBARI BAUBAU

UNTUK DAERAH KOTA BAUBAU

Data Primer Tahun 2010 Sampai 2019

Tabel 36. Data Curah Hujan Rata-Rata Kota Baubau

| NO | BULAN / TAHUN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH |
| 1 | 2010 | 355.0 | 307.0 | 134.0 | 185.0 | 385.0 | 284.0 | 245.0 | 244.0 | 236.0 | 123.0 | 99.0 | 628.0 |
| 2 | 2011 | 211.0 | 208.0 | 441.0 | 141.0 | 140.0 | 243.0 | 73.0 | 13.0 | 27.0 | 76.0 | 174.0 | 382.0 |
| 3 | 2012 | 233.0 | 239.0 | 337.0 | 127.0 | 326.0 | 215.0 | 39.0 | 1.0 | 2.0 | 76.0 | 40.0 | 209.0 |
| 4 | 2013 | 176.0 | 162.0 | 109.0 | 156.0 | 321.0 | 157.0 | 246.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 241.0 | 287.0 |
| 5 | 2014 | 171.0 | 104.0 | 116.0 | 302.0 | 284.0 | 247.0 | 22.0 | 29.0 | 0.0 | 49.0 | 49.0 | 293.0 |
| 6 | 2015 | 195.0 | 350.0 | 181.0 | 336.0 | 152.0 | 47.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 179.0 |
| 7 | 2016 | 65.0 | 433.0 | 204.0 | 260.0 | 150.0 | 120.0 | 250.0 | 17.0 | 54.0 | 185.0 | 46.0 | 280.0 |
| 8 | 2017 | 465.0 | 161.0 | 386.0 | 231.0 | 225.0 | 481.0 | 133.0 | 22.0 | 96.0 | 50.0 | 219.0 | 454.0 |
| 9 | 2018 | 336.0 | 240.0 | 232.0 | 136.0 | 144.0 | 210.0 | 202.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 332.0 |
| 10 | 2019 | 189.0 | 144.0 | 348.0 | 168.0 | 104.0 | 37.0 | 65.0 | 0.2 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 169.0 |
| Rata-rata |  | 239.6 | 234.8 | 248.8 | 204.2 | 223.1 | 204.1 | 128 | 32.92 | 41.5 | 58.4 | 98.3 | 321.3 |

KETERANGAN : CH : JUMLAH CURAH HUJAN (mm)

Gambar 32. Grafik Curah Hujan Bulanan DAS Baubau

- Analisis Frekuensi

Metode frekuensi curah hujan periodik yang digunakan ada empat jenis metode, yaitu :

  - Distribusi Normal

  - Distribusi Log Normal

  - Distribusi Log Person III

  - Distribusi Gumbel

Dalam penelitian ini dihitung curah hujan rancangan dengan kala ulang 5, 20, 25, 50, dan 100 tahun.

- Distribusi Normal

Tabel 37. Perhitungan metode distribusi normal

| No | Tahun Pengamatan | Rmaks mm (Xi) | X̅ | (Xi - X̅) | (Xi - X̅)² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2010 | 628.0 | 397.7 | 230.30 | 53038.09 |
| 2 | 2011 | 441.0 | 397.7 | 43.30 | 1874.89 |
| 3 | 2012 | 337.0 | 397.7 | -60.70 | 3684.49 |
| 4 | 2013 | 321.0 | 397.7 | -76.70 | 5882.89 |
| 5 | 2014 | 302.0 | 397.7 | -95.70 | 9158.49 |
| 6 | 2015 | 350.0 | 397.7 | -47.70 | 2275.29 |
| 7 | 2016 | 433.0 | 397.7 | 35.30 | 1246.09 |
| 8 | 2017 | 481.0 | 397.7 | 83.30 | 6938.89 |
| 9 | 2018 | 336.0 | 397.7 | -61.70 | 3806.89 |
| 10 | 2019 | 348.0 | 397.7 | -49.70 | 2470.09 |
| Jumlah |  | 3977.0 |  |  | 90376.10 |

Dari tabel 37 maka dapat dicari nilai Standar Deviasinya sebagai berikut :

SX=Xi−X2n−1	= SX=90376.110−1=100.20

Pada analisa curah hujan rencana dengan distribusi normal diperlukan nilai Kτ (variabel reduksi) yang diperoleh dari (BAB 2, tabel.8) untuk menentukan analisa curah hujan rencana dengan distribusi normal. Selanjutnya untuk mendapatkan besarnya curah hujan rencana pada periode ulang tertentu adalah dengan menggunakan rumus :

XT = X̅ + KT x S

Adapun perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 38.

Tabel 38. Curah hujan rencana metode distribusi normal

| No | Periode Ulang | X̅ | Kτ | Sx | Xτ (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 397.700 | 0.840 | 100.209 | 481.875 |
| 2 | 20 | 397.700 | 1.640 | 100.209 | 562.042 |
| 3 | 25 | 397.700 | 1.708 | 100.209 | 568.857 |
| 4 | 50 | 397.700 | 2.050 | 100.209 | 603.128 |
| 5 | 100 | 397.700 | 2.330 | 100.209 | 631.186 |

- Metode Distribusi Log Normal

Tabel 39. Perhitungan metode distribusi log normal

| No | Tahun Pengamatan | Rmaks mm (Xi) | X̅ | Log Xi | LogX̅ | (Xi-X̅) | (Xi - X̅)² |  | (LogXi - LogX̅)² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2010 | 628.0 | 397.7 | 2.7980 | 2.5887 | 230.30 | 53038.09 |  | 0.0438 |  |
| 2 | 2011 | 441.0 | 397.7 | 2.6444 | 2.5887 | 43.30 | 1874.89 |  | 0.0031 |  |
| 3 | 2012 | 337.0 | 397.7 | 2.5276 | 2.5887 | -60.70 | 3684.49 |  | 0.0037 |  |
| 4 | 2013 | 321.0 | 397.7 | 2.5065 | 2.5887 | -76.70 | 5882.89 |  | 0.0068 |  |
| 5 | 2014 | 302.0 | 397.7 | 2.4800 | 2.5887 | -95.70 | 9158.49 |  | 0.0118 |  |
| 6 | 2015 | 350.0 | 397.7 | 2.5441 | 2.5887 | -47.70 | 2275.29 |  | 0.0020 |  |
| 7 | 2016 | 433.0 | 397.7 | 2.6365 | 2.5887 | 35.30 | 1246.09 |  | 0.0023 |  |
| 8 | 2017 | 481.0 | 397.7 | 2.6821 | 2.5887 | 83.30 | 6938.89 |  | 0.0087 |  |
| 9 | 2018 | 336.0 | 397.7 | 2.5263 | 2.5887 | -61.70 | 3806.89 |  | 0.0039 |  |
| 10 | 2019 | 348.0 | 397.7 | 2.5416 | 2.5887 | -49.70 | 2470.09 |  | 0.0022 |  |
| Jumlah |  | 3977.0 |  | 25.887 |  |  | 90376.10 | 0.0883 |  |  |

Dari tabel 39 maka dapat dicari nilai Standar Deviasinya sebagai berikut :

SLog X 	=0.088310−1=0.0991

Selanjutnya untuk mendapatkan besarnya curah hujan rencana pada periode ulang tertentu adalah dengan menggunakan rumus :

Log XT = LogX + KT x SLOG X

Tabel 40. Curah hujan rencana metode distribusi log normal

| No | Periode Ulang | Kτ | S Log x | Log XT | Xτ (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0.840 | 0.0991 | 2.6719 | 469.813 |
| 2 | 20 | 1.640 | 0.0991 | 2.7512 | 563.861 |
| 3 | 25 | 1.708 | 0.0991 | 2.7579 | 572.674 |
| 4 | 50 | 2.050 | 0.0991 | 2.7918 | 619.135 |
| 5 | 100 | 2.330 | 0.0991 | 2.8195 | 659.967 |

- Metode Distribusi Log Person III

Perhitungan frekuensi curah hujan dengan Metode Distribusi Log Person III dapat dilihat pada tabel 41.

Tabel 41. Perhitungan metode distribusi log person III

| No | Tahun Pengamatan | Rmaks mm (Xi) | Log Xi | LogX̅ | (Log Xi-LogX̅) | (Log Xi-LogX̅)² | (Log Xi-LogX̅)³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2010 | 628.0 | 2.7980 | 2.5887 | 0.2092 | 0.0438 | 0.0092 |
| 2 | 2011 | 441.0 | 2.6444 | 2.5887 | 0.056 | 0.0031 | 0.0002 |
| 3 | 2012 | 337.0 | 2.5276 | 2.5887 | -0.061 | 0.0037 | -0.0002 |
| 4 | 2013 | 321.0 | 2.5065 | 2.5887 | -0.082 | 0.0068 | -0.0006 |
| 5 | 2014 | 302.0 | 2.4800 | 2.5887 | -0.109 | 0.0118 | -0.0013 |
| 6 | 2015 | 350.0 | 2.5441 | 2.5887 | -0.045 | 0.0020 | -0.0001 |
| 7 | 2016 | 433.0 | 2.6365 | 2.5887 | 0.048 | 0.0023 | 0.0001 |
| 8 | 2017 | 481.0 | 2.6821 | 2.5887 | 0.093 | 0.0087 | 0.0008 |
| 9 | 2018 | 336.0 | 2.5263 | 2.5887 | -0.062 | 0.0039 | -0.0002 |
| 10 | 2019 | 348.0 | 2.5416 | 2.5887 | -0.047 | 0.0022 | -0.0001 |
| Jumlah |  | 3977.0 | 25.887 |  | 0.000 | 0.0883 | 0.0078 |

Dari tabel 41 maka dapat dicari nilai Standar Deviasinya sebagai berikut :

SLog X 	=0.088310−1=0.0991

Selanjutnya pada analisa curah hujan rencana dengan distribusi Log Person III diperlukan nilai KT yang diperoleh dari (BAB 2, tabel.9) untuk menentukan analisa curah hujan rencana dengan distribusi Log Person III.

Selanjutnya untuk mendapatkan besarnya curah hujan rencana pada periode ulang tertentu ada beberapa tahapan :

- Mencari koefisien asimetri dahulu untuk mendapatkan nilai KT dengan rumus :

CS	=	 nx1=1nLogXi−LogX3n−1xn−2xSLogx3

- Lalu mencari besarnya curah hujan dengan rumus berikut :

Log XT = LogX + KT x S

Tabel 42. Curah hujan rencana metode distribusi log person III

| No | Periode Ulang | LogX̅ | Kτ | S Log x | Log XT | Xτ (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 2.5887 | 0.856 | 0.0991 | 2.6735 | 471.531 |

Lanjutan Tabel 42

| No | Periode Ulang | LogX̅ | Kτ | S Log x | Log XT | Xτ (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 20 | 2.5887 | 1.450 | 0.0991 | 2.7324 | 539.946 |
| 3 | 25 | 2.5887 | 1.567 | 0.0991 | 2.7439 | 554.550 |
| 4 | 50 | 2.5887 | 1.777 | 0.0991 | 2.7647 | 581.758 |
| 5 | 100 | 2.5887 | 1.955 | 0.0991 | 2.7824 | 605.864 |

- Metode Distribusi Gumbel

Perhitungan frekuensi curah hujan dengan Metode Distribusi Gumbel dapat dilihat pada tabel 43.

Tabel 43. Perhitungan metode distribusi gumbel

| No | Tahun Pengamatan | Rmaks mm (Xi) | X̅ | (Xi - X̅) | (Xi - X̅)² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2010 | 628.0 | 397.70 | 230.30 | 53038.09 |
| 2 | 2011 | 441.0 | 397.70 | 43.30 | 1874.89 |
| 3 | 2012 | 337.0 | 397.70 | -60.70 | 3684.49 |
| 4 | 2013 | 321.0 | 397.70 | -76.70 | 5882.89 |
| 5 | 2014 | 302.0 | 397.70 | -95.70 | 9158.49 |
| 6 | 2015 | 350.0 | 397.70 | -47.70 | 2275.29 |
| 7 | 2016 | 433.0 | 397.70 | 35.30 | 1246.09 |
| 8 | 2017 | 481.0 | 397.70 | 83.30 | 6938.89 |
| 9 | 2018 | 336.0 | 397.70 | -61.70 | 3806.89 |
| 10 | 2019 | 348.0 | 397.70 | -49.70 | 2470.09 |
| Jumlah |  | 3977.0 |  |  | 90376.10 |

Dari tabel 43 maka dapat dicari nilai Standar Deviasinya sebagai berikut :

SX=90376.110−1=100.209

Setelah nilai Standar Deviasi diperoleh, maka selanjutnya mencari curah hujan rencana pada periode ulang tertentu dengan mengetahui besarnya reduce mean (Yn) dan reduce standar deviation (Sn). Banyaknya data curah hujan yang digunakan pada penelitian ini adalah 10 tahun (n) dan rata-rata curah hujan 397.70 (Rmaks), sehingga dapat diketahui nilai Yn dan Sn seperti tabel 44.

Tabel 44. Nilai reduce mean dan reduce standar deviation

| No | Variabel | Nilai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sn | 0,9496 |
| 2 | Yn | 0,4952 |

(Sumber: Suripin, 2003)

Selanjutnya untuk mendapatkan besarnya curah hujan rencana pada periode ulang tertentu adalah dengan menggunakan rumus :

XT = X̅ + YTr−YnSn x Sx

Tabel 45. Curah hujan rencana metode distribusi gumbel

| No | Periode Ulang | X̅ | YTR | Yn | Sx | Sn | Xτ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 397.70 | 1.5004 | 0.4952 | 100.209 | 0.9496 | 503.776 |
| 2 | 20 | 397.70 | 2.9709 | 0.4952 | 100.209 | 0.9496 | 658.954 |
| 3 | 25 | 397.70 | 3.1993 | 0.4952 | 100.209 | 0.9496 | 683.056 |
| 4 | 50 | 397.70 | 3.9028 | 0.4952 | 100.209 | 0.9496 | 757.295 |
| 5 | 100 | 397.70 | 4.6012 | 0.4952 | 100.209 | 0.9496 | 830.995 |

- Tabulasi Analisis Frekuensi Distribusi

Setelah diperoleh besarnya curah hujan rencana dari ke empat metode distribusi yaitu: Distribusi Normal, Distribusi Log Normal, Distribusi Log Person III dan Distribusi Gumbel dapat dilihat pada tabel 46.

Tabel 46. Rekap hasil perhitungan hujan rencana untuk empat

metode yang dipakai

| No | Periode (th) | Normal | Log Normal | Log Person III | Gumbel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 481.875 | 469.813 | 471.531 | 503.776 |
| 2 | 20 | 562.042 | 563.861 | 539.946 | 658.954 |

Lanjutan Tabel 46

| No | Periode (th) | Normal | Log Normal | Log Person III | Gumbel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 25 | 568.857 | 572.674 | 554.550 | 683.056 |
| 4 | 50 | 603.128 | 619.135 | 581.758 | 757.295 |
| 5 | 100 | 631.186 | 659.967 | 605.864 | 830.995 |

- Uji Kecocokan (Goodnes of fittest test)

Dari keempat metode distribusi curah hujan yang telah di hitung diatas, tahapan selanjutnya ialah pengujian kecocokan untuk memilih metode distribusi curah hujan yang nantinya akan dipakai. Dalam penelitian ini ada tiga tahap pengujian yaitu :

- Pengujian Dispersi

- Uji Chi – Kuadrat

- Uji Smirnov-Kolmogorov

- Pengujian Dispersi (Stastistik dan Logaritmik)

Pada uji kecocokan ini ada beberapa parameter yang harus diperhatikan yaitu nilai ratarata (X̅), deviasi standar (SX), koefisien variasi (CV), koefisien kemiringan (CS) dan koefisien kurtosis (CK). Untuk menentukan besarnya nilai parameter tersebut dapat menggunakan persamaan 2.9 sampai 2.17. Adapun hasil perhitungan distribusi curah hujan dengan dispersi statistik dan logaritmik dapat dilihat pada tabel 47.

Tabel 47. Uji Kecocokan Dengan Dispersi Statistik

| No | X̅ | (Xi - X̅) | (Xi - X̅)² | (Xi - X̅)³ | (Xi - X̅)⁴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 397.7 | 230.30 | 53038.09 | 12214672.1 | 2813038990.8 |
| 2 | 397.7 | 43.30 | 1874.89 | 81182.7 | 3515212.5 |
| 3 | 397.7 | -60.70 | 3684.49 | -223648.5 | 13575466.6 |
| 4 | 397.7 | -76.70 | 5882.89 | -451217.7 | 34608394.8 |
| 5 | 397.7 | -95.70 | 9158.49 | -876467.5 | 83877939.1 |
| 6 | 397.7 | -47.70 | 2275.29 | -108531.3 | 5176944.6 |
| 7 | 397.7 | 35.30 | 1246.09 | 43987.0 | 1552740.3 |

Lanjutan Tabel 47

| No | X̅ | (Xi - X̅) | (Xi - X̅)² | (Xi - X̅)³ | (Xi - X̅)⁴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 397.7 | 83.30 | 6938.89 | 578009.5 | 48148194.4 |
| 9 | 397.7 | -61.70 | 3806.89 | -234885.1 | 14492411.5 |
| 10 | 397.7 | -49.70 | 2470.09 | -122763.5 | 6101344.6 |
| Jumlah |  |  | 90376.10 | 10900337.8 | 3024087639.1 |

Tabel 48. Uji kecocokan dengan dispersi logaritmik

| No | LogX̅ | (Log Xi-LogX̅) | (Log Xi-LogX̅)² | (Log Xi-LogX̅)³ | (Log Xi-LogX̅)⁴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.5887 | 0.2092 | 0.0438 | 0.0092 | 0.0019 |
| 2 | 2.5887 | 0.0557 | 0.0031 | 0.0002 | 0.0000 |
| 3 | 2.5887 | -0.0611 | 0.0037 | -0.0002 | 0.0000 |
| 4 | 2.5887 | -0.0822 | 0.0068 | -0.0006 | 0.0000 |
| 5 | 2.5887 | -0.1087 | 0.0118 | -0.0013 | 0.0001 |
| 6 | 2.5887 | -0.0446 | 0.0020 | -0.0001 | 0.0000 |
| 7 | 2.5887 | 0.0478 | 0.0023 | 0.0001 | 0.0000 |
| 8 | 2.5887 | 0.0934 | 0.0087 | 0.0008 | 0.0001 |
| 9 | 2.5887 | -0.0624 | 0.0039 | -0.0002 | 0.0000 |
| 10 | 2.5887 | -0.0471 | 0.0022 | -0.0001 | 0.0000 |
| Jumlah |  | 0.0000 | 0.0883 | 0.0078 | 0.0022 |

Setelah diperoleh hasil perhitungannya maka selanjutnya ialah menentukan besarnya nilai koefisien variasi (CV), koefisien kemiringan (CS) dan koefisien kurtosis (CK). Adapun besarnya nilai parameter CV, CS dan CK adalah sebagai berikut :

Tabel 49. Hasil perhitungan parameter dispersi statistik dan logaritmik

| No | Dispersi | Hasil Dispersi Statistik | Hasil Dispersi Logaritmik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X̅ | 397.70 | 2.5887 |
| 2 | Sx | 100.209 | 0.0991 |
| 3 | Cs | 1.504 | 0.3188 |
| 4 | Ck | 5.950 | 4.5979 |
| 5 | Cv | 0.2520 | 0.0383 |

Setelah nilai parameter dari perhitungan dispersi diatas maka selanjutnya dibandingkan dengan syarat yang telah ditetapkan. Adapun hasil perbandingan parameter dispersi adalah sebagai berikut :

Tabel 50. Perbandingan Parameter Paerhitungan Dispersi

| No | Jenis | Syarat | Hasil Perhitungan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Distribusi Normal | Cs ~ 0 | 1.504 | Tidak |
|  |  | Ck ≈ 3,00 | 5.950 | Tidak |
| 2 | Distribusi Gumbel | Cs ≈ 1,1396 | 1.504 | Mendekati |
|  |  | Ck ≈ 5,4002 | 5.950 | Mendekati |
| 3 | Distribusi Log Normal | Cs = 0,2874 | 0.319 | Mendekati |
|  |  | Ck = 3,147 | 4.598 | Tidak |
| 4 | Distribusi Log Person III | Cs ≠ 0 | 0.319 | Memenuhi |
|  |  | Selain dari nilai di atas | 4.598 | Memenuhi |

Dari perhitungan yang telah dilakukan dengan persyaratan diatas maka dipilih distribusi Log Person III. Untuk memastikan pemilihan tersebut perlu dilakukan perbandingan hasil perhitungan dengan uji Chi-Kuadrat dan Simirnov Kolmogorov.

- Pengujian Chi-Kuadrat

Setelah dilakukan perhitungan dengan pengujian dispersi maka dipilihlah metode distribusi Log Person III, maka selanjutnya ialah dilakukan pengujian dengan Chi-Kuadrat dengan mengurutkan data dari terbesar sampai terkecil atau sebaliknya, cara ini disebut juga plotting positions. Plotting positions menggunakan persamaan :

P = mn−1x100%

Tabel 51. Perhitungan peringkat peluang periode ulang t tahun

| Tahun Pengamatan | RMax (mm) Urut | m | P (X) | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 628.0 | 1 | 9.091 | 0.0909 |
| 2011 | 628.0 | 2 | 18.182 | 0.1818 |
| 2012 | 302.0 | 3 | 27.273 | 0.2727 |
| 2013 | 348.0 | 4 | 36.364 | 0.3636 |

Lanjutan Tabel 51

| Tahun Pengamatan | RMax (mm) Urut | m | P (X) | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 441.0 | 5 | 45.455 | 0.4545 |
| 2015 | 433.0 | 6 | 54.545 | 0.5455 |
| 2016 | 350.0 | 7 | 63.636 | 0.6364 |
| 2017 | 481.0 | 8 | 72.727 | 0.7273 |
| 2018 | 336.0 | 9 | 81.818 | 0.8182 |
| 2019 | 302.0 | 10 | 90.909 | 0.9091 |

Kemudian data yang telah diurutan dari yang terbesar sampai terkecil maka dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai Chi Kuadrat dengan persamaan :

X2 = i=1GOi−EiEi2

- Untuk mendapatkan nilai G menggunanakan persamaan :

G = 1 + 3.322 Log n, dimana n = 10, maka

G = 1 + 3.322 Log (10)

G = 4.322 ≈ 5

DK = G - (R+1)

- R yang digunakan dalam distribusi Log Person III adalah 2.

DK = 5 - (2+1) = 2

Ei = nG=105 =2

ΔX = Xawal−XminG−1=628.0−302.05−1= 81.50

XAwal =XMin −12ΔX

XAwal = 302.0 −12 81.50

XAwal = 261.25

Xakhir =XMax −12ΔX

Xakhir =628.0 +12 81.50

Xakhir = 668.75

Tabel 52. Perhitungan uji Chi-Kuadrat

| No | Kemungkinan |  |  | Jumlah Data |  | ( Ei-Oi )² | ( Ei-Oi )^²/Ei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ei | Oi |  |  |
| 1 | 261.250 | < X < | 342.750 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 2 | 342.750 | < X < | 424.250 | 2 | 3 | 1 | 0.50 |
| 3 | 424.250 | < X < | 505.750 | 2 | 3 | 1 | 0.50 |
| 4 | 505.750 | < X < | 587.250 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| 5 | 587.250 | < X < | 668.750 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| Jumlah |  |  |  | 10 | 10 | 4 | 2.00 |

Dari (BAB II, tabel.11) didapatkan nilai untuk DK = 2 dengan menggunakan signifikasi (α) = 0,05 maka diperoleh nilai X2 kritis = 5,991. Sedangkan dari hasil perhitungan tabel 52 uji sebaran chi-kuadrat adalah:

Chi-Square Kritis (X² Cr) = 2.00

X² Cr	= 5.991 (Bab II, tabel.11 Nilai kritis untuk distribusi

Chi-Kuadrat)

Syarat :

Hasil chi-square kritis (X² Cr) < Tabel.11 (X² Cr)

= X² Cr 2.00 < 5.991 (X² Cr)

Maka, Perhitungan frekuensi curah hujan dengan metode distribusi Log Person III memenuhi syarat.

- Pengujian Sminrnov Kolmogorov

Perhitungan pengujian smirnov kolmogorof untuk Log Person III dapat dilihat pad tabel 53.

Tabel 53. Perhitungan Uji Smirnov Kolmogorof

| No | Tahun Pengamatan | Rmaks mm (Xi) | m | P (X) | P (X<) | k | P' (X) | P' (X<) | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2010 | 628.0 | 1 | 0.091 | 0.909 | 2.298 | 0.111 | 0.889 | 0.020 |
| 2 | 2011 | 628.0 | 2 | 0.182 | 0.818 | 2.298 | 0.222 | 0.778 | 0.040 |
| 3 | 2012 | 302.0 | 3 | 0.273 | 0.727 | -0.955 | 0.333 | 0.667 | 0.061 |
| 4 | 2013 | 348.0 | 4 | 0.364 | 0.636 | -0.496 | 0.444 | 0.556 | 0.081 |
| 5 | 2014 | 441.0 | 5 | 0.455 | 0.545 | 0.432 | 0.556 | 0.444 | 0.101 |
| 6 | 2015 | 433.0 | 6 | 0.545 | 0.455 | 0.352 | 0.667 | 0.333 | 0.121 |

Lanjutan Tabel 53

| No | Tahun Pengamatan | Rmaks mm (Xi) | m | P (X) | P (X<) | k | P' (X) | P' (X<) | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2016 | 350.0 | 7 | 0.636 | 0.364 | -0.476 | 0.778 | 0.222 | 0.141 |
| 8 | 2017 | 481.0 | 8 | 0.727 | 0.273 | 0.831 | 0.889 | 0.111 | 0.162 |
| 9 | 2018 | 336.0 | 9 | 0.818 | 0.182 | -0.616 | 1.000 | 0.000 | 0.182 |
| 10 | 2019 | 302.0 | 10 | 0.909 | 0.091 | -0.955 | 1.111 | -0.111 | 0.202 |
| Dmax |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.202 |

Dari perhitungan Smirnov Kolmogorov diatas diperoleh nilai sebagai berikut :

Dmax	= 0.202

Peringkat (m)	= 10

Derajat Kepercayaan (α) = 0.05

Dₒ 	= 0.410

Syarat, Dmax < Dₒ

Dmax = 0.202 < Dₒ = 0.410. Maka, perhitungan distribusi menggunakan metode Log Person III dapaat diterima.

- Perhitungan Koefisien Limpasan

Tabel 54. Zona pengunaan lahan DAS Baubau

| No | Zona Penggunaan Lahan | Koefisien Limpasan © C | Luasan Area (Ha) A | C x A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hutan Sekunder | 0.15 | 1733.364 | 260.005 |  |
| 2 | Air danau/Situ | 0.15 | 0.278 | 0.042 |  |
| 3 | Hutan Primer | 0.02 | 1718.210 | 34.364 |  |
| 4 | Air empang/Tambak | 0.15 | 0.788 | 0.118 |  |
| 5 | Lahan Kosong/tidak terpelihara | 0.20 | 503.385 | 100.677 |  |
| 6 | Semak belukar/Alang-alang | 0.200 | 1181.058 | 236.212 |  |
| 7 | Permukiman dan Tempat kegiatan | 0.90 | 574.133 | 516.720 |  |
| 8 | Air tawar sungai | 0.15 | 17.000 | 2.550 |  |
| 9 | Tegal/Huma | 0.20 | 529.000 | 105.800 |  |
| 10 | Perkebunan | 0.40 | 411.929 | 164.772 |  |
| 11 | Pertanian Lahan Kering/Ladang | 0.2 | 472.842 | 94.568 |  |
| 12 | Sawah | 0.15 | 38.705 | 5.806 |  |
| 13 | Budidaya Lainnya | 0.20 | 431.000 | 86.200 |  |
| TOTAL |  |  | 7611.691 | 1607.833 |  |

(Sumber: Analisa Data peta RBI Baubau dan Buton Selatan).

Crerata=1607.8337611.691=0.211232=0.21

- Analisis Intensitas Curah Hujan

Persamaan yang dipakai dalam menentukan besarnya intensitas curah hujan ialah menggunakan metode Dr. Mononobe pada (BAB II, Persamaan 25) dan besarnya nilai curah hujan diambil dari distribusi Log Person III sehingga didapat hasil perhitungan seperti pada tabel 55.

Dalam penelitian ini intensitas hujan diturunkan dari data curah hujan harian. Menurut Lubis (1992) intensitas hujan (mm/jam) dapat diturunkan dari data curah hujan harian (mm) empirik menggunakan metode mononobe sebagai berikut :

I=R242424t23

Periode Ulang (T) 2 Tahun :

I=395.312424123 	= 137.046 mm/jam

I=395.3124241023 	= 29.526 mm/jam

I=395.3124242223 	= 17.455 mm/jam

Tabel 55. Intensitas hujan dengan periode ulang tertentu

| Periode Ulang | Intensitas (I) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 tahun | 20 tahun | 25 tahun | 50 tahun | 100 tahun |  |
| R24 (mm) | 471.531 | 539.946 | 554.550 | 581.758 | 605.864 |  |
| t | mm/jam | mm/jam | mm/jam | mm/jam | mm/jam |  |
| 1 | 163.471 | 187.189 | 192.252 | 201.684 | 210.041 |  |
| 2 | 102.980 | 117.922 | 121.111 | 127.053 | 132.318 |  |
| 3 | 78.588 | 89.991 | 92.425 | 96.960 | 100.977 |  |
| 4 | 64.873 | 74.286 | 76.295 | 80.039 | 83.355 |  |

Lanjutan Tabel 55

| Periode Ulang | Intensitas (I) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 tahun | 20 tahun | 25 tahun | 50 tahun | 100 tahun |
| R24 (mm) | 471.531 | 539.946 | 554.550 | 581.758 | 605.864 |
| 5 | 55.906 | 64.018 | 65.749 | 68.975 | 71.833 |
| 6 | 49.508 | 56.691 | 58.224 | 61.081 | 63.612 |
| 7 | 44.673 | 51.154 | 52.538 | 55.115 | 57.399 |
| 8 | 40.868 | 46.797 | 48.063 | 50.421 | 52.510 |
| 9 | 37.781 | 43.263 | 44.433 | 46.613 | 48.545 |
| 10 | 35.219 | 40.329 | 41.419 | 43.452 | 45.252 |
| 11 | 33.050 | 37.846 | 38.869 | 40.777 | 42.466 |
| 12 | 31.188 | 35.713 | 36.679 | 38.478 | 40.073 |
| 13 | 29.567 | 33.857 | 34.773 | 36.479 | 37.991 |
| 14 | 28.142 | 32.225 | 33.097 | 34.721 | 36.159 |
| 15 | 26.877 | 30.777 | 31.609 | 33.160 | 34.534 |
| 16 | 25.745 | 29.480 | 30.278 | 31.763 | 33.079 |
| 17 | 24.725 | 28.313 | 29.078 | 30.505 | 31.769 |
| 18 | 23.801 | 27.254 | 27.991 | 29.365 | 30.581 |
| 19 | 22.958 | 26.289 | 27.000 | 28.325 | 29.499 |
| 20 | 22.186 | 25.405 | 26.093 | 27.373 | 28.507 |
| 21 | 21.476 | 24.592 | 25.258 | 26.497 | 27.595 |
| 22 | 20.820 | 23.841 | 24.486 | 25.688 | 26.752 |
| 23 | 20.213 | 23.145 | 23.771 | 24.938 | 25.971 |
| 24 | 19.647 | 22.498 | 23.106 | 24.240 | 25.244 |

- Distribusi Curah Hujan Tiap Jamnya

Sebagai pendekatan untuk pengaliran DAS Baubau diambil hujan harian selama 6 jam. Pengambilan curah hujan tiap jamnya dihitung dengan metode Rasional. Perhitungan intensitas curah hujan efektif dilakukan sebagai berikut:

- Asumsi hujan = 6 jam

- Perhitungan rata-rata hujan sampai jam ke-T

RT 	= (R24/6).(6/T)2/3

Rt 	= T. RT – (T-1) (RT-1) R24

- Misalkan T =1 adalah jam ke -1, maka :

RT 	= (R24/6).(6/1)2/3 = 0,55. R24

Rt 	= 1. 0.55. R24 – (1-1) (RT-1) R24

= 0,55. R24

- Maka, untuk :

Jam Ke – 1 =55%	Jam Ke – 4 =7%

Jam Ke – 2 =15%	Jam Ke – 5 =7%

Jam Ke – 3 =11%	Jam Ke – 6 =5%

Rekapitulasi perhitungan intensitas curah hujan dan hujan efektif periode ulang 5, 10, 20, 25, 50, dan 100 tahun, disajikan pada tabel 56.

Tabel 56. Intensitas curah hujan dan hujan efektif DAS Baubau

| Periode Ulang | Curah Hujan (mm) | Hujan Efektif jam ke - |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 55%. R24 | 15%. R24 | 11%. R24 | 7%. R24 | 7%. R24 | 5%. R24 |
| 5 | 471.531 | 259.493 | 70.578 | 51.868 | 33.007 | 33.007 | 23.577 |
| 20 | 539.946 | 297.144 | 80.819 | 59.394 | 37.796 | 37.796 | 26.997 |
| 25 | 554.550 | 305.180 | 83.004 | 61.000 | 38.818 | 38.818 | 27.727 |
| 50 | 581.758 | 320.154 | 87.077 | 63.993 | 40.723 | 40.723 | 29.088 |
| 100 | 605.864 | 333.420 | 90.685 | 66.645 | 42.410 | 42.410 | 30.293 |

Gambar 33. Grafik Distribusi Hujan Efektif Tiap Jamnya

- Metode Hidrograf Satuan Sintetik Nakayasu

Untuk mendapatkan debit banjir rencana maka digunakan Hidrograf Satuan Sintetik Nakayasu dengan parameter-parameter yang telah disesuaikan dengan Daerah Aliran Sungai Baubau.

- Karakteristik Daerah Aliran sungai (DAS) Baubau

Analisis perhitungan Debit Banjir Rancangan dengan Metode Hidrograf Satuan Sintetik Nakayasu dilakukan dengan beberapa parameter yang dibutuhkan untuk mengetahui besarnya debit.

Adapun parameter yang dibutuhkan, yaitu :

Luas Daerah Aliran Sungai (A)	= 76.117 Km2

Panjang Sungai Utama (L)	= 15.704 Km1

Kemiringan Sungai (S)	= 0.035

Koefisien pengaliran (C)	= 0.211

Tinggi Hujan Satun (R)	=1 mm

Durasi Hujan Satuan (Tr)	=1 Jam

Dari parameter diatas dapat ditentukan besar nilai hidrograf satuan sintetik nakayasu, yaitu:

- Waktu kelambatan (tg) :

tg= 0,4 + 0,058 x L

tg= 0,4 + 0,058 x 15.704

tg= 1,311 jam

- Durasi Hujan (Tr) :

Tr= 0,75 x tg

Tr= 0,75 x 1,311

Tr= 0,983 jam

- Waktu Puncak (Tp) :

Tp=tg + (0.8 x Tr)

Tp =1,311 + (0,8 x 0,983)

Tp =3,094 jam

- Waktu Saat Debit Sama Dengan 0,3 kali Debit Puncak (t0,3)

T0,3=α x tg

- Koefisien pembanding diambil α= 2  (untuk daerah pengaliran biasa, (CD.Soemarto 1986)

T0,3=2 x 1.311

T0,3=2.622 jam

- Debit Puncak (QP) :

Curah hujan spesifik (R0) = 1 mm

Qp=CxAxR03,6x0,3xTpxt0,3

Qp=0.211x76.12x13,6x0,3x3.094x2.622

QP = 1.258 m³/s

- Base Flow (QB) :

QB = 0,5 x QP

QB = 0,5 x 1.258

QB = 0.629 m³/s

- Menetukan bagian lengkung naik (Rising climb) hidrograf satuan (Qt) :

Bagian kurva naik (0 < t < Tp)

Qt = QPxtTp2,4

Qt = 1.258 x 13.0942,4

Qt = 0.084 m³/s

- Menentukan bagian lengkung turun (Decreasing limb) hidrograf satuan (Qd) :

Bagian kurva turun (Qd1) : 0 < t < (tp + T0,3)

Qd1=QPx0,3t−TPt0,3

Qd1=1.258x0,34−3,0942.622

Qd1= 0.830 m³/s

- Bagian kurva turun (Qd2) : TP + t0,3 < t < TP + t0,3 + 1,5 t0,3

Qd2=QPx0,3t−TP+0,5xt0,31,5t0,3

Qd2=1.258x0,36−3,094+0,5x2,6221,5x2,622

Qd2= 0.346 m³/s

- Bagian kurva turun (Qd3) : t > TP + t0,3 + 1,5 t0,3

Qd3=QPx0,3t−TP+0,5xt0,32xt0,3

Qd3=1.258x0,310−3,094+0,5x2,6222x2,622

Qd3=0.104 m³/s

Gambar 34. Grafik Hidrograf Satuan Sintetik Nakayasu Sungai Baubau

Selanjutnya untuk menentukan lengkung kurva naik dan kurva turun dapat menggunakan unit hidrograf dengan metode Satuan Sintetik Nakayasu yang di uraikan pada tabel 57.

Tabel 57. Perhitungan satuan unit hidrograf Sungai Baubau

| Waktu t | Kurva Naik | Kurva Turun |  |  | Debit Unit Hidrograf Qt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qd1 | Qd2 | Qd3 |  |
| Jam | 0 ≤ t < Tp | t ≤ (TP + T0.3) | t ≤ TP + T0,3 + 1,5.T0,3 | t ≥ TP + T0,3 + 1,5.T0,3 | m³/s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 0.084 |  |  |  | 0.084 |
| 2 | 0.442 |  |  |  | 0.442 |
| 3 | 1.168 |  |  |  | 1.168 |
| 3.094 | 1.258 |  |  |  | 1.258 |
| 4 |  | 0.830 |  |  | 0.830 |
| 5 |  | 0.524 |  |  | 0.524 |
| 5.716 |  | 0.377 |  |  | 0.377 |
| 6 |  |  | 0.346 |  | 0.346 |
| 7 |  |  | 0.255 |  | 0.255 |
| 8 |  |  | 0.188 |  | 0.188 |
| 9 |  |  | 0.138 |  | 0.138 |
| 9.648 |  |  | 0.113 |  | 0.113 |
| 10 |  |  |  | 0.104 | 0.104 |
| 11 |  |  |  | 0.083 | 0.083 |
| 12 |  |  |  | 0.066 | 0.066 |
| 13 |  |  |  | 0.052 | 0.052 |
| 14 |  |  |  | 0.042 | 0.042 |
| 15 |  |  |  | 0.033 | 0.033 |
| 16 |  |  |  | 0.026 | 0.026 |
| 17 |  |  |  | 0.021 | 0.021 |
| 18 |  |  |  | 0.017 | 0.017 |
| 19 |  |  |  | 0.013 | 0.013 |
| 20 |  |  |  | 0.011 | 0.011 |
| 21 |  |  |  | 0.008 | 0.008 |
| 22 |  |  |  | 0.007 | 0.007 |
| 23 |  |  |  | 0.005 | 0.005 |
| 24 |  |  |  | 0.004 | 0.004 |

Selanjutnya untuk menghitung besarnya debit banjir rancangan pada periode ulang dari 5 hingga 100 tahun dapat dilihat di tabel 58 berikut ini :

Tabel 58. Hidrograf banjir rancangan nakayasu kala ulang 5 Tahun

| Waktu/Jam | Debit Unit Hidrograf Qt | Design Rainfall (mm/ jam) |  |  |  |  |  | Limpasan Langsung (m³/s) | Bs | Qtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
|  |  | 259.5 | 70.58 | 51.86 | 33.01 | 33.01 | 23.58 |  |  |  |
| 0 | 0.000 | 0.000 |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.63 | 0.629 |
| 1 | 0.084 | 21.709 | 0.000 |  |  |  |  | 21.709 | 0.63 | 22.338 |
| 2 | 0.442 | 114.580 | 5.904 | 0.000 |  |  |  | 120.485 | 0.63 | 121.114 |
| 3 | 1.168 | 303.200 | 31.164 | 4.339 | 0.000 |  |  | 338.703 | 0.63 | 339.332 |
| 3.094 | 1.258 | 326.483 | 82.466 | 22.903 | 2.761 | 0.000 |  | 434.613 | 0.63 | 435.242 |
| 4 | 0.830 | 215.350 | 88.798 | 60.605 | 14.574 | 2.761 | 0.000 | 382.089 | 0.63 | 382.718 |
| 5 | 0.524 | 136.049 | 58.572 | 65.258 | 38.567 | 14.574 | 1.972 | 314.993 | 0.63 | 315.622 |
| 5.716 | 0.377 | 97.945 | 37.003 | 43.045 | 41.528 | 38.567 | 10.410 | 268.498 | 0.63 | 269.127 |
| 6 | 0.346 | 89.776 | 26.639 | 27.194 | 27.392 | 41.528 | 27.548 | 240.077 | 0.63 | 240.706 |
| 7 | 0.255 | 66.099 | 24.418 | 19.578 | 17.305 | 27.392 | 29.663 | 184.454 | 0.63 | 185.083 |
| 8 | 0.188 | 48.666 | 17.978 | 17.945 | 12.458 | 17.305 | 19.566 | 133.918 | 0.63 | 134.547 |
| 9 | 0.138 | 35.831 | 13.236 | 13.212 | 11.419 | 12.458 | 12.361 | 98.518 | 0.63 | 99.148 |
| 9.648 | 0.113 | 29.383 | 9.746 | 9.728 | 8.408 | 11.419 | 8.899 | 77.582 | 0.63 | 78.212 |
| 10 | 0.104 | 27.102 | 7.992 | 7.162 | 6.190 | 8.408 | 8.157 | 65.010 | 0.63 | 65.639 |
| 11 | 0.083 | 21.541 | 7.371 | 5.873 | 4.558 | 6.190 | 6.005 | 51.539 | 0.63 | 52.168 |
| 12 | 0.066 | 17.122 | 5.859 | 5.417 | 3.738 | 4.558 | 4.422 | 41.115 | 0.63 | 41.744 |
| 13 | 0.052 | 13.609 | 4.657 | 4.306 | 3.447 | 3.738 | 3.255 | 33.012 | 0.63 | 33.641 |
| 14 | 0.042 | 10.817 | 3.701 | 3.422 | 2.740 | 3.447 | 2.670 | 26.798 | 0.63 | 27.427 |
| 15 | 0.033 | 8.598 | 2.942 | 2.720 | 2.178 | 2.740 | 2.462 | 21.640 | 0.63 | 22.269 |
| 16 | 0.026 | 6.834 | 2.338 | 2.162 | 1.731 | 2.178 | 1.957 | 17.200 | 0.63 | 17.829 |
| 17 | 0.021 | 5.432 | 1.859 | 1.719 | 1.376 | 1.731 | 1.556 | 13.671 | 0.63 | 14.300 |
| 18 | 0.017 | 4.317 | 1.477 | 1.366 | 1.094 | 1.376 | 1.236 | 10.866 | 0.63 | 11.496 |
| 19 | 0.013 | 3.431 | 1.174 | 1.086 | 0.869 | 1.094 | 0.983 | 8.637 | 0.63 | 9.266 |
| 20 | 0.011 | 2.727 | 0.933 | 0.863 | 0.691 | 0.869 | 0.781 | 6.865 | 0.63 | 7.494 |
| 21 | 0.008 | 2.168 | 0.742 | 0.686 | 0.549 | 0.691 | 0.621 | 5.457 | 0.63 | 6.086 |
| 22 | 0.007 | 1.723 | 0.590 | 0.545 | 0.436 | 0.549 | 0.493 | 4.337 | 0.63 | 4.966 |
| 23 | 0.005 | 1.370 | 0.469 | 0.433 | 0.347 | 0.436 | 0.392 | 3.447 | 0.63 | 4.076 |
| 24 | 0.004 | 1.089 | 0.373 | 0.344 | 0.276 | 0.347 | 0.312 | 2.740 | 0.63 | 3.369 |

Tabel 60. Hidrograf banjir rancangan nakayasu kala ulang 20 Tahun

| Waktu/ Jam | Debit Unit Hidrograf Qt | Design Rainfall (mm/ jam) |  |  |  |  |  | Limpasan Langsung (m³/s) | Bs | Qtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
|  |  | 297.144 | 80.819 | 59.394 | 37.796 | 37.796 | 26.997 |  |  |  |
| 0 | 0.000 | 0.000 |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.63 | 0.629 |
| 1 | 0.084 | 24.859 | 0.000 |  |  |  |  | 24.859 | 0.63 | 25.488 |
| 2 | 0.442 | 131.205 | 6.761 | 0.000 |  |  |  | 137.966 | 0.63 | 138.595 |
| 3 | 1.168 | 347.192 | 35.686 | 4.969 | 0.000 |  |  | 387.847 | 0.63 | 388.476 |
| 3.094 | 1.258 | 373.853 | 94.431 | 26.226 | 3.162 | 0.000 |  | 497.672 | 0.63 | 498.301 |
| 4 | 0.830 | 246.596 | 101.682 | 69.398 | 16.689 | 3.162 | 0.000 | 437.527 | 0.63 | 438.156 |
| 5 | 0.524 | 155.789 | 67.070 | 74.727 | 44.162 | 16.689 | 2.259 | 360.696 | 0.63 | 361.325 |
| 5.716 | 0.377 | 112.156 | 42.372 | 49.290 | 47.554 | 44.162 | 11.921 | 307.455 | 0.63 | 308.084 |
| 6 | 0.346 | 102.802 | 30.505 | 31.140 | 31.367 | 47.554 | 31.545 | 274.911 | 0.63 | 275.540 |
| 7 | 0.255 | 75.689 | 27.960 | 22.418 | 19.816 | 31.367 | 33.967 | 211.217 | 0.63 | 211.846 |
| 8 | 0.188 | 55.727 | 20.586 | 20.548 | 14.266 | 19.816 | 22.405 | 153.349 | 0.63 | 153.978 |
| 9 | 0.138 | 41.030 | 15.157 | 15.129 | 13.076 | 14.266 | 14.154 | 112.813 | 0.63 | 113.442 |
| 9.648 | 0.113 | 33.647 | 11.160 | 11.139 | 9.628 | 13.076 | 10.190 | 88.839 | 0.63 | 89.468 |
| 10 | 0.104 | 31.034 | 9.151 | 8.201 | 7.088 | 9.628 | 9.340 | 74.443 | 0.63 | 75.072 |
| 11 | 0.083 | 24.667 | 8.441 | 6.725 | 5.219 | 7.088 | 6.877 | 59.017 | 0.63 | 59.646 |
| 12 | 0.066 | 19.606 | 6.709 | 6.203 | 4.280 | 5.219 | 5.063 | 47.080 | 0.63 | 47.709 |
| 13 | 0.052 | 15.584 | 5.333 | 4.931 | 3.947 | 4.280 | 3.728 | 37.802 | 0.63 | 38.431 |
| 14 | 0.042 | 12.386 | 4.238 | 3.919 | 3.138 | 3.947 | 3.057 | 30.686 | 0.63 | 31.315 |
| 15 | 0.033 | 9.845 | 3.369 | 3.115 | 2.494 | 3.138 | 2.820 | 24.780 | 0.63 | 25.409 |
| 16 | 0.026 | 7.825 | 2.678 | 2.476 | 1.982 | 2.494 | 2.241 | 19.696 | 0.63 | 20.325 |
| 17 | 0.021 | 6.220 | 2.128 | 1.968 | 1.576 | 1.982 | 1.781 | 15.655 | 0.63 | 16.284 |
| 18 | 0.017 | 4.944 | 1.692 | 1.564 | 1.252 | 1.576 | 1.416 | 12.443 | 0.63 | 13.072 |
| 19 | 0.013 | 3.929 | 1.345 | 1.243 | 0.995 | 1.252 | 1.125 | 9.890 | 0.63 | 10.519 |
| 20 | 0.011 | 3.123 | 1.069 | 0.988 | 0.791 | 0.995 | 0.894 | 7.861 | 0.63 | 8.490 |
| 21 | 0.008 | 2.482 | 0.849 | 0.785 | 0.629 | 0.791 | 0.711 | 6.248 | 0.63 | 6.877 |
| 22 | 0.007 | 1.973 | 0.675 | 0.624 | 0.500 | 0.629 | 0.565 | 4.966 | 0.63 | 5.595 |
| 23 | 0.005 | 1.568 | 0.537 | 0.496 | 0.397 | 0.500 | 0.449 | 3.947 | 0.63 | 4.576 |
| 24 | 0.004 | 1.247 | 0.427 | 0.394 | 0.316 | 0.397 | 0.357 | 3.137 | 0.63 | 3.767 |

Tabel 61. Hidrograf banjir rancangan nakayasu kala ulang 25 Tahun

| Waktu /Jam | Debit Unit Hidrograf Qt | Design Rainfall (mm/ jam) |  |  |  |  |  | Limpasan Langsung (m³/s) | Bs | Qtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
|  |  | 305.18 | 83.00 | 61.00 | 38.82 | 38.82 | 27.73 |  |  |  |
| 0 | 0.000 | 0.000 |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.63 | 0.629 |
| 1 | 0.084 | 25.531 | 0.000 |  |  |  |  | 25.531 | 0.63 | 26.160 |
| 2 | 0.442 | 134.754 | 6.944 | 0.000 |  |  |  | 141.698 | 0.63 | 142.327 |
| 3 | 1.168 | 356.582 | 36.651 | 5.103 | 0.000 |  |  | 398.336 | 0.63 | 398.965 |
| 3.094 | 1.258 | 383.964 | 96.985 | 26.935 | 3.248 | 0.000 |  | 511.132 | 0.63 | 511.761 |
| 4 | 0.830 | 253.265 | 104.432 | 71.275 | 17.140 | 3.248 | 0.000 | 449.360 | 0.63 | 449.989 |
| 5 | 0.524 | 160.003 | 68.884 | 76.748 | 45.357 | 17.140 | 2.320 | 370.452 | 0.63 | 371.081 |
| 5.716 | 0.377 | 115.189 | 43.518 | 50.623 | 48.840 | 45.357 | 12.243 | 315.771 | 0.63 | 316.400 |
| 6 | 0.346 | 105.582 | 31.330 | 31.982 | 32.215 | 48.840 | 32.398 | 282.346 | 0.63 | 282.975 |
| 7 | 0.255 | 77.736 | 28.717 | 23.024 | 20.352 | 32.215 | 34.885 | 216.930 | 0.63 | 217.559 |
| 8 | 0.188 | 57.235 | 21.143 | 21.104 | 14.652 | 20.352 | 23.011 | 157.496 | 0.63 | 158.125 |
| 9 | 0.138 | 42.140 | 15.567 | 15.538 | 13.430 | 14.652 | 14.537 | 115.864 | 0.63 | 116.493 |
| 9.648 | 0.113 | 34.557 | 11.461 | 11.440 | 9.888 | 13.430 | 10.466 | 91.242 | 0.63 | 91.871 |
| 10 | 0.104 | 31.873 | 9.399 | 8.423 | 7.280 | 9.888 | 9.593 | 76.456 | 0.63 | 77.085 |
| 11 | 0.083 | 25.334 | 8.669 | 6.907 | 5.360 | 7.280 | 7.063 | 60.614 | 0.63 | 61.243 |
| 12 | 0.066 | 20.136 | 6.890 | 6.371 | 4.396 | 5.360 | 5.200 | 48.354 | 0.63 | 48.983 |
| 13 | 0.052 | 16.005 | 5.477 | 5.064 | 4.054 | 4.396 | 3.829 | 38.824 | 0.63 | 39.453 |
| 14 | 0.042 | 12.721 | 4.353 | 4.025 | 3.222 | 4.054 | 3.140 | 31.516 | 0.63 | 32.145 |
| 15 | 0.033 | 10.111 | 3.460 | 3.199 | 2.561 | 3.222 | 2.896 | 25.450 | 0.63 | 26.079 |
| 16 | 0.026 | 8.037 | 2.750 | 2.543 | 2.036 | 2.561 | 2.302 | 20.229 | 0.63 | 20.858 |
| 17 | 0.021 | 6.388 | 2.186 | 2.021 | 1.618 | 2.036 | 1.830 | 16.078 | 0.63 | 16.707 |
| 18 | 0.017 | 5.077 | 1.737 | 1.606 | 1.286 | 1.618 | 1.454 | 12.780 | 0.63 | 13.409 |
| 19 | 0.013 | 4.036 | 1.381 | 1.277 | 1.022 | 1.286 | 1.156 | 10.158 | 0.63 | 10.787 |
| 20 | 0.011 | 3.208 | 1.098 | 1.015 | 0.813 | 1.022 | 0.919 | 8.074 | 0.63 | 8.703 |
| 21 | 0.008 | 2.550 | 0.872 | 0.807 | 0.646 | 0.813 | 0.730 | 6.417 | 0.63 | 7.046 |
| 22 | 0.007 | 2.026 | 0.693 | 0.641 | 0.513 | 0.646 | 0.580 | 5.101 | 0.63 | 5.730 |
| 23 | 0.005 | 1.611 | 0.551 | 0.510 | 0.408 | 0.513 | 0.461 | 4.054 | 0.63 | 4.683 |
| 24 | 0.004 | 1.280 | 0.438 | 0.405 | 0.324 | 0.408 | 0.367 | 3.222 | 0.63 | 3.851 |

Tabel 62. Hidrograf banjir rancangan nakayasu kala ulang 50 Tahun

| Waktu/ Jam | Debit Unit Hidrograf Qt | Design Rainfall (mm/ jam) |  |  |  |  |  | Limpasan Langsung (m³/s) | Bs | Qtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
|  |  | 320.2 | 87.08 | 63.993 | 40.723 | 40.723 | 29.088 |  |  |  |
| 0 | 0.000 | 0.000 |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.63 | 0.629 |
| 1 | 0.084 | 26.784 | 0.000 |  |  |  |  | 26.784 | 0.63 | 27.413 |
| 2 | 0.442 | 141.365 | 7.285 | 0.000 |  |  |  | 148.650 | 0.63 | 149.279 |
| 3 | 1.168 | 374.078 | 38.449 | 5.354 | 0.000 |  |  | 417.881 | 0.63 | 418.510 |
| 3.094 | 1.258 | 402.804 | 101.743 | 28.257 | 3.407 | 0.000 |  | 536.210 | 0.63 | 536.839 |
| 4 | 0.830 | 265.691 | 109.556 | 74.772 | 17.981 | 3.407 | 0.000 | 471.408 | 0.63 | 472.037 |
| 5 | 0.524 | 167.853 | 72.264 | 80.514 | 47.582 | 17.981 | 2.433 | 388.628 | 0.63 | 389.257 |
| 5.716 | 0.377 | 120.841 | 45.653 | 53.107 | 51.236 | 47.582 | 12.844 | 331.264 | 0.63 | 331.893 |
| 6 | 0.346 | 110.762 | 32.867 | 33.551 | 33.796 | 51.236 | 33.987 | 296.199 | 0.63 | 296.828 |
| 7 | 0.255 | 81.550 | 30.126 | 24.154 | 21.351 | 33.796 | 36.597 | 227.573 | 0.63 | 228.203 |
| 8 | 0.188 | 60.043 | 22.180 | 22.140 | 15.371 | 21.351 | 24.140 | 165.224 | 0.63 | 165.853 |
| 9 | 0.138 | 44.207 | 16.331 | 16.301 | 14.089 | 15.371 | 15.250 | 121.549 | 0.63 | 122.178 |
| 9.648 | 0.113 | 36.252 | 12.024 | 12.002 | 10.373 | 14.089 | 10.979 | 95.719 | 0.63 | 96.348 |
| 10 | 0.104 | 33.437 | 9.860 | 8.836 | 7.637 | 10.373 | 10.063 | 80.208 | 0.63 | 80.837 |
| 11 | 0.083 | 26.577 | 9.094 | 7.246 | 5.623 | 7.637 | 7.409 | 63.588 | 0.63 | 64.217 |
| 12 | 0.066 | 21.124 | 7.229 | 6.684 | 4.611 | 5.623 | 5.455 | 50.726 | 0.63 | 51.355 |
| 13 | 0.052 | 16.790 | 5.745 | 5.312 | 4.253 | 4.611 | 4.017 | 40.729 | 0.63 | 41.358 |
| 14 | 0.042 | 13.345 | 4.567 | 4.222 | 3.381 | 4.253 | 3.294 | 33.062 | 0.63 | 33.691 |
| 15 | 0.033 | 10.607 | 3.630 | 3.356 | 2.687 | 3.381 | 3.038 | 26.699 | 0.63 | 27.328 |

| 16 | 0.026 | 8.431 | 2.885 | 2.668 | 2.136 | 2.687 | 2.415 | 21.221 | 0.63 | 21.850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.021 | 6.701 | 2.293 | 2.120 | 1.698 | 2.136 | 1.919 | 16.867 | 0.63 | 17.496 |
| 18 | 0.017 | 5.326 | 1.823 | 1.685 | 1.349 | 1.698 | 1.526 | 13.407 | 0.63 | 14.036 |
| 19 | 0.013 | 4.234 | 1.449 | 1.339 | 1.072 | 1.349 | 1.213 | 10.656 | 0.63 | 11.285 |
| 20 | 0.011 | 3.365 | 1.151 | 1.065 | 0.852 | 1.072 | 0.964 | 8.470 | 0.63 | 9.099 |
| 21 | 0.008 | 2.675 | 0.915 | 0.846 | 0.678 | 0.852 | 0.766 | 6.732 | 0.63 | 7.361 |
| 22 | 0.007 | 2.126 | 0.727 | 0.673 | 0.539 | 0.678 | 0.609 | 5.351 | 0.63 | 5.980 |
| 23 | 0.005 | 1.690 | 0.578 | 0.535 | 0.428 | 0.539 | 0.484 | 4.253 | 0.63 | 4.882 |
| 24 | 0.004 | 1.343 | 0.460 | 0.425 | 0.340 | 0.428 | 0.385 | 3.380 | 0.63 | 4.010 |

Tabel 63. Hidrograf banjir rancangan nakayasu kala ulang 100 Tahun

| Waktu/ Jam | Debit Unit Hidrograf Qt | Design Rainfall (mm/ jam) |  |  |  |  |  | Limpasan Langsung (m³/s) | Bs | Qtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
|  |  | 333.4 | 90.68 | 66.645 | 42.41 | 42.41 | 30.293 |  |  |  |
| 0 | 0.000 | 0.000 |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.63 | 0.629 |
| 1 | 0.084 | 27.894 | 0.000 |  |  |  |  | 27.894 | 0.63 | 28.523 |
| 2 | 0.442 | 147.223 | 7.587 | 0.000 |  |  |  | 154.810 | 0.63 | 155.439 |
| 3 | 1.168 | 389.578 | 40.042 | 5.575 | 0.000 |  |  | 435.196 | 0.63 | 435.825 |
| 3.094 | 1.258 | 419.494 | 105.959 | 29.427 | 3.548 | 0.000 |  | 558.428 | 0.63 | 559.058 |
| 4 | 0.830 | 276.700 | 114.096 | 77.870 | 18.727 | 3.548 | 0.000 | 490.941 | 0.63 | 491.570 |
| 5 | 0.524 | 174.808 | 75.258 | 83.850 | 49.554 | 18.727 | 2.534 | 404.731 | 0.63 | 405.360 |
| 5.716 | 0.377 | 125.848 | 47.545 | 55.308 | 53.359 | 49.554 | 13.376 | 344.990 | 0.63 | 345.619 |
| 6 | 0.346 | 115.352 | 34.229 | 34.941 | 35.196 | 53.359 | 35.396 | 308.472 | 0.63 | 309.101 |
| 7 | 0.255 | 84.930 | 31.374 | 25.155 | 22.235 | 35.196 | 38.114 | 237.003 | 0.63 | 237.632 |
| 8 | 0.188 | 62.531 | 23.100 | 23.057 | 16.008 | 22.235 | 25.140 | 172.070 | 0.63 | 172.699 |
| 9 | 0.138 | 46.039 | 17.007 | 16.976 | 14.673 | 16.008 | 15.882 | 126.585 | 0.63 | 127.214 |
| 9.648 | 0.113 | 37.754 | 12.522 | 12.499 | 10.803 | 14.673 | 11.434 | 99.685 | 0.63 | 100.314 |
| 10 | 0.104 | 34.823 | 10.269 | 9.202 | 7.954 | 10.803 | 10.480 | 83.531 | 0.63 | 84.160 |
| 11 | 0.083 | 27.678 | 9.471 | 7.546 | 5.856 | 7.954 | 7.716 | 66.222 | 0.63 | 66.851 |
| 12 | 0.066 | 22.000 | 7.528 | 6.960 | 4.802 | 5.856 | 5.681 | 52.828 | 0.63 | 53.457 |
| 13 | 0.052 | 17.486 | 5.984 | 5.532 | 4.429 | 4.802 | 4.183 | 42.417 | 0.63 | 43.046 |
| 14 | 0.042 | 13.898 | 4.756 | 4.397 | 3.521 | 4.429 | 3.430 | 34.432 | 0.63 | 35.061 |
| 15 | 0.033 | 11.047 | 3.780 | 3.495 | 2.798 | 3.521 | 3.164 | 27.805 | 0.63 | 28.434 |
| 16 | 0.026 | 8.780 | 3.005 | 2.778 | 2.224 | 2.798 | 2.515 | 22.100 | 0.63 | 22.729 |
| 17 | 0.021 | 6.979 | 2.388 | 2.208 | 1.768 | 2.224 | 1.999 | 17.566 | 0.63 | 18.195 |
| 18 | 0.017 | 5.547 | 1.898 | 1.755 | 1.405 | 1.768 | 1.589 | 13.962 | 0.63 | 14.591 |
| 19 | 0.013 | 4.409 | 1.509 | 1.395 | 1.117 | 1.405 | 1.263 | 11.098 | 0.63 | 11.727 |
| 20 | 0.011 | 3.504 | 1.199 | 1.109 | 0.888 | 1.117 | 1.004 | 8.821 | 0.63 | 9.450 |
| 21 | 0.008 | 2.785 | 0.953 | 0.881 | 0.706 | 0.888 | 0.798 | 7.011 | 0.63 | 7.640 |
| 22 | 0.007 | 2.214 | 0.758 | 0.700 | 0.561 | 0.706 | 0.634 | 5.573 | 0.63 | 6.202 |
| 23 | 0.005 | 1.760 | 0.602 | 0.557 | 0.446 | 0.561 | 0.504 | 4.429 | 0.63 | 5.058 |
| 24 | 0.004 | 1.399 | 0.479 | 0.443 | 0.354 | 0.446 | 0.401 | 3.521 | 0.63 | 4.150 |