Stator atas Dfd

Panjang stator = 492-15-15 = 462 mm

Right planesketchnormal to

Buat Arc Radius 55.5 mm (D=111 mm)

Dan diberi garis

Extrude 462 mm

Klik di permukaan, normal to dan sketch

Membuat profile lubang stator

Membuat garis tengah (garis bantu), front plane, sketch dan normal to

matikan sketch, Swept cut

Pilih profile lingkaran lubang pada profile

PIlih garis pada path

Pada options, pilih twist along path

Pilih turns, dan isi 1.0

Edit material, pilih rubber  NBR