Tingkat Keramahan Lingkungan Alat Tangkap Bagan Di Perairan Oesapa Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur

Level of Environmental Fishing gears on Oesapa Waters of Kupang, East Nusa Tenggara

1*) Joi A.Surbakti , 1) Rikka Welhelmina Sir

1) Program Studi Teknik Budidaya Perikanan, Jurusan Perikanan dan Kelautan, Politeknik Pertanian Negeri Kupang Jalan Prof.Dr.Herman Yohanes Lasiana,Kupang

surbaktijoy@gmail.com dan welhelmina151077@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan sumberdaya ikan sangat erat kaitannya dengan pengelolaan operasi penangkapan ikan dan sasaran penangkapan ikan yang dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis unit penangkapan yang sesuai dengan Code of Conduct Responsible for Fisheries (CCRF) di Perairan Oesapa Teluk Kupang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik sampling quota sampling, pada bulan Juni-November  2016 . Rentang nilai 4 kategori alat tangkap ramah lingkungan, yaitu nilai 1 – 9 diaktegorikan sangat tidak ramah lingkungan, nilai 10 – 18 dikategorikan tidak ramah lingkungan, nilai 19 – 27 dikategorikan ramah lingkungan, dan nilai 28 – 36 dikategorikan sangat ramah lingkungan. Hasil yang dipereroleh dari penelitian ini yaitu alat tangkap yang masuk kategori sangat ramah 31,37

Kata kunci: Analisis Alat Penangkap Ikan, Code of Conduct of Responsible Fisheries (CCRF), Teluk Kupang

ABSTRACT

The management of fish resources is closely related to manage of fishing operations and fishing targets. According to WWF (2013), the development of world fishing activities continues to increase and has shown overfishing one of them in Kupang Bay. The purpose of this study is to analyze fishing gear unit according to the Code of Conduct Responsible fisheries in Kupang Bay The method used in this research is descriptive method with quota sampling technique, in March-April 2017. Data collection is done by interview to fisherman and direct observation in the field. Range of values of 4 categories of environmentally friendly gear tools as follows: 1- 9 were not very environmentally friendly, 10 - 18 is not environmentally friendly, 19 - 27 environmentally friendly, 28 - 36 is very environmentally friendly. The results obtained from this research are fishing gear that is categorized as very environmentally is 31,37

Keywords: fishing gear, Code of Conduct of Responsible Fisheries (CCRF), Kupang Bay

PENDAHULUAN

Hasil perikanan Kota Kupang terindikasi mengalami penurunan setiap tahun akibat penangkapan berlebih (over fishing). Salah satu penyebabnya adalah penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan yang tidak kurang selektif terhadap hasil tangkapan sehingga selain ikan target, juga ikut tertangkap ikan yang belum layak konsumsi dan biota dilindungi seperti penyu. Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai perikanan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan. Pentingnya membuat perijinan dan ketelusuran atas pemanfaatan sumberdaya perikanan merupakan hal-hal yang sering diabaikan. Membuat pengelolaan perikanan berbasis ekosistem sebagai pondasi perikanan yang berkelanjutan dengan berdasarkan pertimbangan sumber daya ikan, teknik penangkapan, ekosistem, sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam juga perlu didorong. Salah satu alat tangkap yang terindikasi berkontribusi terjadinya tangkap berlebih (over fisihing) di perairan Teluk Kupang adalah alat tangkap Bagan Perahu (Bagan Rambo).

Bagan merupakan salah satu jaring angkat yang dioperasikan di perairan pantai pada malam hari dengan menggunakan cahaya lampu sebagai faktor penarik ikan. Menurut Subani (1972), di Indonesia bagan diperkenalkan pada awal tahun 1950 dan sekarang telah banyak mengalami perubahan. Bagan pertama sekali digunakan oleh nelayan Makassar dan Bugis di Sulawesi Selatan, kemudian nelayan daerah tersebut membawanya kemana-mana dan akhirnya hampir dikenal di seluruh Indonesia, termasuk di Perairan Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur.  Dalam pengoperasiannya, bagan perahu bermitra dengan usaha perikanan pole and line dimana hasil tangkapan bagan perahu digunakan sebagai umpan alat tangkap pole and line.

Bagan adalah salah satu alat penangkapan ikan yang menggunakan atraktor cahaya buatan (lampu).Nelayan Palabuhanratu menggunakan bagan sebagai alat tangkap untuk menangkap ikan. Dalam proses penangkapan ikan dengan bagan, atraktor cahaya yang digunakan bertujuan untuk mengumpulkan ikan yang mempunyai sifat fototaksis positif. Ikan yang bersifat fototaksis positif akan berkumpul di daerah cahaya lampu sehingga memudahkan nelayan dalam melakukan upaya penangkapan (Hasan 2008).

Menurut Nanholy (2013) perkembangan penangkapan  ikan  dunia  terus  meningkat  dan  telah menunjukkan gejala overfishing di beberapa bagian perairan dunia Penangkapan secara berlebihan menjadi masalah, karena lebih dari 80% stok ikan di dunia mengalami eksploitasi berlebihan. CCRF (Code of Conduct Responsible Fisheries) dipergunakan   sebagai   pedoman   pelaksanaan   kegiatan dipergunakan   sebagai   pedoman   pelaksanaan   kegiatan perikanan secara bertanggung jawab. Pedoman ini memberi kelengkapan  bagi  upaya  nasional  dan  internasional  untuk menjamin  pemanfaatan  sumberdaya  laut  yang  lestari  dan berkelanjutan

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive di Kelurahan Oesapa sebagai sentra pemukiman nelayan Bagan Perahu di Kota Kupang dan di Perairan Teluk Kupang sebagai lokasi penangkapan ikan (fishing ground) alat tangkap bagan perahu.  Penelitian ini secara keseluruhan  akan dilakukan selama 6 bulan, yaitu Juni sampai November 2016.

Metode analisis data yang dilakukan sesuai dengan kriteria  pembobotan  alat  tangkap  ramah  lingkungan  yang dikeluarkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan tahun2006. Pembobotan tersebut berdasarkan pada 9 kriteria alat tangkap  ramah  lingkungan  sesuai  Code  of  Conduct  for Responsible Fisheries (CCRF) tahun 1995. Food Agriculture Organization  (FAO,  sebuah  lembaga  di  bawah  naungan Perserikatan Bangsa Bangsa yang menangani masalah pangan dan pertanian dunia), pada tahun 1995 mengeluarkan suatu tata cara bagi kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab(Code of Conduct for Resposible Fisheries- CCRF). Dalam CCRF  ini,  FAO  menetapkan  serangkaian  kriteria  bagi teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan.

Setelah skor atau nilai sudah di dapat, kemudian di buat  refrensi  poin  yang  dapat  menjadi titik  acuan dalam menentukan rangking. Disini skor atau nilai maksimumnya adalah  36  point,  sedangkan  kategori  alat  tangkap  ramah lingkungan akan di bagi menjadi 4 kategori dengan rentang nilai sebagai berikut: 1 – 9 sangat tidak ramah lingkungan, 10 –18 tidak ramah lingkungan, 19 – 27 ramah lingkungan, 28 – 36 sangat ramah lingkungan. Sehingga untuk menentukan hasil akhirnya yaitu; jumlah total bobot nilai dibagi total responden atau digunakan rumus ketatapan sebagai berikut (Aditya et al. 2013 dalam Sima et al., 2013).

Keterangan :

Xn = jumlah total bobot nilai

N   = total responden

| Tabel 1. Pembobotan Kriteria Alat Tangkap Ramah Lingkungan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  |  |  | Kriteria |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Penjelasan |  |  |  |  | Bobot |  |
| 1 Memiliki |  |  |  | selektivitas |  |  |  | yang |  | Alat tangkap tersebut diupayakan hanya dapat menangkap ikan/organisme lain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tinggi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | yang menjadi |  | sasaran penangkapan |  |  |  | saja. Ada dua macam selektivitas yang |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | menjadi sub-kriteria, yaitu selektivitas ukuran dan selektivitas jenis. Sub kriteria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ini terdiri dari: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alat menangkap lebih dari tiga spesies dengan ukuran yang berbeda jauh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alat menangkap tiga spesies dengan ukuran yang berbeda jauh |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alat menangkap kurang dari tiga spesies dengan ukuran yang kurang lebih |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alat menangkap satu spesies saja dengan ukuran yang kurang lebih sama |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 2 | Tidak |  | merusak |  |  |  | habitat, |  | Kriteria yang ditetapkan berdasar luas dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tempat |  |  |  | tinggal |  | dan |  | UPI, dengan pembobotan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | berkembang |  |  |  | biak ikan atau |  |  |  | Menyebabkan kerusakan habitat pada wilayah yang luas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | organisme lainnya |  |  |  |  |  |  |  | Menyebabkan kerusakan habitat pada wilayah yang sempit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Menyebabkan sebagian habitat pada wilayah yang sempit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aman bagi habitat (tidak merusak habitat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 3 | Tidak |  |  |  | membahayakan |  |  |  | Keselamatan manusia menjadi syarat penangkapan ikan, karena manusia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nelayan (penangkap ikan) |  |  |  |  |  |  |  | merupakan bagian yang penting bagi keberlangsungan perikanan yang produktif. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pembobotan resiko diterapkan berdasar tingkat bahaya dan dampak yang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | mungkin dialami oleh nelayan, yaitu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alat tangkap dan cara penggunaannya dapat berakibat kematian pada nelayan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alat tangkap dan penggunaannya dapat berakibat cacat permanen pada nelayan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alat tangkap dan penggunaannya dapat berakibat gangguan kesehatan yang |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | sifatnya sementara |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alat tangkap aman bagi nelayan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Menghasilkan ikan |  |  |  |  |  | yang |  | Tingkat kualitas ikan ditentukan berdasarkan kondisi hasil tangkapan secara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bermutu baik |  |  |  |  |  |  |  | morfologis (bentuknya), dengan pembobotan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikan mati dan busuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikan mati, segar dan cacat fisik |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikan mati segar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikan hidup |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 5 | Produk tidak membahayakan |  |  |  |  |  |  |  | Ikan yang ditangkap dengan bom, pupuk kimia atau racun sianida kemungkinan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kesehatan konsumen |  |  |  |  |  |  |  | tercemar racun. Pembobotan kriteria ditetapkan berdasarkan tingkat bahaya yang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | mungkin dialami konsumen, yaitu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Berpeluang besar menyebabkan kematian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Berpeluang menyebabkan gangguan kesehatan konsumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Berpeluang sangat kecil bagi gangguan kesehatan konsumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aman bagi konsumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 6 | Hasil |  | tangkapan |  |  |  | yang |  | Alat tangkap yang tidak selektif mengakibatkan hasil tangkapan yang terbuang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | terbuang minimum |  |  |  |  |  |  |  | akan meningkat, karena banyak jenis non-target yang turut tertangkap. Hasil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tangkapan non-target, ada yang bisa dimanfaatkan dan ada yang tidak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pembobotan kriteria ini ditetapkan berdasarkan pada hal berikut: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hasil tangkapan sampingan (by-catch) terdiri dari beberapa jenis (spesies) yang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tidak laku dijual di pasar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | by-catch terdiri dari beberapa jenis dan ada yang laku dijual di pasar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | by-catch kurang dari tiga jenis dan laku dijual di pasar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | by-catch kurang dari tiga jenis dan berharga tinggi di pasar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 7 | Alat tangkap yang digunakan |  |  |  |  |  |  |  | Pembobotan kriteria ini ditetapkan berdasar pada hal berikut: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | harus |  | memberikan |  |  |  | dampak |  | Alat tangkap dan operasinya menyebabkan kematian semua makhluk hidup dan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | minimum |  |  |  |  | terhadap |  |  | merusak habitat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | keanekaan |  |  |  | sumberdaya |  |  |  | Alat tangkap dan operasinya menyebabkan kematian beberapa spesies dan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hayati (biodiversity) |  |  |  |  |  |  |  | merusak habitat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alat tangkap dan operasinya menyebabkan kematian beberapa spesies tetapi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tidak merusak habitat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aman bagi keanekaan sumberdaya hayati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Tidak menangkap jenis yang |  |  |  |  |  |  |  |  | Tingkat bahaya alat tangkap terhadap spesies yang dilindungi undang-undang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dilindungi |  |  |  | undang-undang |  |  |  | ditetapkan berdasarkan kenyataan bahwa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | atau terancam punah |  |  |  |  |  |  |  | Ikan yang dilindungi undang-undang sering tertangkap alat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikan yang dilindungi undang-undang beberapa kali tertangkap alat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikan yang dilindungi pernah tertangkap |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikan yang dilindungi tidak pernah tertangkap |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 9 | Diterima secara sosial |  |  |  |  |  |  |  | Penerimaan masyarakat terhadap suatu alat tangkap, akan sangat tergantung pada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di suatu tempat. Suatu alat diterima secara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | sosial oleh masyarakat bila: (1) biaya investasi murah, (2) menguntungkan secara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ekonomi, (3) tidak bertentangan dengan budaya setempat, (4) tidak bertentangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dengan peraturan yang ada. Pembobotan kriteria ditetapkan dengan menilai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | kenyataan di lapangan bahwa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

Sumber: FAO (1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ikan layak tangkap dalam kegiatan penangkapan adalah ikan yang telah memasuki fase reproduksi. Fekunditas yang terjadi pada spesies ikan lebih sering dihubungkan dengan panjang tubuh ikan dari pada berat ikan, sebab ukuran panjang ikan penyusutannya relatif kecil dibandingkan penyusutan berat Kondisi ini terlihat bahwa ukuran panjang ikan pada saat diukur di atas bagan perahu, tidak mengalami penyusutan panjang pada saat dilakukan pengukuran kembali di darat. Namun ukuran berat ikan saat diukur di atas perahu, mengalami penyusutan setelah dilakukan pengukuran berat ikan pada saat di darat. Hal ini berhubungan dengan kandungan air yang masih terdapat di dalam tubuh ikan pada saat baru diangkut dari dalam air. Saat ikan tiba di darat, kadar air di dalam tubuh ikan menjadi berkurang. Hubungan ukuran panjang ikan terhadap volume hasil tangkapan menunjukkan tingkat eksploitasi pemanfaatan sumberdaya perikanan pada ukuran tertentu.

Hasil tangkapan ikan yang diperoleh memiliki ukuran panjang yang berbeda–beda pada masing-masing spesies. Kondisi ini dapat menyebabkan ikan–ikan tidak dapat menjadi dewasa dan ekosistem perairan akan terganggu. Ikan Kakap Merah memiliki ukuran berkisar 41 cm, dengan ini menunjukkan bahwa belum dapat dikategorikan layak tangkap pada alat tangkap sero sebab belum mencapai panjang maksimum ikan untuk memijah (lenght at first maturity). Tertangkapnya spesies ikan tersebut pada alat tangkap disebabkan oleh tersedianya makanan yang dibutuhkan oleh spesies-spesies tersebut, dan juga dipengaruhi adanya pasang surut. Hasil tangkapan utama dari jenis ikan lain tetap diambil oleh nelayan untuk dijual waluapun dari segi ukuran masih belum layak untuk ditangkap

Tabel 2. Persentase Layak Tangkap Berdasarkan Ukuran Panjang Ikan Tembang, Kembung dan Peperek

| Kriteria | Tembang (sardinnela lemuru) |  | Kembung (Rastrelliger sp.) |  | Peperek (Leiognathus equulus), |  | Jumlah |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jumlah |  | Jumlah |  | Jumlah |  | Ekor | % |
|  | Ekor | % | Ekor | % | Ekor | % |  |  |
| Layak tangkap | 46 | 44,66 | 54 | 36 | 25 | 6,22 | 125 | 19,08 |
| Tidak layak tangkap | 57 | 55,33 | 96 | 64 | 377 | 93,78 | 530 | 80,92 |
| Total yang diukur | 50 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 |

Berdasarkan hasil pengamatan selama melakukan penelitian, semua alat tangkap yang digunakan bersifat ramah lingkungan (Tabel 3) dengan nilai kriteria berkisar dari 31,37.

Tabel 3 menunjukkan kriteria teknologi penangkapan jaring insang (gill net) diperoleh skor 31,37, maka alat tangkap bagan perahu dan bagan tancap tergolong ke dalam alat tangkap yang sangat ramah lingkungan hal ini sesuai dengan FAO (1995) yaitu skor indikator memenuhi 28 – 36 maka alat tangkap tersebut tergolong sangat ramah lingkungan. Dapat disimpulkan alat tangkap tersebut mempunyai selektivitas tinggi yaitu menangkap kurang lebih tiga spesies dengan ukuran relatif seragam, aman bagi habitat yaitu tidak merusak habitat disekitar daerah penangkapan dan by catch yang ditemukan hanya 1 jenis yaitu ikan pari sebanyak dua ekor. Maka alat tangkap bagan perahu dan bagan tancap ini termasuk alat tangkap yang sangat ramah lingkungan. Oleh karena itu alat ini cukup mendukung terhadap aspek ramah lingkungan. Alat ini mempunyai selektifitas yang tinggi dan tidak berpengaruh terhadap nelayan sedangkan menurut Arifin (2008) berdasarkan hasil skoring dari kriteria keramahan lingkungan alat tangkap jaring insang termasuk katagori alat tangkap ramah lingkungan, dimana teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan adalah suatu alat tangkap yang tidak memberikan dampak lingkungan, tidak merusak dasar perairan. Menurut Wiyono (2007) menurunnya hasil tangkapan ikan dikarenakan sementara perahu penangkapan ikan yang relatif sama bahkan bertambah, menjadikan komopetisi antar nelayan dan alat tangkap menjadi semakin ketat. Konsekuensinya, alat tangkap atau nelayan yang tidak mampu untuk bersaing akan tersisih dan akhirnya berpindah fishing ground atau mengganti alat tangkap yang lain.

Tabel 3. Kriteria Alat Tangkap Bagan yang Ramah Lingkungan Menurut FAO (1995)

| No | Kriteria Alat Tangkap Bagan Ramah Lingkungan Menurut FAO (1995) | Responden |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Bobot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Mempunyai selektifitas yang tinggi | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| 2 | Tidak merusak habitat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| 3 | Menghasilkan ikan yang berkualitas tinggi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| 4 | Tidak membahayakan nelayan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| 5 | Produksi tidak membahayakan konsumen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| 6 | Bycatch rendah | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22 |
| 7 | Dampak ke biodiversity rendah | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| 8 | Tidak membahayakan ikan-ikan yang dilindungi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| 9 | Dapat diterima secara sosial. | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 |

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tingkat keramahan lingkungan alat tangkap bagan di Perairan Oesapa Teluk Kupang Nusa Tenggara Timur adalah Alat tangkap yang digunakan oleh bagan perahu dan bagan tancap bersifat ramah terhadap lingkungan dengan skor 31,37

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dibiayai dari Penelitian Dosen Pemula KEMENRISTEK DIKTI pada tahun 2016. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para enumerator yang telah membantu dalam proses pengumpulan data penelitian.

Daftar Pustaka

Aditya,dkk. dalam  Sima dkk, Jurnal penelitian identifikasi alat tangkap ikan ramah lingkungan di desa bagan asahan kecamatan tanjung balai.protal garuda. Unduh 2 april 2015.

Arifin, F. 2008. Optimasi Perikanan Layang Di Kabupaten Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

FAO,(1995) FAO. 1995. Code of Conduct for Responsible Fisheries. FAO Fisheries Department (online). Accessed 19 Juli 2015: 24

Hasan. 2008. Uji Coba Penggunaan Lampu Lacuba Tenaga Surya Pada Bagan Apung Terhadap Hasil Tangkapan Ikan Di Pelabuhan Ratu. Jawa Barat. Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia Vol.2, No.3, (Juni 2000), hal.11-18

holy.. A, C. 2013. Evaluasi Alat Penangkap Ikan Pelagis yang Ramah Lingkungan di Perairan (Code of Conduct For Responsible Fisheries). Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura Ambon. Jurnal Ilmu Hewani Tropika. 2(1): 1-11.

Subani, W. 1972. Alat dan Cara Penangkapan Ikan di Indonesia. Jilid I. Lembaga penelitian Perikanan Laut.

Wiyono, E.S. 2007. Optimisasi Manajemen Perikanan Skala Kecil Di Teluk Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Program Pasca Sarjana. IPB. Bogor.